路桥区开关插座产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取开关：无螺纹端子固定式开关30只（其它固定式开关18只），其中无螺纹端子固定式开关15只（其它固定式开关6只）作为检验样品，另无螺纹端子固定式开关15只（其它固定式开关6只）作为备用样品。

每批次产品抽取插座：抽取无螺纹固定式插座30只(其它固定式插座18只)，其中无螺纹固定式插座15只(其它固定式插座9只)作为检样，另无螺纹固定式插座15只(其它固定式插座9只)作为备样。

每批次产品抽取插头：抽取可拆线插头18只(不可拆线插头30只)，其中可拆线插头9只(不可拆线插头15只)作为检样，另可拆线插头9只(不可拆线插头15只)作为备样。

每批次产品抽取转换器：可拆线转换器12只（不可拆线转换器18只），其中可拆线转换器6只（不可拆线转换器9只）作为检验样品，另可拆线转换器6只（不可拆线转换器9只）作为备用样品。

每批次产品抽取延长线插座：不可拆线延长线插座18只(可拆线延长线插座12只),其中不可拆线延长线插座9只(可拆线延长线插座6只)作为检样，另不可拆线延长线插座9只(可拆线延长线插座6只)作为备样。

- 2 检验依据

- 表1 开关

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2014 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 16915.1-2014 |
| 4 | 端子 | GB/T 16915.1-2014 |
| 5 | 结构要求 | GB/T 16915.1-2014 |
| 6 | 开关机构 | GB/T 16915.1-2014 |
| 7 | 耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（不包括第15.1条的试验） | GB/T 16915.1-2014 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014 |
| 9 | 温升 | GB/T 16915.1-2014 |
| 10 | 通断能力 | GB/T 16915.1-2014 |
| 11 | 机械强度 | GB/T 16915.1-2014 |
| 12 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014 |
| 13 | 螺钉、载流部件和连接 | GB/T 16915.1-2014 |
| 14 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014 |
| 15 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 16915.1-2014 |

表2 插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1—2021 GB/T 1002—2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 端子和端头 | GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1—2021 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮（不包括16.1条的试验） | GB/T 2099.1—2021 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2021 |
| 9 | 温升 | GB/T 2099.1—2021 |
| 10 | 分断容量 | GB/T 2099.1—2021 |
| 11 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2021 |
| 12 | 机械强度 | GB/T 2099.1—2021 |
| 13 | 耐热 | GB/T 2099.1—2021 |
| 14 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1—2021 |
| 15 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2021 |
| 16 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2021 |

表3 插头

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1—2021 GB/T 1002—2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 端子和端头 | GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1—2021 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮（不包括16.1条的试验） | GB/T 2099.1—2021 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2021 |
| 9 | 温升 | GB/T 2099.1—2021 |
| 10 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1—2021 |
| 11 | 机械强度 | GB/T 2099.1—2021 |
| 12 | 耐热 | GB/T 2099.1—2021 |
| 13 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1—2021 |
| 14 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2021 |
| 15 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2021 |

表4  转换器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 GB/T 1002-2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 5 | 端子和端头 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 6 | 转换器的结构 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮（不包括第16.1条的试验） | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 9 | 接地触头的工作 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 10 | 温升 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 11 | 分断容量 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 12 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 13 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 14 | 机械强度（不包括第24.9条的试验） | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 15 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 16 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 17 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |
| 18 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 |

表5  延长线插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB/T 1002—2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 5 | 端子和端头 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 6 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮（不包括第16.1条的试验） | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 9 | 接地触头的工作 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 10 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 11 | 分断容量 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 12 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 13 | 软缆及其连接（不包括第23.2条的试验） | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 14 | 机械强度（不包括第24.8条的试验） | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 15 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 16 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 17 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 18 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 16915.1-2014   家用和类似用途固定式电气装置的开关  第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2021    家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

GB/T 1002-2021     家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数与尺寸

GB/T 2099.3-2022   家用和类似用途插头插座  第2-5部分：转换器的特殊要求

GB/T 2099.7-2015   家用和类似用途插头插座  第2-7部分：延长线插座的特殊要求

GB/T 2099.1-2008   家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。