金华市区巡游出租汽车车辆技术标准

（征求意见稿）

一、车辆参数舒适性要求

（一）车身结构

七座及以下乘用车（微型面包车除外）且为出厂新车，三厢式或行李箱容积不小于400L的非三厢式，固定式硬顶，四侧门。

（二）主要尺寸

车辆长度≥4400mm；车辆宽度≥1700mm（不含后视镜宽度）；车辆高度≥1450mm（不含行李架、天线高度）；轴距≥2600mm。

（三）动力性能

0-50km/h加速时间≤10s，50-80km/h加速时间≤15s；车辆最大爬坡度不低于20%；纯电动车续航里程≥400km（换电式纯电动汽车除外）。

（四）其他要求

1.车辆牌照为本市机动车号牌。

2.车辆使用性质为“出租客运”。

3.配置冷暖环保空调，预留12V电源标准接口。

4.车辆类型为新能源纯电动汽车。

二、安全性要求

（一）制动要求

配置防抱死制动系统（ABS），电子制动力分配系统（EBD）。

（二）座椅要求

前排座位配置安全气囊，每个座位均配备安全带。

（三）门窗要求

车门、车窗开闭自如,锁止可靠，玻璃齐全明净。

（四）转向要求

操纵性能良好，配备电子或液压转向助力装置。

三、车辆内部配置要求

（一）计价器

1.计程计价设备应符合《出租汽车计价器检定规程》（JJG517-2016）和《出租汽车计价器型式评价大纲》（JJF1604-2016）要求。

2.经强制检定合格。具备防脉冲干扰和自动出具发票功能。计价器存储容量能够保存3天以上营运数据。

3.计价器应能调整相关参数。调整参数报文应加密传输，确保参数数据的安全可靠设置，非授权使用者无法进行设置。

（二）录音录像设备

1.录音设备：能够根据参数设置，由特定条件（如报警状态等）触发对车内进行实时连续录音；录音应清晰，可辨析驾驶员与乘客的对话；能够接收平台指令实时上传录音信息。

2.摄像设备：能够根据参数设置，由特定条件（如报警状态等）触发随即连续拍摄（应支持红外夜视、背光补偿，自动白平衡），自动拍照不少于3张/运次；能够接收平台指令实时上传摄像信息。

（三）头套和座套

根据行业主管部门要求，配置统一的头套和座套，并定期清洗，保持清洁卫生。

（四）其他要求

车辆应当配备定位、应急报警、防劫防盗报警等功能的车载终端，可对接实时视频数据、车辆GPS定位数据、订单数据、报警数据上传监管平台。

四、车辆外观配置要求

（一）车身标志色

1.按照《金华市市区更新客运出租汽车标色规范》实施。以行政审批取得的车辆，车体根据RAL工业国际标准色卡对照表分别采用翡翠绿（RAL 6001）、电视灰（RAL 7047）；以服务质量招标方式投放的车辆，车体根据RAL工业国际标准色卡对照表分别信号黄（RAL 1003）、电视灰（RAL 7047）。

2.在车前门两侧粘贴“金华城市标识”的标志图案，标志图案左右对称，清晰、牢固。

3.在车身规定位置标明运价标准、乘客须知、，喷印服务监督电话。

（二）智能顶灯

1.智能顶灯外壳要清晰标识“出租/TAXI”，以区分其他车辆，并能够在夜间通过顶灯内部的照明装置使顶灯明显可见。

2.智能顶灯在电召、预约、暂停等状态下能正确显示标识。

3.智能顶灯设备安装后，车身（含顶灯）总高度应符合《道路安全法实施条例》要求，不得影响车辆在地下车库、地下通道、隧道等地通行。

五、其它要求

（一）车辆技术条件符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布的国家标准《纯电动乘用车技术条件》（GB/T28382-2012）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）。

（二）新能源纯电动汽车车型应当符合工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和中华人民共和国公安部《车辆反劫防盗网报警系统通用技术要求》（GA/T553-2005）。

（三）金华市区新增或更新的巡游出租汽车应当符合本文件规定，不符合本文件的，不予办理巡游出租汽车运输证等手续。金华各县市区可参照执行。

（四）本标准适用于基准车型，无障碍出租汽车等高于基准车型车辆技术标准另行确定。