越城区国有、集体土地上房屋征收

相关补偿价格标准

（征求意见稿）

为贯彻落实《绍兴市越城区国有土地上房屋征收与补偿实施细则》《越城区征收集体所有土地涉及房屋补偿实施办法》，进一步加强国有、集体土地上房屋征收服务和管理，切实维护被征收人合法权益，现就越城区行政管辖范围内，明确新建住宅安置房屋重置价为980元/平方米（被征收房屋重置价按本通知发布的补偿标准组价），并制定《绍兴市越城区涉及征收的房屋分项重置价格表》《绍兴市越城区涉及征收的房屋装修常用材料补偿价格指引表》《绍兴市越城区涉及征收的房屋附属物补偿价格指引表》。

附件：1．绍兴市越城区涉及征收的房屋分项重置价格表

2．绍兴市越城区涉及征收的房屋装修常用材料补偿价格指引表

3．绍兴市越城区涉及征收的房屋附属物补偿价格指引表

附件1

绍兴市越城区涉及征收的房屋分项重置价格表

| 项目 | 级别 | 名 称 | 价格（元/平方米） | 具 体 条 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结 构 | 1 | 较好钢筋混凝土结构 | 1014 | 桩基、框架结构（含填充）、现浇楼地面、钢砼屋面。 |
|  | 2 | 中等钢筋混凝土结构 | 975 | 桩或钢砼满堂基础、框架结构（含填充）、现浇楼地面、钢砼屋面。 |
|  | 3 | 一般钢筋混凝土结构 | 936 | 桩或钢砼满堂基础、钢砼梁、柱，现浇楼地面、钢砼屋面或大型屋面板。 |
|  | 4 | 较好砖混结构 | 724 | 桩承台基础，标准一砖或一砖以上墙及部分钢砼梁，柱承重，中级内粉刷，外墙面砖及粉面，全部现浇楼地面，钢砼屋面。 |
|  | 5 | 一般砖混结构 | 658 | 桩承台或钢结构砼满堂基础，标准一砖或一砖以上墙及部分钢砼梁，柱承重，钢砼屋面、部分现浇或多孔板楼地面。 |
|  |  |  | 598 |  |
|  | 6 | 较差砖混结构 | 546 | 钢筋砼带形或砖石基础，一砖墙或部分空斗墙，部分钢筋砼承重，钢砼屋盖和平瓦、小青瓦屋面。 |
|  | 7 | 较好砖木（木） 结构 | 640 | 木料上等、用料粗大的木屋架、木梁、木搁栅，正规砖墙（柱）、木搁栅承重，带屋面板的平屋瓦面，较好西式木楼梯，一般有较好的细木装修。 |
|  | 8 | 一般砖木（木） 结构 | 593 | 木料中等、用料一般的木屋架、木梁、木搁栅，正规砖墙（柱）、承重，带屋面板的平瓦或小青瓦屋面，板条墙（厚板壁）及半砖墙装隔（摺）。 |
|  | 9 | 低标准砖木（木）结构 | 562 | 用料较差的木屋架、木梁、柱承重或一般中式屋架，板壁、砖墙承重，清盖的平瓦、小青瓦屋面，板条墙及半砖墙装隔（摺）。 |
|  | 10 | 较差砖木（木） 结构 | 530 | 用细小的正规木屋架、木梁、砖墙（柱）承重，篾垫或清盖的平瓦、小青瓦屋面，板条墙装隔（摺）。 |
|  | 11 | 较好钢结构 | 552 | 较大跨度，砼基础，大型工字钢或钢砼承重，砖墙围护或部分砖墙、部分彩钢围护。 |
|  | 12 | 一般钢结构 | 384 | 砼基础，普通工字钢或圆钢承重，有围护或部分围护。 |
|  | 13 | 钢筋混凝土， 层高2.8米以上 （不含2.8米） | 每增加0.10米，价格增加10元 | 住宅房屋在评定的房屋分项重置价格之和的基础上增加。 |
|  | 14 | 砖混结构， 层高2.8米以上 （不含2.8米） | 每增加0.10米，价格增加5元 |  |
|  | 15 | 钢筋混凝土， 层高4.8米以上 （不含4.8米） | 每增加0.10米，价格增加5元 | 非住宅房屋在评定的房屋分项重置价格之和的基础上增加。 |
|  | 16 | 砖混结构， 层高4.8米以上 （不含4.8米） | 每增加0.10米，价格增加5元 |  |
|  | 17 | 钢结构， 层高4.8米以上 （不含4.8米） | 每增加0.10米，价格增加4元 |  |
|  | 18 | 外墙缸砖、彩色涂料、马赛克 | 12 | 元/面 |
| 门 窗 | 1 | 铝合金门窗 | 122 | 全部或部分（80%以上）铝合金门窗。 |
|  | 2 | 钢门窗、钢窗木门，标准有腰木门 | 96 | 不带纱（或无百项）有腰（亮）木门玻窗。 |
|  | 3 | 不规则有腰木门窗 | 70 | 不符合《规范》标准制作的有腰（亮）木门玻窗。 |
|  | 4 | 较好旧式木门窗 | 55 | 较好旧式带框有档，实拼门及落地长窗、较好花格窗。 |
|  | 5 | 较差旧式木门窗 | 29 | 较差的旧式落地长窗、无帽木门、板窗、较差花格窗，钢砼框或无框木窗。 |
| 室内外装修 | １ | 高级内外装修 | 172 | 胶合板或硬什木板吊顶，内墙面高级石灰砂浆底壁纸（或墙布）面，卫生间瓷砖内墙裙，楼梯、内走廊等油漆（或涂料）立面。外墙面马赛克或缸砖面。 |
|  | ２ | 较好内外装修 | 125 | 内墙面及顶棚中级石灰砂浆底壁纸（布）面，卫生间瓷砖内墙裙，楼梯、内走廊等油漆（或涂料）立面，外墙彩砂或混合砂浆底涂料立面，部分马赛克面。 |
|  | ３ | 外墙面砖、内墙中级粉刷 | 98 | 外墙面砖或为喷塑，内墙顶棚及内墙面中级石灰砂浆粉刷。 |
|  | ４ | 一般内外装修 | 78 | 板条吊顶（或天花板），高级石灰砂浆脚装饰吊顶；内墙面高级石灰砂浆，外墙面磨砖清水勾缝（或刷油漆）。 |
|  | ５ | 中级内外粉刷 | 65 | 顶棚及内墙面中级石灰砂浆，外墙面混合砂浆。 |
|  | ６ | 一般内外抹灰 | 36 | 内外墙普通石灰砂浆，顶棚无摸灰。 |
|  | ７ | 较差内外抹灰 | 20 | 薄板墙油漆普通外墙面，顶棚无摸灰。 |
| 楼地面 | １ | 现浇钢砼楼地面 | 117 | 全部现浇楼地面。 |
|  | ２ | 预制钢砼楼地面 | 86 | 全部预制多孔板及部分现浇楼地面。 |
|  | ３ | 一般木（砼）楼面砼地 | 65 | 楼面预制多孔板或木栅楼板，楼底砼地。 |
|  | ４ | 一般砼地面 | 42 | 三合土、碎砖等垫层，细石砼面。 |
|  | ５ | 泥石煤屑地面 | 16 | 煤屑地或三合土地面，泥地。 |
| 水电卫 | １ | 高级水电浴卫 | 124 | 水电浴卫齐全、暗设电线，卫生间设瓷座便器（抽水马桶）、洗脸盆、搪瓷浴缸，住宅按套设厨房、卫生间、化粪池。 |
|  | ２ | 一般水电浴卫 | 70 | 水电浴卫齐全、部分暗或明设电线，卫生间设瓷座便器或蹲便器淋浴；住宅按套设厨房、卫生间、化粪池。 |
|  | ３ | 较差水电卫 | 38 | 明设电线，水卫按层（或幢）设置，或水到户，卫公用；设化粪池。 |
|  | ４ | 电、公用水 | 25 | 明设电线，按幢（院）供水，厨公用或部分独用。无卫生间。 |
|  | ５ | 电 | 20 | 明设电线，无水卫。 |

附件2

绍兴市越城区涉及征收的房屋装修常用材料

补偿价格指引表

| 类别 | 编号 | 装修项目 |  | 补偿价（元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗类 | 1-1 | 不锈钢防盗门 |  | 400（单） | 增加一面覆面加100元 |
|  |  |  |  | 500-700 | 高级（含罗普斯门） |
|  | 1-2 | 铁制防盗门 |  | 100 |  |
|  | 1-3 | 制式防盗门 |  | 1500 | 元/扇 |
|  | 1-4 | 不锈钢防盗窗 |  | 150 |  |
|  | 1-5 | 铁制防盗窗 |  | 80 |  |
|  | 1-6 | 铁杆窗 |  | 30 |  |
|  | 1-7 | 塑钢窗、铝合金窗 |  | 250 | 带纱窗增加100 |
|  | 1-8 | 铝合金窗（中空玻璃） |  | 450 |  |
|  | 1-9 | 铝合金窗（断桥中空玻璃） |  | 600 |  |
|  | 1-10 | 铝合金门、弹簧门 |  | 500 |  |
|  | 1-11 | 铁质卷闸门 |  | 80 | 电动增加1000一套 |
|  | 1-12 | 铝合金卷闸门 |  | 170 |  |
|  | 1-13 | 不锈钢电动拉门 |  | 1100 | 元/米（厂房） |
|  | 1-14 | 铝合金固定隔断 |  | 250 |  |
|  | 1-15 | 无框玻璃门 |  | 350 |  |
|  | 1-16 | 一般工艺门 |  | 400 |  |
|  | 1-17 | 较好工艺门 |  | 600 |  |
|  | 1-18 | 高档实木门 |  | 800 |  |
|  | 1-19 | 普通门套 |  | 100 | 元/米 |
|  | 1-20 | 高级门套 |  | 150 | 元/米 |
|  | 1-21 | 普通窗套 |  | 50 | 元/米 |
|  | 1-22 | 高级窗套 |  | 100 | 元/米 |
|  | 1-23 | 轻轨移门 |  | 单玻250 |  |
|  |  |  |  | 双玻450 |  |
|  | 1-24 | 淋浴房钢化玻璃隔断 |  | 500 |  |
|  | 1-25 | 固定玻璃隔断 |  | 150 |  |
|  | 1-26 | 铝合金幕墙玻璃 | 半隐框 | 480 | 按水平投影面积计算 |
|  |  |  | 明框 | 520 |  |
|  |  |  | 全隐框 | 560 |  |
| 室内、室外粉刷类 | 2-1 | 胶合板墙裙 |  | 130 |  |
|  | 2-2 | 高级胶合板墙裙 |  | 200 |  |
|  | 2-3 | 钙塑泡沫板吊天棚 |  | 50 |  |
|  | 2-4 | 胶合板吊天棚 |  | 140（普通） |  |
|  | 2-5 | 胶合板吊天棚 |  | 160（凹凸式） |  |
|  | 2-6 | 高级工艺吊顶 |  | 280（凹凸式） |  |
|  | 2-7 | 轻钢龙骨石膏板顶 |  | 50 |  |
|  | 2-8 | 龙骨不锈钢包柱 |  | 650 | 按展开面积算 |
|  | 2-9 | 白瓷砖 |  | 100 |  |
|  | 2-10 | 内墙面砖 |  | 150 |  |
|  | 2-11 | 一般墙面软包 |  | 150 |  |
|  | 2-12 | 不锈钢扶栏杆 |  | 200 | 元/米 |
|  | 2-13 | 塑扣板 |  | 60 |  |
|  | 2-14 | 集成吊顶 |  | 120 |  |
|  | 2-15 | 铝塑板 |  | 60 |  |
|  | 2-16 | 墙面乳胶漆 |  | 35 | 平整度高、表面光洁 |
|  | 2-17 | 墙面乳胶漆 |  | 15 | 平整度不高、表面粗糙 |
| 楼地面 | 3-1 | 小缸砖、小地砖 |  | 100 |  |
|  | 3-2 | 一般地砖 |  | 100 |  |
|  | 3-3 | 较好地砖 |  | 150 |  |
|  | 3-4 | 普通磨石子地面 |  | 50 | 带花色加5元/㎡、嵌条再加5元/㎡，嵌铜条再加15元/㎡ |
|  | 3-5 | 大理石板 |  | 200 | 黑金花、黑白根等 |
|  |  |  |  | 400 | 奥特曼、浅啡、深啡等 |
|  |  |  |  | 600 | 白玉兰、爵士白等 |
|  | 3-6 | 花岗岩 |  | 150 | 603、664、665等 |
|  |  |  |  | 200 | 山宝红、海浪花、枫叶红等 |
|  |  |  |  | 350 | 英国棕、红棕等 |
|  | 3-7 | 席纹木地板 |  | 120 |  |
|  | 3-8 | 长条木地板 |  | 150 |  |
|  | 3-9 | 企口硬木地板 |  | 300 |  |
|  | 3-10 | 强化地板 |  | 80 |  |
|  | 3-11 | 细木板基层覆饰面板地板 |  | 180 |  |
|  | 3-12 | 油漆地面 |  | 20 |  |
|  | 3-13 | 环氧地坪 |  | 60 |  |
|  | 3-14 | 自搭房屋中的阁楼 |  | 300 | 木阁楼，按水平投影面积计算 |
|  |  |  |  | 400 | 砼阁楼，按水平投影面积计算 |
|  | 3-15 | 假楼（假三楼或假四楼） |  | 每增加0.10米，价格增加10元 | 按实际两沿高之平均值计算 |
|  | 3-16 | 双层屋面 |  | 100 | 按水平投影面积计算 |
| 设备类 | 4-1 | 瓷水斗 |  | 100 |  |
|  | 4-2 | 瓷坐便器 |  | 800 |  |
|  | 4-3 | 浴缸 |  | 1500 |  |
|  | 4-4 | 瓷台式洗面器 |  | 300 |  |
|  | 4-5 | 瓷式蹲坑 |  | 200 |  |
|  | 4-6 | 瓷挂式小便器 |  | 150 |  |
|  | 4-7 | 不锈钢水斗 |  | 300 | 小型 |
|  |  |  |  | 500 | 大型 |
|  | 4-8 | 瓷拖把池 |  | 200 |  |
|  | 4-9 | 成套淋浴房 |  | 2500 | 元/套 |
|  | 4-10 | 大理石台面板 |  | 350 | 元/米 |
|  | 4-11 | 花岗岩台面板 |  | 300 | 元/米 |
|  | 4-12 | 人造石台面板 |  | 400 | 元/米 |
| 其他类 | 5-1 | 高级固定木柜 |  | 800 |  |
|  | 5-2 | 普通固定木柜 |  | 400 |  |
|  | 5-3 | 铁制扶栏、木制扶栏 |  | 70 | 元/米 |
|  | 5-4 | 车木扶手 |  | 500 | 直型，元/米 |
|  |  |  |  | 1000 | 弧型，元/米 |
|  | 5-5 | 不锈钢工艺扶手 |  | 500 | 元/米 |
|  | 5-6 | 木窗包阳台 |  | 100 |  |
|  | 5-7 | 钢窗包阳台 |  | 150 |  |
|  | 5-8 | 墙纸、墙布 |  | 50 |  |
|  | 5-9 | 自动升降式晾衣架 |  | 1200 | 元/套 |
|  | 5-10 | 手摇升降式晾衣架 |  | 400 | 元/套 |
|  | 5-11 | 晒衣架 |  | 150 | 铁制，元/套 |
|  |  |  |  | 300 | 不锈钢，元/套 |
|  | 5-12 | 自搭楼梯 |  | 300 | 木楼梯，元/米 |
|  |  |  |  | 500 | 钢楼梯，元/米 |
|  | 5-13 | 广告牌 |  | 150 |  |
|  | 5-14 | 广告牌（灯箱） |  | 300 |  |
|  | 5-15 | 电子显示屏 |  | 1200 |  |
| 对上表中无法对应的调整项目（主要指高档的品牌装饰（修）材料、设施或劣于常规的装饰（修）材料、设施，不符合工艺要求的项目），由评估公司采集市场价格评定。 |  |  |  |  |  |

附件3

绍兴市越城区涉及征收的房屋附属物

补偿价格指引表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 补偿标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外水泥（石板）地坪 |  |  | 100元/㎡ |  |
| 2 | 水泥、柏油路面 |  |  | 200元/㎡ | 带砼基础 |
| 3 | 砖砌围墙 （含砌块） | 普通（含小砌块） |  | 100元/㎡ |  |
|  |  | 较好（砖砌） |  | 150元/㎡ |  |
|  |  | 高档 （含基础、梁、柱） |  | 300元/㎡ | 高度不低于2.5米按比例调整 |
| 4 | 门斗 | 简易 |  | 250元/㎡ | 按水平投影面积计算 |
|  |  | 普通 |  | 400元/㎡ |  |
|  |  | 现浇高档 |  | 600元/㎡ |  |
| 5 | 双眼固定大灶 |  |  | 1500元/乘 |  |
| 6 | 单眼固定灶 |  |  | 1000元/乘 |  |
| 7 | 石板池及为现浇水池 |  |  | 200元/㎡ | 高度以1.2米为标准， 大于1.2米的每0.1米增加5% |
| 8 | 水井 |  |  | 1000元/口 | 深度在3米以上 |
| 9 | 地面花草 |  |  | 20元/㎡ |  |
| 10 | 树（5CM及以上至10CM及以下） 迁移费 |  |  | 80-100元/棵 | 房前屋后的树木 |
| 11 | 树（10CM及以上至20CM及以下） 迁移费 |  |  | 100-300元/棵 |  |
| 12 | 树（20CM及以上） 迁移费 |  |  | 300-500元/棵 |  |
| 13 | 河坎（五层以及以上） |  | 干砌块石 | 300元/㎡ |  |
|  |  |  | 浆砌块石 | 350元/㎡ |  |
| 14 | 踏道 |  |  | 300元/个 | 双面按2个计 |
| 15 | 电话移机（含宽带） |  |  | 108元/只 |  |
| 16 | 电话或宽带移机费 |  |  | 58元/户 |  |
| 17 | 挂式空调移机 |  |  | 300元/只 |  |
| 18 | 立式空调移机 |  |  | 400元/只 |  |
| 19 | 吸顶式空调移机 |  |  | 400元/套 |  |
| 20 | 中央空调每组进、出风口移机 |  |  | 1000元/组 |  |
| 21 | 太阳能热水器移机 |  |  | 400元/只 |  |
| 22 | 电热水器、燃气热水器移机 |  |  | 100元/只 |  |
| 23 | 管道煤气初装费 |  |  | 2800元/户 | 提供发票 |
| 24 | 住宅太阳能光伏板（迁移费） |  |  | 100元/㎡ |  |
| 25 | 木棚（木架子） |  |  | 40元/㎡ |  |
|  | 铁皮棚（铁架子、石棉瓦、塑料顶） |  |  | 60元/㎡ |  |
|  | 阳光板棚（铁架子、彩钢板顶） |  |  | 100元/㎡ |  |
|  | 阳光板棚（不锈钢架子、彩钢板顶） |  |  | 150元/㎡ |  |
|  | 不锈钢棚（不锈钢架子） |  |  | 300元/㎡ |  |
|  | 钢化玻璃棚（不锈钢架子） |  |  | 400元/㎡ |  |
| 备注：除迁移费以外，其他附属项目均需打成新。 对上表中无法对应的调整项目（主要指高档的品牌装饰（修）材料、设施或劣于常规的装饰（修）材料、设施，不符合工艺要求的项目），由评估公司采集市场价格评定。 |  |  |  |  |  |