附件1

景宁县畲家民宿农家乐创建指导意见

1．规模。经营用房系合法建筑，符合有关房屋质量安全要求。经营规模,单栋房屋客房数原则上不超过15间，建筑层数不超过4层，且总建筑面积不超过800平方米; 建筑主体为木结构或砖木、石木、泥木、竹木结构的，宜独立建造，建筑层数不得超过2层且总建筑面积不应超过600平方米。结合实际情况，可适当放宽民宿规模标准，但应相应提高消防安全技术要求。

2.房间。客房面积原则上不少于 15平方米，木板房高度楼上达到2.3米以上，楼下2.4米以上；砖瓦房高度楼上达到2.8米以上。

3.卫生间。有1间以上公共卫生间，卫生整洁，有防滑标志。客房内单设卫生间，卫生间面积不小于4平方米，干湿分离，地面经防滑处理且有防滑标志。

4.内部装饰。经过规划设计，按功能进行布局，特色鲜明，主题突出。要求配备接待处、休闲喝茶厅，不少于15平方米。

5.标识标牌。民宿农家乐名称、客房名称要独具匠心、耐人寻味，体现主人的创意和心意。标识标牌设计样式富有美学内涵。

6.布草间。设有专用布草间（柜），配备比例符合规定要求，分类摆放整齐。

7.治安消防安全。应满足《农家乐治安消防安全管理要求》，通过消防审批或备案，取得民宿（农家乐）特种行业许可证。

8. 环境保护。有餐饮服务的民宿农家乐做好排污纳管工作。经营范围内所有污水管应接入村庄排污管道，配套建设隔油隔栅池，禁止漏接或直排。