- 附件1

《曹娥江流域防洪规划（2021-2035）》

起草说明

- 一、起草背景

（一）上轮规划到期。《曹娥江流域防洪规划》（2000-2020年）批复实施以来，我市相继建成曹娥江大闸、钦寸水库、湛头滞洪区改造、曹娥江干支流堤防、绍虞平原排涝骨干河道及强排等一批重大水利工程，流域防洪减灾能力显著提升。由于上轮规划期满，根据《浙江省流域规划工作指导意见》要求，亟需针对我市经济社会高质量发展等新形势、新要求，开展新一轮《规划》编制。

（二）加快补齐短板。近十年来，流域先后遭遇2013年“菲特”、2015年“灿鸿”、2019年“利奇马”、2021年“烟花”、2022年“梅花”等多场台风侵袭，造成不同程度的洪涝灾害，暴露了防洪排涝能力不足等短板。同时，随着经济社会的快速发展，流域内需要保护的范围扩大、对象增多，流域防洪条件发生改变，亟需坚持规划引领，从流域系统治理角度，组织开展新一轮《规划》编制。

（三）抢抓难得机遇。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”等治水方针，以及“以完善流域防洪减灾体系等为重点加快构建国家水网”等指示要求，抢抓十四五“水网建设”和“扩大有效投资”窗口期，加快谋划实施一批重大水利工程，并积极争取上级支持，推动绍兴水利高质量发展，亟需开展新一轮《规划》编制。

二、起草过程

（一）科学编制，专题论证。2020年9月，对曹娥江流域防洪规划前期工作进行研究；《曹娥江流域防洪规划（2021-2035）》编制于2021年4月启动。2021年7月、11月、2022年3月多次赴越城、柯桥、上虞、嵊州、新昌现场踏勘，调研流域内防洪现状情况；2022年8月邀请水利部发展研究中心等有关专家专题指导，完成《规划》征求意见稿。

（二）征求意见，修改完善。2022年9月，发函征求市发改、财政、自然资源和规划、生态环境等12个部门（单位）及越城、柯桥等6个区、县（市）的意见建议，吸收有关部门和专家意见，经反复研究、多次修改，再次修订了《规划》征求意见稿。

三、基本框架和主要内容

《曹娥江流域防洪规划（2021-2035）》由流域概况、防洪区划及防洪标准、水文、防洪体系总体规划、平原排涝格局、防洪排涝工程规划、防洪非工程体系规划、数字孪生流域规划、环境影响评价、投资估算、规划工程及实施意见等11个部分组成，重点包括三个方面：

（一）规划总体要求

1.规划范围。规划范围为曹娥江流域绍兴市境内部分，面积5195平方公里。研究范围为曹娥江流域，面积6080平方公里。

2.规划目标。近期至2025年，开工或基本建成一批防洪排涝骨干工程，基本构建数字孪生流域，干流防洪全面达标。远期至2035年，全面建成布局合理、功能完善的防洪（潮）排涝工程体系和管控有序、智能高效的数字流域管理体系，高水平实现流域防洪减灾现代化。

3.规划标准。防洪标准，市区（越城区、柯桥区、上虞区）为100年一遇，嵊州市、新昌县城市为50年一遇，建制镇为20年一遇。防潮标准，沿海为300年一遇。排涝标准，城市及城镇建成区为20年一遇最大24小时降雨不受涝，平原区农田为20年一遇最大3日降雨4日排出。

（二）规划治理体系

1.防洪体系（曹娥江）。采取“蓄、分、疏、堤”相结合的综合治理措施，构建完善“上游拦洪错峰控制性工程+中下游干堤分级设防”的防洪体系。扩大“上蓄”，近期新建镜岭、三溪等水库工程，远期实施隐潭、上俞等水库工程，构建以大中型水库群为重点的拦洪削峰工程体系；完善“中分”，重点实施湛头滞洪区现代化提升工程，降低曹娥江干流洪水位；开展“疏浚”，重点实施曹娥江下游清淤疏浚、上虞城区段综合提升等工程，提高江道过流能力；实施“强堤”，重点实施曹娥江中上游标准江堤、长乐江等干支流堤防提标工程，构建以标准堤防为主体的沿江防洪工程体系。

2.御潮体系（一线海塘）。以海塘安澜工程建设为统领，全面实施市本级曹娥江大闸、越城区、柯桥区、上虞区段24.5公里一线海塘提标加固，防御标准由100年一遇提升至300年一遇。同时，坚持“安全+”理念，融合交通、文旅、休闲等综合功能，建设公园、健身、康养等品质设施，实现还塘于民、融塘于城、兴塘于业，将一线海塘打造成开放共享的贯通走廊、各美其美的文化长廊及功能统筹的发展平台。

3.排涝体系（绍虞平原）。通过山区支流建库、河道综合整治、设置强排泵站等综合治理措施，构建完善绍虞平原“上蓄、中疏、下排”的排涝体系。近期新建夏泽水库，实施平原“六横五纵”骨干河道、马山闸强排、袍江片东排、新三江闸柯桥片排涝及重要河道综合整治工程；远期推进上虞区东关片强排、柯桥区滨海闸强排及重要河道整治等工程建设。建设沿江泵站7座，其中近期3座，新增平原排涝流量560立方米/秒；远期4座，新增平原排涝流量230立方米/秒。

4.管理体系（曹娥江流域）。建设曹娥江数字孪生流域，提升流域数字化、网络化、智能化水平；建设流域水旱灾害防御体系，完善协同防御制度体系；建全水利工程长效标准化运行和管护机制，提升流域管理能力；完善洪水预报与洪水调度方案，科学联调长诏、钦寸、汤浦等骨干水库群，梯级调度平原河网预泄预排、错峰拦洪、涝水强排、降雨后期回蓄，最大限度发挥水利工程防洪综合效益。完善流域超标准洪水预案，提升应对超标准洪水能力。

（三）规划投资估算

《曹娥江流域防洪规划（2021-2035）》投资估算包括规划工程措施和规划非工程措施，总投资约556.42亿元，其中水库工程投资420.5亿元，堤防及河道整治工程28.22亿元，平原河道整治工程 105.57 亿元，非工程投资1.6亿元。