江山市养老机构提质改造行动方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《养老机构管理办法》(民政部令第66号)、《养老机构消防安全管理规定》(民发〔2023〕37号)、《养老机构重大事故隐患判定标准》(民办发〔2023〕13号)、《浙江省民政厅关于印发<浙江省养老机构等级评定管理办法>和<浙江省养老机构等级评定细化评价指标>的通知》（浙民养〔2024〕6号）及上级相关要求，全面提升我市养老机构服务质量与安全水平，确保改造后全市养老机构基础指标均达到二星级及以上标准，特制定本方案。

一、提质改造范围

全市在运营的40家养老机构（其中公建公营12家，公建国营2家，公建民营2家，民办24家）均纳入本次提质改造范围。后续新运营的养老机构参照本方案标准执行。

二、提质改造标准

（一）基础设施提升标准

1.居住环境要求。养老机构的建筑、设施设备、装修改造材料须符合国家强制性规定和要求；做好内部道路适老化和无障碍改造，保障老年人安全通行；科学设置生活用房、文娱用房、管理服务用房等功能区域；按要求在公共区域设置视频监控系统。

2.消防设施要求。养老机构车道的设置要满足消防、应急等特种车辆停靠的基本要求；按规定需设置消防登高场地的，须规范设置且不得占用。养老机构涉及新建、改扩建、装修的，按现行规范要求依法审批。已按要求完成审批的养老机构，对照原有审批情况进行复核，若违反浙江省住房和城乡建筑厅制定的《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则（试行）》有关要求，应按要求重新审批；符合原审批要求的，鼓励在风险较大的部位加装简易喷淋、独立式感烟火灾报警器以及电气火灾监控系统等设施。

3.食品安全要求。食堂须按要求配备留样柜、冰箱、消毒柜等设备和监控设施。50张床位以上养老机构须按“资质规范化、厨房清洁化、操作阳光化”要求设置“阳光厨房”；50张床位以下养老机构的厨房、餐厅监控系统须实现全覆盖。

（二）服务能力提升标准。

1.机构服务质量要求。服务内容须符合《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796—2017）国家标准，按要求为老年人提供出入院、生活照料、膳食、清洁卫生、洗涤、医疗护理、文化娱乐、精神慰藉、安宁守护等服务；居室等区域须设置一键呼叫系统。

2.医养结合服务要求。养老机构参照《江山市民政局 江山市卫生健康局关于深化医疗卫生机构与养老机构协议合作的通知》（江民〔2025〕29号）执行。

（三）管理能力提升标准。

1.养老机构内部管理能力。须具备有效的执业证明，如建筑消防验收合格证明或备案凭证、食品经营许可证、医疗机构执业许可证、特种设备使用登记证等。建立健全服务规范、服务流程、服务信息公开、服务人员考核奖惩、服务纠纷处理等制度。服务项目、收费标准、人员资质等信息应在公共区域对外公示。

2.风险预防和处置管理能力。须完善服务纠纷预防与处置机制，加强养老机构规范化管理，购买养老机构综合责任保险，与入住老人（或其代理人）签订服务合同，有效保障老年人合法权益。

3.工作人员服务和管理能力。根据入住老年人护理等级和人数，足额配备养老护理员。消防、生活照料、膳食、医疗护理等岗位工作人员应具备相应资质，且持有有效健康证明；建立健全入职、岗前、岗位等培训制度，提高管理服务人员持证比例，确保到2025年底养老机构专职护理员持证率达80%以上。

三、主要任务

（一）明确目标任务，组织动员部署

研究制定《江山市养老机构提质改造行动方案》，组织工作部署，明确总体目标、提质改造范围及标准、主要任务，细化工作分工，凝聚工作合力。民政、住建、卫健、市场监管、消防、资规、综合执法等部门以及乡镇（街道）各负其责，为有力有效推进提质改造行动做好全面准备。（责任单位：市政府办、市民政局、市住建局、市卫健局、市市场监管局、市消防救援局、市资规局、市综合执法局，各乡镇〔街道〕。完成时限： 月 日前）

（二）开展排查评估，全面掌握底数

由市民政局和所在乡镇（街道）牵头，住建、卫健、市场监管、消防、资规、综合执法等部门人员组成若干评估组，按照《老年人照料设施建筑设计标准》（住建部公告2018第36号）、《养老机构服务安全基本规范》（GB38600-2019）、《浙江省养老机构等级评定管理办法》（浙民养〔2024〕6号）等文件精神，对全市养老机构开展实地评估，全面掌握底数，通过综合分析研判形成“一院一策”。 市住建局负责指导养老机构房屋质量检测工作；市市场监管局负责养老机构特种设备和食品安全监督检查；市消防救援局负责养老机构消防安全隐患排查；市综合执法局负责对养老机构的违法行为进行依法查处。（责任单位：市民政局、市住建局、市卫健局、市市场监管局、市消防救援局、市资规局、市综合执法局，各乡镇〔街道〕。完成时限：月 日前）

（三）分类施策整改，推进提质改造。

结合排查结果，建立问题清单、任务清单和责任清单，对存在问题的养老机构分类施策，按照“提升改造一批、劝退关停一批”的总体思路做好整改落实。

1.提升改造一批。对于存在一定安全隐患、有改造提升意愿且具备改造条件的养老机构，按照标准进行改造提升，涉及消防改造的，市财政给予一定建设补助（补助标准为：完成提质改造后经评定达到《浙江省养老机构评定管理办法》规定的二星级及以上的养老机构，所涉及的消防安全改造提升项目，按审计后建设金额的30%予以补助，最高不超过30万元）。（责任单位：市民政局、市财政局、市住建局、市消防救援局、市资规局、市市场监管局，各乡镇〔街道〕。完成时限：11月底前）

2.劝退关停一批。对于不符合标准且无法整改的养老机构，启动劝退关停程序，并妥善安置入住老人，其运营主体有意向继续从事养老工作的，优先推荐至相适应的岗位。相关职能部门针对排查的问题，下发责令整改通知书，若未在规定时限内完成整改，则下达停业整顿通知书。养老机构属地以及老人户籍地所在乡镇（街道）负责入驻机构老年人分流及机构负责人教育疏导工作，并协助做好机构注销清算工作。（责任单位：市民政局、市住建局、市消防救援局、市资规局、市综合执法局、市卫健局、市市场监管局，各乡镇〔街道〕。完成时限：11月底前）

（四）巩固工作成果，完善长效机制。

在分类治理的基础上，由相关职能部门对全市养老机构提质改造行动开展情况进行回头看，及时总结经验，建立长效管理机制。各乡镇（街道）将关停机构纳入网格巡查，严防“回流”。各职能部门常态化组织开展养老机构运营规范检查，对发现的问题责令限期整改，整改不到位的，依法进行查处。对各养老机构存在的不规范运营行为应及时依法予以处理并向社会公布，接受社会监督。（责任单位：市民政局、市综合执法局，各乡镇〔街道〕。完成时限：长期落实）

四、组织保障

各职能部门和属地政府要加强沟通协作，形成工作合力，共同推动养老机构提质改造行动顺利实施。积极引导和支持民办养老机构参与提质改造工作，按要求落实补助政策。建立信息报送机制，及时汇总工作进展情况和发现的问题，妥善解决困难，确保安全平稳。

五、其他事项

此文件自2025年7月  日起实施。

附件：1. 市级有关单位

2.养老机构提质改造标准对照清单

3.养老机构提质改造项目清单

4.养老机构提质改造进度清单

附件1

市级有关单位

市政府办、市民政局、市财政局、市资规局、市住建局、市卫健局、市市场监管局、市综合执法局、市消防救援局

附件2

养老机构提质改造标准对照清单

| 养老机构基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养老机构名称 |  |  |  |  | 星级评定等级 |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 床位数量 |  | 张 | 收住老年人数量 | 人 | 其中特困人员数量 |  | 人 |
| 建筑面积 |  | ㎡ | 占地面积 | ㎡ | 现居室数 |  | 间 |
| 项目 |  | 内容 |  |  | 职能 部门 | 依据 |  |
| 基础环境要求 | 居住环境 | 二层及以上楼层设置老年人用房时应设电梯，电梯为无障碍电梯，且至少1台能容纳担架。 |  |  | 住建局 | 《老年人照料设施建筑设计标准》（住建部公告2018第36号）5.6交通空间（5.6.4）。 |  |
|  |  | 老年人使用的楼梯梯段净宽不应小于1.20m，各级踏步应均匀一致，楼梯缓步平台不应设置踏步。 |  |  |  | 《老年人照料设施建筑设计标准》（住建部公告2018第36号）5.6交通空间（5.6.7）。 |  |
|  |  | 坐便器数量应按所服务的老年人床位数测算（设居室卫生间的居室，其床位可不计在内），每6床—8床设1个坐便器；每个公共卫生间内至少应设1个供轮椅老年人使用的无障碍厕位，或设无障碍卫生间。 |  |  | 民政局 | 《老年人照料设施建筑设计标准》（住建部公告2018第36号）5.2生活用房（5.2.7）。 |  |
|  |  | 文娱与健身用房总使用面积应不少于2.00m²/床/人。 |  |  |  | 《老年人照料设施建筑设计标准》（住建部公告2018第36号）5.3文娱与健身用房 |  |
|  |  | 建筑内的公共交通空间（公共走廊、过厅、楼梯间）地面平整、防滑，无缺损。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-环境-院内无障碍第31条。 |  |
|  |  | 必要处设有安全警示标识，如墙面凸出处贴有防撞标志、透明玻璃门视线高度贴有防撞标志，临空处/水池边设有警告标志/地面高差突变处设有提示标志等，以引起老年人对不安全因素的注意。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-环境-公共信息图形标志第13条 。 |  |
|  |  | 应急导向标识齐全，包括但不限于安全出口标志、疏散路线标志、消防和应急设备位置标志、楼层平面疏散指示图等，且信息准确无误。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 建筑主要出入口为平坡或满足无障碍通行。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项，具体要求参照第20条。 |  |
|  |  | 建筑内的公共交通空间（公共走廊、过厅、楼梯间等）平面、防滑，无缺损。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 老年人公共活动空间照度充足、均匀，灯具无明显眩光。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 老年人居室、卫生间、洗浴空间配有完好有效可响应的紧急呼叫装置或为老年人配备可穿戴紧急呼叫设备。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 浴位数量应按所服务的老年人床位数测算，每8床—12床设1个浴位。其中轮椅老年人的专用浴位不应少于总浴位数的30%，且不应少于1个。洗浴空间满足老年人基本的安全洗浴需求，且浴位空间宽敞，可容纳护理人员在旁辅助老年人洗浴。若在湿区电源插座等设备，有防水触电保护装置。 |  |  |  | 《老年人照料设施建筑设计标准》（住建部公告2018第36号）5.2生活用房（5.2.10）；《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 如厕区的必要位置设有扶手，扶手形式、位置合理，能够正常使用。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项，具体要求参照第78条。 |  |
|  |  | 视频监控系统覆盖养老机构内各出入口、接待大厅、护理站值班室、楼道、餐厅等公共场所。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 每间居室应按不少于6.0m²/床确定使用面积，单人间居室不少于使用面积10m²，双人间居室使用面积不少于16m²。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 老年人居室和老年人休息室不设置在地下室、半地下室；不与电梯井道、由噪声振动的设备机房等相邻布置，居室及公共卫生间如厕区设有扶手。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  | 消防设施 | 养老机构应设置自动报警系统和自动喷水灭火系统，当总建筑面积小于500平方米或受条件限制难以设置时，应设置具有语音报警功能的独立式感烟火灾探测报警器以及简易喷淋自动灭火系统。 |  |  | 消防救援局 | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-设施设备第136条。 |  |
|  |  | 层数三层（含）以上或者总建筑面积3000平方米（含）以上的养老机构（包括设置在其他用途建筑内的养老机构）在二层及以上各层均设置避难间，避难间应靠近疏散楼梯间。 |  |  |  | 《建筑防火通用规范》中避难间相关条款；《消防设施通用规范》GB 55036-2023中与避难间相关的条款。 |  |
|  |  | 安装水压检测、过载保护器、漏电检测、数字巡查点等消防安全管理与预警系统。 |  |  |  | 浙江省养老机构消防安全管理与预防系统建设指引（试行）。 |  |
|  |  | 设置可燃气体报警装置，并做好燃气电器检查维护记录。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-运营管理第210条 |  |
|  |  | 特种设备操作人员持证上岗率100%；每班至少有 2 名持证消防安全员在消防控制室在岗，安装远程智能消防系统可以每班减少 1 名持证人员。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项及第二项基础指标-运营管理第205条。 |  |
|  | 食品安全设施 | 建立食品留样备查制度。留样品种齐全，每个品种留样量不少于125克，留样容器外应记录食品名称、时间、餐别、采用人，将留样盒放入冰箱0-4摄氏度，且储存时间不少于48小时。 |  |  | 市场监管局 | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-服务 第320条。 |  |
|  |  | 每餐后对餐（饮）具、送餐工具清洗消毒，有记录。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-服务 第321条。 |  |
|  |  | 按照“资质规范化、厨房清洁化、操作阳光化”要求设置“阳光厨房”。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第一项必备指标第14条 。 |  |
|  |  | 设置食品贮存场所，贮存场所、设备应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-服务 第317/318/324条。 |  |
| 服务质量要求 | 服务质量 | 提供出入院服务、生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、洗涤服务、医疗护理服务、文化娱乐服务、心理/精神支持服务、缓和照顾服务、委托服务。 |  |  | 民政局 | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 每年至少组织1次全体老年人健康检查。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 老年人能力评估执行率100%。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 服务合同签订率100%。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 按不低于床位数的60%配置专业护理床。 |  |  |  | 《浙江省养老服务发展“十四五”规划》（浙民养〔2021〕65号）。 |  |
|  |  | 配置医务用房或药物保管分发用房，设有药柜和分药操作台面；分药室或药柜设锁。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-设施设备-医疗卫生用房第117条。 |  |
|  |  | 公共区域（包括室外、员工办公区域），老年人居室，老年人卫生间、浴室空间整洁、无异味。老年人生活用品无灰尘、污渍。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-服务第334—337条。 |  |
|  | 医养结合 | 参照《江山市民政局 江山市卫生健康局关于深化医疗卫生机构与养老机构协议合作的通知》（江民〔2025〕29号）执行。 |  |  | 卫健局 | 《江山市民政局 江山市卫生健康局关于深化医疗卫生机构与养老机构协议合作的通知》（江民〔2025〕29号）执行。 |  |
| 管理能力要求 | 内部管理能力 | 养老机构院长、副院长学历初中及以上。 |  |  | 民政局 | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 服务人员参加岗前培训。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 食品经营许可证合法有效。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项。 |  |
|  |  | 制定昼夜巡查、交接班制度，并对检查、服务开展情况进行记录。 |  |  |  | 《养老机构服务安全基本规范》GB38600—2019。 |  |
|  |  | 在接待空间的显著位置公布服务管理信息，包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目、收费标准等。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-运营管理-行政办公管理第145条。 |  |
|  |  | 入住老年人健康档案建立率 100%。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-运营管理-服务管理第184条。 |  |
|  |  | 建立健全安全、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度。 |  |  |  | 《养老机构重大事故隐患判定标准》（民办发【2023】13号）第六条。 |  |
|  | 风险预防和处置 | 应制定噎食、压疮、坠床、烫伤、跌倒、走失、他伤和自伤、视频药品误食、文娱活动意外突发事件应急预算，并每年至少演练1次。 |  |  |  | 《养老机构服务安全基本规范》GB38600—2019。 |  |
|  | 工作人员服务和管理 | 养老护理员、膳食服务人员有健康证明或无传染性疾病的体检结果。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》必备项 |  |
|  |  | 专职养老护理员，养老护理员与重度失能老年人配比不低于 1∶3；养老护理员与中度失能老年人配比不低于 1∶6；养老护理员与轻度失能及能力完好老年人配比不低于 1∶15。在职养老护理员持证率不低于在职人员的80%。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-运营管理第182条 |  |
|  |  | 会计人员持有相关证书。 |  |  |  | 《浙江省养老机构等级评定细化评价指标》第二项基础指标-运营管理第197条 |  |
| 其他改造事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

养老机构提质改造项目清单

养老机构名称：                                 养老机构负责人：

| 序号 | 提质改造三大标准 | 问 题 | 提质改造举措 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附件4

养老机构提质改造进度清单（xx月）

乡镇（街道）：

| 序号 | 养老机构名称 | 总投资 （万元） | 计划完成时间 | 年度推进计划 | 当月推进情况 | 下月工作计划 | 是否已完成提质改造 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |