《金华市城市防洪规划（修编）》起草说明

一、规划制定的必要性

《金华市城市防洪规划（修编）》是依据《中华人民共和国防洪法》相关法规，为防治区域洪涝灾害而制定的总体部署。在《金华市防洪规划报告》（1999、2015）的基础上，结合《钱塘江流域防洪规划》《金华市国土空间总体规划（2021-2035）》等规划的延伸和拓展，具有指导金华市城市防洪工程建设的作用。规划从实际出发，针对当前金华市存在的问题和短板，规划未来城市防洪建设路径，是今后一个时期金华市城市防洪工程建设的指导性文件和重要依据。

二、规划范围、期限

本次规划范围为金华市中心城区，面积363平方公里。规划基准年为2022年，近期目标年为2027年，远景展望至2035年以后。

三、规划主要内容

（一）分析当前城市防洪存在的问题

近年来金华市对三江（金华江、东阳江、武义江）进行了整治，对局部有碍行洪的河道进行了清障和拓宽，河道两岸进行了防洪堤建设，已施工的防洪堤按20年或50年一遇标准实施，通过多年努力，基本达成上一轮规划的近期目标。但尚有部分防洪堤标准未达到规划防洪标准，如江北片金丽温高速公路桥至东二环桥段、金义新城片东阳江右岸只有10-20年一遇标准防洪堤。并且随着城市扩张，城区范围向外延伸，仍有部分堤防的防洪标准偏低，部分区块还未形成完整的防洪闭合圈，如武义江左岸武义江大桥（G330国道桥）至雅畈段以及东阳江右岸东二环桥上游段等。上述不达标堤防，在外江发生流域性洪水时存在防洪安全隐患，因此防洪安全仍是市区部分区块亟待处理的问题。

由于局部河道的堤距达不到规划要求，以及部分桥梁等交叉建筑物跨河段净宽不能满足洪水通行要求，局部河段仍存在较为严重的阻水现象，主要是东阳江低田大桥、江沿大桥、东关大桥、宏济桥以及金华江上的河盘桥，桥梁阻水明显；金华江河盘桥处，现状河道宽度只有320m左右，与规划控制最小堤距350m仍有差距。三江在这些卡口河段上游，受水力条件影响，洪水期间水位上涨速度较下游河道更快，遭遇超标准洪水时，会对堤防结构安全造成更大压力，增加对堤后人民生命财产安全的威胁。

金华市区雨污分离管网基本覆盖市域范围，但部分区域在城市建设过程中将原有的内河水系进行填埋、覆盖，从而造成市区在遭遇暴雨时，很多雨水只能从雨水管网排出，承受流量压力较大。为解决市区雨水排涝问题，依据原城市防洪规划，需在市区沿江不同地方新建10个雨水（排涝）泵站，由于受各种因素的制约，上述排涝泵站未全部建成。在城市地形及城市扩张发展等因素制约下，城市内河易受上游小流域山洪引起内涝灾害。上述城市内涝也是影响金华市城市防洪排涝安全的一个隐患。

随着《金华市国土空间总体规划（2021-2035）》的获批，金华城区正在进行新一轮的城市发展建设，本次规划金华城区范围进一步扩大，这对未来金华防洪体系建设提出了新的要求。

（二）规划标准及方案

根据《防洪标准》（GB50201-2014），结合金华市区实际情况，金华市城市防洪采用分区设防原则，城市一环以内防洪标准按100年一遇标准规划，其它区域防洪标准为50年一遇。规划区范围内各支流汇入口防洪堤防洪标准与外江防洪标准相衔接，外江洪水影响范围根据支流与干流洪水组合情况确定。支流上游根据防护对象的不同分别取20年或10年一遇。

根据目前的实际情况，规划100年一遇防洪标准的干流防洪堤范围中，以双溪西路片区城市有机更新为契机，可先一步提升至100年一遇，其余段根据实际情况逐步推进。

城市防洪规划方案应符合流域防洪规划方案。经过防洪水利计算可知，为提高城区防洪能力，尚须兴建防洪工程。其内容包括：

（1）在因地制宜、分片设防的原则下，修建城市防洪堤，形成分区块的“防洪闭合圈”。以防洪堤防范洪水，保障规划区江河防洪标准及其以下的洪水不侵入各个闭合圈。

（2）对各河道水系现状河宽或堤距不能满足规划控制最窄堤距的河道进行拓宽。

（3）配合流域防洪工程，在今后城区河道及流域主河道上，对影响行洪建筑等一律依法清障或强制清障，以降低城区段河道洪水位，保护防洪堤安全及河道防洪畅通。

（三）规划建设内容

金华市城市防洪规划分为七大片，19个防洪区块。规划区内河道总长约为44.42km，城市防洪堤总长79.5km，其中规划100年一遇标准防洪堤22.8km，50年一遇标准防洪堤50.9km。根据各区块实际情况，结合相关规划内容，对金华市城防规划工程主要分为水利枢纽、干流堤防、支流治理以及智慧水利四个部分，具体如下：

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水利枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 实施类 | 洞源水库扩建工程 | 扩建洞源水库至2612万立方米。 | 金东区 |  |
| 2 | 储备类 | 金兰水库防洪能力提升工程 | 大坝不加高、提升防洪能力。公路改线、库区移民。 | 市本级 |  |
| 3 | 储备类 | 安地水库扩容提升工程 | 扩建安地水库至9950万立方米。 | 市本级 |  |
| 4 | 储备类 | 河盘桥枢纽改造工程 | 河盘桥枢纽下移2公里，并开通20米宽的景观水系引水渠，为长湖补水。 | 市本级、婺城区、开发区 |  |
| 5 | 储备类 | 武义江王宅水利枢纽工程 | 建设武义江梯级王宅水利枢纽工程，拦河坝长200米，正常蓄水位为41米，库容约300万立方米的人工湖，水面面积120万平方米。 | 市本级、金东区、开发区 |  |
| 二 | 干流堤防 |  |  |  |  |
| 1 | 续建/新建类 | 浙江省金华市金华江达标提升工程（城区段） | 金华市区核心建成区（一环内）外江防洪标准将提升至100年一遇，提标加固堤防22.8公里，武义江梅溪出口上游段约1公里，防洪标准提升至50年一遇。 | 市本级 | 分期分批实施 |
| 2 | 续建类 | 浙江省金华市金华江达标提升工程（婺城区段） | 婺城区金华江段堤防外江防洪标准提升至50年一遇，提标加固堤防17.4公里。 | 婺城区 | 分期分批实施 |
| 3 | 储备类 | 浙江省金华市金华江达标提升工程（金东区段） | 金东区东阳江段堤防外江防洪标准提升至50年一遇，提标加固堤防25.6公里。 | 金东区 | 分期分批实施 |
| 三 | 支流治理 |  |  |  |  |
| 1 | 实施类 | 金满湖水系连通工程 | 满塘、尖大塘水库连通调蓄工程，并利用现状干渠建设以东阳江为水源的生态补水工程。 | 金东区 |  |
| 2 | 续建类 | 金义高教园区水系综合治理工程 | 对王里源水库、羊尖山水库和上横畈水库进行连通。 | 金东区 |  |
| 3 | 续建类 | 孝顺溪流域综合治理 | 孝顺溪总长46.85公里综合整治，集镇段1公里河道进行拓宽生态改造，河宽从现状的15～45米拓宽至60米的规划河宽。 | 金东区 |  |
| 4 | 储备类 | 金东区小流域综合治理工程 | 开展八仙溪、航慈溪、芗溪、王坦溪、东溪、山河溪、曲桥溪、傅村小溪及其他中小流域综合治理。 | 金东区 |  |
| 四 | 智慧水利 |  |  |  |  |
| 1 | 拟建类 | 金华市本级水文现代化改造提升 | 提升三个国家基本水文站：金华站、对家地站、南王埠站；国家基本雨量站：金华北山站、杨郑站、三角塘站、国湖站、郑宅站；专用流量站：金顺桥站、焦岩桥站、杨埠站、安地库下站（两个断面）；新建茶堰流量站。 | 市本级 |  |
| 2 | 拟建类 | 数字孪生建设 | 结合防洪水利工程拟建一批数字孪生工程。 | 全市 |  |
| 3 | 拟建类 | 金东区水管理平台 | 建立全区水利工程运行管理数字化平台，完成省水利厅县级节点建设考核任务，并完成对现有的山洪灾害预警平台以及水域监管一件事平台的整合。 | 金东区 |  |

（四）规划项目投资

规划新建续建水利工程项目15项，主要包括水利枢纽工程、干流河道工程、支流河道治理工程、智慧水利工程，匡算总投资124.9亿元，至2027年完成投资45.5亿元。工程根据实施紧迫性、实施条件和资金安排的变化，适当调整实施时间。

四、规划依据和上位文件

《钱塘江流域综合规划报告》（2015年）、《钱塘江流域防洪规划》（2019年）、《金华市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《金华（浙中）水网规划》、《金华市海绵城市专项规划（修编）（2022-2035年）》。