路桥区建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

- 1 抽样方法

- 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 管材：从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一型号规格的管材中随机抽取4根（4米/根），每根截取成4段（1米/段），其中8米作为检验样品，剩余8米作为备用样品。管材一般为4米/根，若抽查产品长度为6米/根时，保证抽查总数为16米即可。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB/T 5836.1-2018 |
| 2 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806-2008 |
| 3 |  | 壁厚 |  |
| 4 | 密度 |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 5 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802-2001 |
| 6 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |
| 7 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 8804.2-2003 |
| 8 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.2-2003 |
| 9 | 落锤冲击试验TIR |  | GB/T 14152-2001 |

- 执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

- 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

- GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

- 现行有效的其他标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

- 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。