浙江省用（取）水定额（2025年）

（征求意见稿）

二○二五年二月

目  次

前  言	1

用（取）水定额	3

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3术语和定义	8

3.1 用（取）水定额	8

3.2 新水量	9

3.3 灌溉用水定额	9

3.4 基本用水定额	9

3.5 附加用水定额	9

3.6 调节系数	10

3.7 林业用水定额	10

3.8 畜牧业用水定额	10

3.9 渔业用水定额	10

3.10 露地	10

3.11 保护地	10

3.12 工业企业产品取水定额	10

3.13 工业企业单位产品取水量	10

3.14 服务业用水定额	11

3.15 建筑业用水定额	11

3.16 城镇居民用水定额	11

3.17 农村居民用水定额	11

3.18 定额通用值	11

3.19 定额先进值	12

4 用（取）水行业分类与代码	12

5定额的引用	12

5.1定额的引用和计算	12

5.2灌溉用水定额和调节系数的引用	13

5.3工业取水定额的引用	13

5.4服务业定额的引用	14

6用水定额表	14

附录 A （规范性附录）用水行业分类代码表	74

A.1 用水行业分类代码见表A.1	74

附录 B（资料性附录）农业灌溉分区	96

B.1农业灌溉分区见表B.1	96

# 前  言

《浙江省用（取）水定额（2019年）》自2020年6月1日实施以来，在我省水资源规划编制、涉水项目前期研究和设计、建设项目水资源论证、取水许可审批、节水评价、计划用水管理、节水型载体建设以及节约用水管理等工作中得到广泛应用，对推动全省节水型社会建设和提升水资源节约集约利用水平起到了积极作用。2022年，省水利厅组织对《浙江省用（取）水定额（2019年）》涉及的农作物灌溉、林业、畜牧业、渔业等用水定额进行修订，以浙江省地方标准形式发布《农业用水定额》（DB33/T 769-2022）并实施。近年来，随着我省经济社会快速发展以及行业分类、科技水平、养殖模式、生产工艺的变化和革新，各行业取用水情况发生了较大变化，原用水定额已与当前水资源管理和节约用水工作的新要求不相适应。

为贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，深入实施国家节水行动，根据《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《浙江省水资源条例》和《水利部关于加强重点行业用水定额管理的通知》（水节约〔2024〕286号）要求，浙江省水利厅会同浙江省经济和信息化厅、浙江省住房和城乡建设厅、浙江省农业农村厅、浙江省市场监督管理局等部门，依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《用水定额编制技术导则》（GB/T 32716-2016）和《农业用水定额》（DB33/T 769-2022），对《浙江省用（取）水定额（2019年）》进行修订，形成《浙江省用（取）水定额（2025年）》（征求意见稿）。

本定额涵盖了农林畜牧渔、工业、服务业等64个行业、819项产品、2895个定额值，覆盖目前我省主要国民经济行业，可供国民经济发展中涉水规划编制、涉水项目前期研究和设计、建设项目水资源论证、取水许可审批、节水评价、取（用）计划下达、超定额（计划）加价水资源税（水费）收取、节水型载体建设以及节约用水管理等使用。

本定额在使用过程中由浙江省水利厅、浙江省经济和信息化厅、浙江省住房和城乡建设厅、浙江省农业农村厅、浙江省市场监督管理局归口并负责解释。

主要起草单位：浙江省水资源水电管理中心、浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）。

主要编制人员：

综合：

农林畜牧渔部分：

工业部分：

服务业部分：

# 用（取）水定额

## 1 范围

本定额规定了农业用水、工业取水、服务业用水的定额指标。

本定额作为本省开展涉水规划编制、涉水项目前期研究和设计、建设项目水资源论证、取水许可审批、节水评价、取（用）水计划制定、超定额（超计划）累进加价、节水型载体建设以及水资源与节约用水日常管理等工作的基本依据。

## 2 规范性引用文件

GB50013-2018  室外给水设计标准

GB50282-2016  城市给水工程规划规范

GB/T4754-2017  国民经济行业分类

GB/T7119-2018  节水型企业评价导则

GB/T12452-2022  水平衡测试通则

GB/T18820-2011  工业企业产品取水定额编制通则

GB/T18820-2023  工业用水定额编制通则

GB/T29404-2012  灌溉用水定额编制导则

GB/T32716-2016  用水定额编制技术导则

GB/T50085-2007  喷灌工程技术规范

GB/T50331-2002  城市居民生活用水量标准

GB/T50363-2018  节水灌溉工程技术规范

GB/T50485-2020  微灌工程技术规范

GB/T18916.1-2021  取水定额 第1部分：火力发电

GB/T18916.2-2022  取水定额 第2部分：钢铁联合企业

GB/T18916.3-2022  取水定额 第3部分：石油炼制

GB/T18916.4-2022  取水定额 第4部分：纺织染整产品

GB/T18916.5-2022  取水定额 第5部分：造纸产品

GB/T18916.6-2023  取水定额 第6部分：啤酒制造

GB/T18916.7-2023  取水定额 第7部分：酒精制造

GB/T18916.8-2017  取水定额 第8部分：合成氨

GB/T18916.9-2022  取水定额 第9部分：谷氨酸钠（味精）

GB/T18916.10-2021  取水定额 第10部分：化学制药产品

GB/T18916.11-2021  取水定额 第11部分：选煤

GB/T18916.12-2023  取水定额 第12部分：氧化铝

GB/T18916.13-2024  工业用水定额 第13部分：乙烯和丙烯

GB/T18916.14-2023  取水定额 第14部分：毛纺织产品

GB/T18916.15-2024  工业用水定额 第15部分：白酒制造

GB/T18916.16-2023  取水定额 第16部分：电解铝生产

GB/T18916.17-2016  取水定额 第17部分：堆积型铝土矿生产

GB/T18916.18-2015  取水定额 第18部分：铜冶炼生产

GB/T18916.19-2015  取水定额 第19部分：铅冶炼生产

GB/T18916.20-2016  取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品

GB/T18916.21-2016  取水定额 第21部分：真丝绸产品

GB/T18916.22-2016  取水定额 第22部分：淀粉糖制造

GB/T18916.23-2015  取水定额 第23部分：柠檬酸制造

GB/T18916.24-2016  取水定额 第24部分：麻纺织产品

GB/T18916.25-2016  取水定额 第25部分：粘胶纤维产品

GB/T18916.26-2017  取水定额 第26部分：纯碱

GB/T18916.27-2017  取水定额 第27部分：尿素

GB/T18916.28-2017  取水定额 第28部分：工业硫酸

GB/T18916.29-2017  取水定额 第29部分：烧碱

GB/T18916.30-2017  取水定额 第30部分：炼焦

GB/T18916.31-2017  取水定额 第31部分：钢铁行业烧结/球团

GB/T18916.32-2017  取水定额 第32部分：铁矿选矿

GB/T18916.33-2018  取水定额 第33部分：煤间接液化

GB/T18916.34-2018  取水定额 第34部分：煤炭直接液化

GB/T18916.35-2018  取水定额 第35部分：煤制甲醇

GB/T18916.36-2018  取水定额 第36部分：煤制乙二醇

GB/T18916.37-2018  取水定额 第37部分：湿法磷酸

GB/T18916.38-2018  取水定额 第38部分：聚氯乙烯

GB/T18916.39-2019  取水定额 第39部分：煤制合成天然气

GB/T18916.40-2018  取水定额 第40部分：船舶制造

GB/T18916.41-2019  取水定额 第41部分：酵母制造

GB/T18916.42-2019  取水定额 第42部分：黄酒制造

GB/T18916.43-2019  取水定额 第43部分：离子型稀土矿冶炼分离生产

GB/T18916.44-2019  取水定额 第44部分：氨纶产品

GB/T18916.45-2019  取水定额 第45部分：再生涤纶产品

GB/T18916.46-2019  取水定额 第46部分：核电

GB/T18916.47-2020  取水定额 第47部分：多晶硅

GB/T18916.48-2020  取水定额 第48部分：维纶产品

GB/T18916.49-2020  取水定额 第49部分：锦纶产品

GB/T18916.50-2020  取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品

GB/T18916.51-2020  取水定额 第51部分：对二甲苯

GB/T18916.52-2020  取水定额 第52部分：精对苯二甲酸

GB/T18916.53-2021  取水定额 第53部分：食糖

GB/T18916.54-2021  取水定额 第54部分：罐头食品

GB/T18916.55-2021  取水定额 第55部分：皮革

GB/T18916.56-2021  取水定额 第56部分：毛皮

GB/T18916.57-2021  取水定额 第57部分：乳制品

GB/T18916.58-2021  取水定额 第58部分：钛白粉

GB/T18916.59-2021  取水定额 第59部分：醋酸乙烯

GB/T18916.60-2019  取水定额 第60部分：有机硅

GB/T18916.61-2022  取水定额 第61部分：赖氨酸盐

GB/T18916.62-2022  取水定额 第62部分：水泥

GB/T18916.63-2022  取水定额 第63部分：平板玻璃

GB/T18916.64-2022  取水定额 第64部分：建筑卫生陶

GB/T18916.65-2024  工业用水定额 第65部分：饮料

GB/T18916.66-2024  工业用水定额 第66部分：石材

DB33/T 769-2022  农业用水定额

水利部《关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》（水节约〔2019〕284号）

水利部《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（水节约〔2019〕373号）

水利部《关于印发小麦等十项用水定额的通知》（水节约〔2020〕9号）

水利部《关于印发住宅房屋建筑等两项用水定额的通知》（水节约〔2020〕213号）

水利部《关于印发水稻等七项用水定额的通知》（水节约〔2020〕214号）

水利部 工业和信息化部《关于印发水泥等八项工业用水定额的通知》（水节约〔2020〕290号）

水利部 工业和信息化部《关于印发造纸等七项工业用水定额的通知》（水节约〔2020〕311号）

水利部《关于印发综合医院等十一项服务业用水定额的通知》（水节约〔2021〕107号）

水利部《关于印发马铃薯等五项用水定额的通知》（水节约〔2021〕259号）

水利部 工业和信息化部《关于印发铁合金工业用水定额的通知》

水利部《关于印发苹果等两项农业灌溉用水定额的通知》（水节约〔2021〕363号）  

浙江省水利厅 浙江省经济和信息化厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省市场监督管理局关于发布实施《浙江省用（取）水定额（2019年）》的通知（浙水资〔2020〕8号）

金华市住房和城乡建设局 金华市水利局 金华市经济和信息化局 金华市市场监督管理局关于发布实施《金华市区用（取）水定额（2020年）》的通知（金市建〔2022〕75号）

台州市水利局 台州市经济和信息化局 台州市市场监督管理局 台州市综合行政执法局关于发布实施《台州市用水定额（2022年）》的通知（台水利〔2024〕10号）

## 3	术语和定义

本定额采用下列术语。

### 3.1 用（取）水定额

本定额中的用（取）水定额是指新水定额，即一定时间内、一定条件下，生产单位产品或者完成单位工作量而消耗的新水量。

### 3.2 新水量

取自自来水、地表水、地下水水源被第一次利用的水量，不包括再生水、海水等非常规水量。

### 3.3 农业灌溉用水定额

在规定位置和规定水文年型下核定的某种作物在一个生育期内单位面积的灌溉用水量，以立方米/667平方米（亩）表示。

注1：灌溉用水定额的规定位置既不是田间，也不一定是灌区渠首，而是以便于灌溉用水计量和实施管理的位置作为规定位置。本标准规定的规定位置，提水灌区为小型泵站出口，自流灌区为支渠出口。

注2：核定灌溉用水定额的规定水文年型是降水保证率为50%、75%、90%的水文年型。

### 3.4 基本用水定额

某种作物在参照灌溉条件下的单位面积灌溉用水量。参照灌溉条件为：灌溉工程类型为土渠输水地面灌溉、取水方式为自流引水、灌区规模为小型、无附加用水。

### 3.5 附加用水定额

为满足作物生育期需水量以外的灌溉用水而增加的单位面积用水量。附加用水包括用于播前土壤储水、水田泡田用水等；确定附加用水定额与确定基本用水定额采用相同的参照灌溉条件。

### 3.6 调节系数

反映工程类型、取水方式、灌区规模等对参照灌溉条件下灌溉用水定额影响程度的系数。

### 3.7 林业用水定额

林木育苗期间单位面积的灌溉用水量，以立方米/667平方米（亩）表示。

### 3.8 畜牧业用水定额

牲畜、家禽养殖过程中的日用水量，包括场地冲洗、家禽牲畜饮用、食料拌和等用水，以升/（头·日）表示。

### 3.9 渔业用水定额

核算单元内单位养殖水面一年内维持适宜水深补水所需水量，以立方米/（667平方米（亩）·年）表示。

### 3.10 露地

露天的耕作地。

### 3.11 保护地

在某种材料（钢或竹）制作的骨架上铺设透光材料（如塑料薄膜、玻璃等）而构成的封闭或半封闭空间内的耕作地。

### 3.12 工业企业产品取水定额

针对取水核算单位制定的，以生产工业产品的单位产量为核算单位的合理取用常规水资源的标准取水量。

### 3.13 工业企业单位产品取水量

企业生产单位产品需要从各种常规水资源提取的水量。注：工业生产的取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。其中，工业生产包括主要生产、辅助生产和附属生产，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等。

注：主要生产系统是指主要生产装置、设备、工艺等；辅助生产系统是指为主要生产系统服务的辅助生产系统（包括工业水净化单元、软化水处理单元、水汽车间、循环水厂、机修、空压站、污水处理场、贮运、鼓风机站、氧气站、电修、检化验等）；附属生产系统是指在厂区内，为生产服务的各种服务、生活系统（如办公楼、科研楼、食堂、浴室、保健站、绿化、汽车队等）。

### 3.14 服务业用水定额

一定时期内服务单位单个用水人员或者单个服务设施、单位服务面积、单个服务对象等单位时间用水量的限定值。

### 3.15 建筑业用水定额

一定时期内建成单位建筑面积的用水量的限定值。

### 3.16 城镇居民用水定额

城镇居民家庭生活每人每日合理用水量的限定值。

### 3.17 农村居民用水定额

农村居民家庭生活每人每日合理用水量的限定值。

### 3.18 定额通用值

用水户基本能达到的取水值，适用于定额实施后现有（已建）用水户日常用水管理和节水考核。

### 3.19 定额先进值

先进水平的取水值，适用于定额实施后用水户新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批、节水评价以及节水载体创建必备条件。

## 4 用（取）水行业分类与代码

本标准根据水的不同用途，按GB/T4754-2017，将用水行业分为门类、大类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位阿伯数组成，编码方法如下：

门类代码用一位拉丁字母表示，即用字母A、B、C、……、T依次代表不同门类；大类代码用两位阿拉伯数字表示，打破门类界限，从01开始按顺序编码；中类代码用三位阿拉伯数字表示，前两位为大类代码，第三位为中类顺序代码；小类代码用四位阿拉伯数字表示，前三位为中类代码，第四位为小类顺序代码。

中类和小类，根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别，原则上规定收容项的代码尾数为9。

大类、中类不再细分时，代码补0直至第四位。具体编码见附录A。

## 5	定额的引用

### 5.1农业灌溉用水定额省级分区引用

农业灌溉用水定额按照浙北平原区（I）、浙东沿海平原区（II）、山区（Ⅲ）、海岛地区（Ⅳ）、浙中丘陵盆地区（Ⅴ）分区引用，分区见附录B。

### 5.2农业灌溉用水定额引用和计算

5.2.1 参照灌溉条件下，农业灌溉用水定额见表2。

5.2.2 实际灌溉条件下，农业灌溉用水定额按公式（1）计算：

ms=（mj+mf）⋅K1⋅K2⋅K3……………………………（1）

式中：

ms——实际灌溉条件下，某作物灌溉用水定额，单位为立方米/667平方米（亩）；

mj——参照灌溉条件下，某作物基本用水定额，单位为立方米/667平方米（亩）；

mf——参照灌溉条件下，某作物附加用水定额，单位为立方米/667平方米（亩）；

Kl、K2、K3——分别为工程类型、取水方式、灌区规模等影响因素的调节系数，取值见表1。

- 表  灌溉用水定额调节系数

| 项目 | 工程类型（Kl） |  |  |  |  | 取水方式（K2） |  |  | 灌区规模（K3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渠道 防渗 | 管道 输水 | 喷灌 | 微灌 | 土渠 输水 | 机井 提水 | 泵站 扬水 | 自流 引水 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 推荐值 | 0.93 | 0.86 | 0.70 | 0.64 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |

### 5.3工业取水定额的引用

引用本定额中的工业取水定额时，根据各地的水资源状况、企业的生产规模、设备和生产工艺的不同、节水技术的应用等状况的差异，在通用值和先进值值域范围内取用。

### 5.4服务业定额的引用

引用本定额中的服务业用水定额时，可以综合考虑当地经济发展、水资源禀赋、生产力、居民生活水平等因素，在通用值和先进值值域范围内取用。

通用定额适用于现有（已建）用水户日常用水管理和节水考核。先进定额适用于用水户新建（改建、扩建）项目的水资源论证、取水许可审批、节水评价及节水载体创建必备条件。项目属性（已建、新建、改建、扩建）按运营投产与定额实施时间先后次序确定，改扩建项目未涉及技改部分仍可参照定额通用水平管理。

本定额未列出的行业、类别、产品可参照相关或相似的行业、类别、产品的用水定额。

## 6	用水定额表

修订后的农业用水定额分为农业灌溉用水定额、林业用水定额、畜牧业用水定额、渔业用水定额4个部分，包含77项用水定额值，见表2～表5；

工业取水39个行业的653项产品取水定额值，见表6～表44；

服务业用水共包括21个行业的89项用水定额值，见表45～表65。

- 表  农业灌溉用水定额

单位：立方米/667平方米（亩）

| 行业代码 | 类别名称 | 作物名称 | 水文年 | 栽培方式 | 定额类型 | 省级分区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I 区 |  | II区 | III区 | IV 区 | V 区 |  |
| A0111 | 稻谷 种植 | 早稻 | 50% | 露地 | 基本 | 155 |  | 150 | 155 | 110 | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 190 |  | 180 | 190 | 120 | 130 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 250 |  | 235 | 240 | 190 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  | 晚稻 | 50% | 露地 | 基本 | 200 |  | 160 | 190 | 145 | 180 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 230 |  | 200 | 220 | 180 | 210 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 20 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 285 |  | 250 | 275 | 230 | 265 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  | 单季稻 | 50% | 露地 | 基本 | 240 |  | 215 | 220 | 160 | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 310 |  | 280 | 285 | 200 | 265 |  |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 365 | 335 |  | 340 | 255 |  | 320 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 45 | 50 |  | 55 | 55 |  | 55 |
| A0112 | 小麦 种植 | 小麦 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 40 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 50 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
| A0113 | 玉米 种植 | 玉米 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
| A0119 | 其他谷物 种植 | 大麦 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 40 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 50 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
| A0121 | 豆类 种植 | 大豆 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
| A0122 | 油料 种植 | 油菜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
|  |  | 花生 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 40 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
| A0123 | 薯类 种植 | 番薯 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% | 露地 | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 30 |  | 40 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
|  |  | 马铃薯 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 30 |  | 40 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
| A0131 | 棉花 种植 | 棉花 | 50% | 露地 | 基本 | 35 | 25 |  | 45 | 35 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 80 | 70 |  | 90 | 80 |  | 90 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 90 | 80 |  | 100 | 90 |  | 100 |
| A0133 | 糖料 种植 | 甘蔗 | 50% | 露地 | 基本 | 120 | 120 |  | 130 | 120 |  | 120 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 230 | 240 |  | 250 | 250 |  | 240 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 330 | 320 |  | 340 | 320 |  | 320 |
| A0141 | 蔬菜 种植 | 萝卜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 40 |  | 50 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 65 | 60 |  | 70 | 55 |  | 70 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 65 | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |
|  |  | 大白菜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  | 小白菜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |
|  |  | 甘蓝 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  | 甘蓝 | 50% | 保护地 | 基本 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  |  | 青花菜 | 50% | 露地 | 基本 | 30 | 30 |  | 35 | 30 |  | 35 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 40 | 35 |  | 45 | 35 |  | 45 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 60 | 60 |  | 65 | 55 |  | 65 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |
|  |  | 芥菜 | 50% | 露地 | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 40 |  | 50 |
|  |  |  | 75% | 露地 | 基本 | 65 | 60 |  | 70 | 55 |  | 70 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 90 | 90 |  | 100 | 80 |  | 100 |
|  |  | 莴苣 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 35 | 30 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  |  | 芹菜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  | 茄子 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 35 | 30 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 60 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 65 | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |
|  |  | 辣椒 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 45 | 40 |  | 50 | 40 |  | 50 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 95 | 85 |  | 100 | 85 |  | 100 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 85 | 85 |  | 85 | 85 |  | 85 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | 番茄 | 50% | 露地 | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 60 | 60 |  | 65 | 55 |  | 65 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 75 | 75 |  | 80 | 70 |  | 80 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 65 | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 |
|  |  | 樱桃 番茄 | 50% | 保护地 | 基本 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  | 110 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 120 |
|  |  | 瓠瓜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  |  | 黄瓜 | 50% | 露地 | 基本 | 60 | 55 |  | 60 | 50 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 85 | 80 |  | 90 | 70 |  | 90 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 100 | 100 |  | 100 | 95 |  | 100 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 105 | 105 |  | 105 | 105 |  | 105 |
|  |  | 春西瓜 （中型） | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 50 | 45 |  | 50 | 45 |  | 50 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 65 | 60 |  | 65 | 60 |  | 65 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 65 | 60 |  | 65 | 60 |  | 65 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 70 | 65 |  | 70 | 65 |  | 70 |
|  |  | 秋西瓜 | 50% | 露地 | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 65 | 60 |  | 70 | 55 |  | 75 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 95 | 90 |  | 95 | 90 |  | 100 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 105 | 105 |  | 105 | 105 |  | 105 |
|  |  | 甜瓜 | 50% | 露地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 35 | 30 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 35 | 30 |  | 35 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 40 | 40 |  | 45 | 40 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 55 | 45 |  | 55 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 65 | 65 |  | 70 | 65 |  | 70 |
|  |  | 豇豆 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 |
|  |  | 四季豆 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 40 | 35 |  | 40 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 |
|  |  | 毛豆 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  | 生姜 | 50% | 露地 | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 5* | 5* |  | 5* | 5* |  | 5* |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  | 生姜 | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  | 毛芋 | 50% | 露地 | 基本 | 110 | 110 |  | 120 | 100 |  | 120 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 200 | 200 |  | 200 | 190 |  | 200 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 230 | 230 |  | 240 | 230 |  | 240 |
|  |  | 茭白 | 50% | 露地 | 基本 | 320 | 310 |  | 340 | 320 |  | 340 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 380 | 360 |  | 390 | 360 |  | 390 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 490 | 470 |  | 500 | 470 |  | 400 |
|  |  | 芦笋 | 50% | 保护地 | 基本 | 120 | 110 |  | 120 | 110 |  | 120 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 120 | 110 |  | 120 | 110 |  | 120 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 120 | 110 |  | 120 | 110 |  | 120 |
|  |  | 秋葵 | 50% | 露地 | 基本 | 40 | 40 |  | 45 | 40 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 60 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 65 | 65 |  | 75 | 65 |  | 75 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 95 | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | 草莓 | 50% | 露地 | 基本 | 55 | 55 |  | 60 | 45 |  | 60 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 130 | 130 |  | 135 | 120 |  | 135 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 25 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 180 | 180 |  | 190 | 175 |  | 190 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 25 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 200 | 200 |  | 190 | 190 |  | 200 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 230 | 230 |  | 225 | 225 |  | 230 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 30 | 30 |  | 35 | 35 |  | 30 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 260 | 260 |  | 250 | 250 |  | 260 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 30 | 30 |  | 35 | 35 |  | 30 |
| A0143 | 花卉 种植 | 茶花 | 50% | 露地 盆栽 | 基本 | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 360 | 360 |  | 360 | 360 |  | 360 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 430 | 430 |  | 430 | 430 |  | 430 |
|  |  | 杜鹃花 | 50% | 保护地 盆栽 | 基本 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 640 | 640 |  | 640 | 640 |  | 640 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 670 | 670 |  | 670 | 670 |  | 670 |
|  |  | 非洲菊 | 50% | 保护地 | 基本 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 65 | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |
|  |  | 百合 | 50% | 保护地 | 基本 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |
|  |  | 鹤望兰 | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |
|  |  | 唐菖蒲 | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
|  |  | 金鱼草 | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
| A0143 | 花卉 种植 | 天门冬 | 50% | 保护地 | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
| A0150 | 水果 种植 | 梨 | 50% | 露地 | 基本 | 25 | 25 |  | 30 | 25 |  | 30 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 60 | 55 |  | 65 | 55 |  | 55 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 90 | 85 |  | 90 | 80 |  | 90 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 60 | 55 |  | 65 | 55 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 85 | 80 |  | 90 | 80 |  | 85 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 120 | 115 |  | 125 | 115 |  | 120 |
|  |  | 樱桃 | 50% | 露地 | 基本 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 80 | 80 |  | 100 | 80 |  | 100 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 85 | 85 |  | 105 | 85 |  | 105 |
|  |  | 葡萄 | 50% | 露地 | 基本 | 65 | 65 |  | 80 | 70 |  | 80 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 80 | 80 |  | 100 | 90 |  | 100 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 110 | 110 |  | 120 | 110 |  | 120 |
|  |  |  | 50% | 保护地 | 基本 | 110 | 100 |  | 120 | 110 |  | 110 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 120 | 110 |  | 130 | 120 |  | 120 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 140 | 130 |  | 150 | 140 |  | 140 |
| A0150 | 水果 种植 | 柑橘 | 50% | 露地 | 基本 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 130 | 126 |  | 140 | 120 |  | 130 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 210 | 210 |  | 220 | 200 |  | 210 |
| A0160 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 山核桃 | 50% | 露地 | 基本 | - | - |  | 45 | - |  | - |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | - | - |  | 55 | - |  | - |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | - | - |  | 65 | - |  | - |
|  |  | 茶树 | 50% | 露地 | 基本 | 40 | 40 |  | 45 | 40 |  | 45 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 65 | 65 |  | 70 | 65 |  | 70 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 100 | 100 |  | 105 | 100 |  | 105 |
| A0170 | 中药材 种植 | 石斛 | 50% | 保护地 | 基本 | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  | 185 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  | 185 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  | 185 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  | 185 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  | 185 |
|  |  |  |  |  | 附加 | 185 | 185 |  | 185 | 185 |  | 185 |
| A0180 | 草种植 及割草 | 高丹草 | 50% | 露地 | 基本 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 85 | 80 |  | 90 | 85 |  | 90 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 110 | 105 |  | 115 | 110 |  | 115 |
|  |  | 苏丹草 | 50% | 露地 | 基本 | 55 | 55 |  | 60 | 55 |  | 60 |
|  |  |  | 75% |  | 基本 | 85 | 80 |  | 90 | 85 |  | 90 |
|  |  |  | 90% |  | 基本 | 110 | 105 |  | 115 | 110 |  | 115 |
| 注1：*号表示作物只需在播种前少量灌溉，生长期可不灌溉； 注2：定额值为充分灌溉条件下的灌溉用水定额先进值，各地引用时可根据当地实际情况（灌溉管理水平与区域内地形、土壤、气候及水资源等特点），在标准基数上下5%～10%范围内取值； 注3：早稻、晚稻、单季稻灌溉用水定额为常规灌溉条件下的定额值，采用节水灌溉技术的地区，可在定额值的基础上乘以80%～85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表  林业用水定额

单位：立方米/667平方米（亩）

| 行业代码 | 类别名称 | 作物名称 | 通用值 | 先进值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0212 | 林木育苗 | 苗木 | 100 | 50 |
| 注：表中定额值对应的灌溉方法为喷灌、微喷灌。 |  |  |  |  |

- 表  畜牧业用水定额

单位：升/（头·日）

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0311 | 牛的饲养 | 奶牛 | 90 | 80 | 规模化 |
|  |  | 肉牛 | 70 | 60 | 规模化 |
| A0313 | 猪的饲养 | 猪 | 20 | 10 |  |
| A0314 | 羊的饲养 | 羊 | 10 | 8 |  |
| A0321 | 鸡的饲养 | 蛋鸡 | 0.50 | 0.20 |  |
| A0322 | 鸭的饲养 | 蛋鸭 | 0.60 | 0.30 | 规模化旱养 粪便收集发酵 |
|  |  | 蛋鸭 | 1.00 | 0.60 | 规模化半旱养 池塘换水 |
|  |  | 肉鸭 | 0.50 | 0.30 | 规模化旱养 粪便收集发酵 |
|  |  | 肉鸭 | 0.95 | 0.60 | 规模化半旱养 池塘换水 |
| A0391 | 兔的饲养 | 肉兔 | 0.20 | 0.15 | 自动饮水器 粪便自动收集 |
| 注：表中定额值指农村牲畜、家禽饲养业用水，包括牲畜规模化养殖场地冲洗、牲畜饮用、饲料清洗及拌和用水（不包括牲畜养殖场地的降温、减臭和畜禽运输车辆洗消用水）等。引用时，定额标准范围内养殖规模大、管理水平高取低值，反之取高值。用水量计算时考虑季节变化因素，冬季取低值，夏季取高值。 |  |  |  |  |  |

- 表  渔业用水定额

单位：万立方米/（667平方米（亩）·年）

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0412 | 内陆养殖 | 南美白对虾（淡养） | 0.40 | 0.36 |  |
|  |  | 罗氏沼虾 | 0.40 | 0.36 |  |
|  |  | 中华鳖 | 0.56 | 0.48 |  |
|  |  | 大口黑鲈 | 0.26 | 0.16 |  |
|  |  | 鲢、鳙 | 0.15 | 0.10 |  |
|  |  | 草鱼、青鱼 | 0.36 | 0.24 |  |
|  |  | 鳜鱼 | 0.35 | 0.25 |  |
|  |  | 鲟鱼（池塘养殖） | 0.40 | 0.30 | 商品鲟 |
|  |  | 鲟鱼（流水养殖） | 36.00 | 18.00 | 怀卵鲟 |
|  |  |  | 22.00 | 5.00 | 商品鲟 |
|  |  | 鲟鱼（工厂化循环水养殖） | 3.00 | 2.40 | 怀卵鲟 |
|  |  | 鳗鱼 | 0.40 | 0.35 |  |
|  |  | 罗非鱼 | 0.40 | 0.35 |  |
|  |  | 鲶鱼 | 0.25 | 0.15 |  |
|  |  | 淡水白鲳 | 0.20 | 0.15 |  |
| 注：表中定额指规模化淡水养殖成鱼所需的养殖期换水量和补水量。对于室外养殖，则不包括养殖鱼塘排干晒消毒后的第一次补水。 |  |  |  |  |  |

- 表  煤炭开采和洗选业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 动力煤选煤厂 | 立方米/吨 | 0.06 | 0.03 | 入洗粒度下限25mm |
|  |  | 动力煤选煤厂 | 立方米/吨 | 0.07 | 0.04 | 入洗粒度下限13mm |
|  |  | 动力煤选煤厂 | 立方米/吨 | 0.08 | 0.05 | 入洗粒度下限6mm |
|  |  | 动力煤选煤厂 | 立方米/吨 | 0.09 | 0.06 | 入洗粒度下限0mm |
|  |  | 炼焦煤选煤厂 | 立方米/吨 | 0.10 | 0.08 |  |

- 表  黑色金属矿采选业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0810 | 铁矿选矿 | 磁铁矿 | 立方米/吨 | 0.75 | 0.65 |  |
|  |  | 赤铁矿 | 立方米/吨 | 0.80 | 0.70 |  |
|  |  | 混合矿 | 立方米/吨 | 0.80 | 0.70 |  |

- 表  有色金属矿采选业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0911 | 铜矿采选 | 铜矿采选 | 立方米/吨 | 18 | 14 |  |
| B0912 | 铅锌矿采选 | 铅锌矿采选 | 立方米/吨 | 20 | 5 |  |
| B0916 | 堆积型铝土矿生产 | 堆积型铝土矿 | 立方米/吨 | 3.0 | 2.5 |  |
| B0921 | 金矿采选 | 金矿采选 | 立方米/公斤 | 220 | 60 |  |

- 表  非金属矿采选业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1011 | 石灰石、石膏开采 | 石灰石 | 立方米/吨 | 0.20 | 0.01 |  |
| B1012 | 建筑装饰用石开采 | 建筑石料 | 立方米/吨 | 0.6 | 0.4 |  |
| B1099 | 其他未列明非金属矿采选 | 氟石精矿 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
|  |  | 萤石粉 | 立方米/吨 | 2.9 | 1.9 |  |
|  |  | 石英砂 | 立方米/吨 | 2.20 | 0.05 |  |

- 表  其他采矿业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1200 | 其他采矿业 | 离子型稀土矿 冶炼分离 | 立方米/吨 -REO | 90 | 80 | 产品纯度 99%以上稀土产品种类 10 种及以上 |

- 表  农副食品加工业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1311 | 稻谷加工 | 大米 | 立方米/吨 | 0.06 | 0.02 |  |
| C1312 | 小麦加工 | 面粉 | 立方米/吨 | 0.4 | 0.2 |  |
| C1320 | 饲料加工 | 饲料 | 立方米/吨 | 0.4 | 0.3 |  |
| C1331 | 食用植物油加工 | 精制食用植物油 | 立方米/吨 | 5 | 2 |  |
| C1340 | 制糖业 | 食糖 | 立方米/吨 | 16 | 8 | 甘蔗 |
|  |  | 食糖 | 立方米/吨 | 20 | 12 | 甜菜 |
|  |  | 食糖 | 立方米/吨 | 2.5 | 1.5 | 原糖 |
| C1351 | 牲畜屠宰 | 生猪屠宰加工 | 立方米/头 | 1.0 | 0.5 | 200 斤/头 |
|  |  | 牛屠宰加工 | 立方米/头 | 1.2 | 0.7 |  |
| C1352 | 禽类屠宰 | 鸡、鸭杀白 | 立方米/吨 | 12 | 8 |  |
| C1353 | 肉制品及副产品加工 | 肉制品加工 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
|  |  | 腌制品 | 立方米/吨 | 10 | 6 |  |
|  |  | 金华火腿 | 立方米/吨原料腿 | 10.3 | 2.3 |  |
|  |  | 烤鸡、鸭 | 立方米/吨 | 6 | 4 |  |
| C1361 | 水产品冷冻加工 | 冻鱼 | 立方米/吨 | 25 | 6 |  |
|  |  | 冻虾仁 | 立方米/吨 | 40 | 18 |  |
|  |  | 冻梭子蟹 | 立方米/吨 | 11 | 4 |  |
| C1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 鱼糜 | 立方米/吨 | 20 | 13 |  |
| C1371 | 蔬菜加工 | 脱水蔬菜 | 立方米/吨 | 40 | 6 |  |
|  |  | 速冻蔬菜 | 立方米/吨 | 34 | 20 |  |
| C1391 | 淀粉及淀粉制品制造 | 结晶葡萄糖 | 立方米/吨 | 2.8 | 2.5 |  |
|  |  | 葡萄糖浆 | 立方米/吨 | 5.0 | 4.5 |  |
|  |  | 结晶麦芽糖 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
|  |  | 麦芽糖浆 | 立方米/吨 | 5.0 | 4.5 |  |
|  |  | F55果葡糖浆 | 立方米/吨 | 5.0 | 4.5 |  |
|  |  | F42果葡糖浆 | 立方米/吨 | 4.2 | 3.8 |  |
| C1392 | 豆制品制造 | 豆制品 | 立方米/吨 | 22 | 9 |  |
|  |  | 豆奶粉 | 立方米/吨 | 15 | 5 |  |
| C1393 | 蛋品加工 | 咸蛋 | 立方米/吨 | 40 | 30 | 真空包装 |
|  |  | 皮蛋 | 立方米/吨 | 55 | 40 |  |

- 表  食品制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1411 | 糕点、面包制造 | 金华酥饼 | 立方米/吨 | 1.95 | 1.00 |  |
| C1421 | 糖果、巧克力制造 | 巧克力 | 立方米/吨 | 20 | 5 |  |
|  |  | 糖果 | 立方米/吨 | 6 | 3 |  |
| C1432 | 速冻食品制造 | 速冻冷食 | 立方米/吨 | 10 | 5 |  |
|  |  | 速冻冷饮 | 立方米/吨 | 18 | 6 |  |
| C1433 | 方便面制造 | 方便面 | 立方米/吨 | 4.0 | 1.5 | 160 克/盒 |
| C1441 | 液体乳制造 | 杀菌乳 | 立方米/吨 | 7.5 | 4.5 |  |
|  |  | 灭菌乳 | 立方米/吨 | 5.5 | 3.0 |  |
|  |  | 消毒鲜奶 | 立方米/吨 | 12 | 5 |  |
| C1442 | 乳粉制造 | 乳粉 | 立方米/吨 | 20 | 10 | 不包括脱脂乳粉 |
| C1449 | 其他乳制品制造 | 发酵乳 | 立方米/吨 | 10.0 | 5.5 |  |
|  |  | 炼乳 | 立方米/吨 | 10.0 | 4.5 |  |
|  |  | 酸奶 | 立方米/吨 | 15 | 5 |  |
|  |  | 再制干酪 | 立方米/吨 | 20 | 12 |  |
| C1451 | 肉、禽类罐头制造 | 肉、禽类罐头 | 立方米/吨 | 19 | 17 |  |
| C1452 | 水产品罐头制造 | 水产品罐头 | 立方米/吨 | 18 | 16 |  |
| C1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | 水果罐头 | 立方米/吨 | 22 | 8 |  |
| C1459 | 其他罐头食品制造 | 八宝粥罐头 | 立方米/吨 | 8 | 6 |  |
| C1461 | 味精制造 | 味精 | 立方米/吨 | 25 | 15 |  |
| C1462 | 酱油、食醋及类似制品 制造 | 酱油 | 立方米/吨 | 12 | 8 |  |
|  |  | 米醋 | 立方米/吨 | 8 | 5 |  |
|  |  | 豆酱 | 立方米/吨 | 7.5 | 5.5 |  |
| C1469 | 其他调味品、发酵制品 制造 | 酱菜 | 立方米/吨 | 15 | 9 |  |
|  |  | 腐乳 | 立方米/吨 | 17 | 13 |  |
|  |  | 酵母制品* | 立方米/吨 | 85 | 70 |  |
|  |  | 酵母衍生制品* | 立方米/吨 | 115 | 100 |  |
| C1491 | 营养食品制造 | 营养液 | 立方米/吨 | 200 | 50 |  |
| C1493 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 冷饮 | 立方米/吨 | 25 | 8 |  |
|  |  | 机冰 | 立方米/吨 | 1.9 | 1.3 |  |
| C1494 | 盐加工 | 食用盐 | 立方米/吨 | 8 | 5 |  |

备注：带*的酵母制品和酵母衍生制品混合生产的酵母制造企业的取水定额为酵母制品取水定额和酵母衍生制品取水定额按产量的加权平均，引自GB/T18916.41-2019。

- 表  饮料制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1511 | 酒精制造 | 无水乙醇 | 立方米/千升 | 16 | 13 | 谷物原料 |
|  |  | 无水乙醇 | 立方米/千升 | 17.6 | 13.0 | 薯类原料 |
|  |  | 无水乙醇 | 立方米/千升 | 19.2 | 13.0 | 糖蜜原料 |
|  |  | 普通级食用酒精及工业酒精 | 立方米/千升 | 16 | 13 | 谷物原料 |
|  |  | 普通级食用酒精及工业酒精 | 立方米/千升 | 17.6 | 13.0 | 薯类原料 |
|  |  | 普通级食用酒精及工业酒精 | 立方米/千升 | 19.2 | 13.0 | 糖蜜原料 |
|  |  | 优级食用酒精 | 立方米/千升 | 18 | 13 | 谷物原料 |
|  |  | 优级食用酒精 | 立方米/千升 | 19.8 | 13.0 | 薯类原料 |
|  |  | 优级食用酒精 | 立方米/千升 | 21.6 | 13.0 | 糖蜜原料 |
|  |  | 特级食用酒精及中性酒精 | 立方米/千升 | 20 | 13 | 谷物原料 |
|  |  | 特级食用酒精及中性酒精 | 立方米/千升 | 22 | 13 | 薯类原料 |
|  |  | 特级食用酒精及中性酒精 | 立方米/千升 | 24 | 13 | 糖蜜原料 |
| C1512 | 白酒制造 | 白酒 | 立方米/千升 | 51.6 | 31.2 | 原酒-酱香型 |
|  |  | 白酒 | 立方米/千升 | 43 | 26 | 原酒－其他香型 |
|  |  | 白酒 | 立方米/千升 | 6 | 5 | 勾兑成品酒 |
| C1513 | 啤酒制造 | 啤酒 | 立方米/千升 | 4.5 | 3.3 |  |
| C1514 | 黄酒制造 | 黄酒 | 立方米/千升 | 8 | 7 | 酿造 |
|  |  | 黄酒 | 立方米/千升 | 6 | 3 | 灌装 |
| C1521 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料* | 立方米/吨 | 3.0 | 1.6 |  |
| C1522 | 瓶（罐）装饮用水制造 | 饮用天然矿泉水* | 立方米/吨 | 2.5 | 1.6 |  |
|  |  | 饮用纯净水* 其他类饮用水* | 立方米/吨 | 2.5 | 1.8 |  |
| C1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 果蔬汁* | 立方米/吨 | 7.5 | 5.2 | 以果蔬原料制取 |
|  |  | 果蔬汁* | 立方米/吨 | 4.3 | 2.4 | 其他 |
|  |  | 果蔬汁（浆）类饮料* | 立方米/吨 | 4.3 | 2.4 |  |
|  |  | 浓缩果蔬汁（浆）* | 立方米/吨 | 17.0 | 11.4 |  |
| C1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 含乳饮料 | 立方米/吨 | 6 | 3 |  |
|  |  | 植物饮料* | 立方米/吨 | 4.3 | 2.4 |  |
|  |  | 蛋白饮料* | 立方米/吨 | 5.6 | 3.3 |  |
|  |  | 咖啡（类）饮料* | 立方米/吨 | 5.6 | 3.3 |  |
| C1525 | 固体饮料制造 | 速溶茶 | 立方米/吨 | 250 | 50 |  |
| C1529 | 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料* | 立方米/吨 | 5.6 | 3.3 | 奶茶饮料 |
|  |  | 茶饮料* | 立方米/吨 | 4.3 | 2.4 | 其他 |
|  |  | 特殊用途饮料* | 立方米/吨 | 4.3 | 2.4 |  |
|  |  | 风味饮料* | 立方米/吨 | 4.3 | 2.4 |  |

备注：带*的产品采用特殊包装或工艺的设置调节系数（R）：包装饮用水采用回收桶，R取1.1；

碳酸饮料采用回收瓶，R取1.8；蛋白饮料采用回收瓶，R取1.8；蛋白饮料采用后杀菌工艺，R取1.1；

蛋白饮料采用发酵工艺，R取1.1；咖啡（类）饮料采用后杀菌工艺，R取1.1；咖啡（类）饮料采用萃取工艺，R取1.2。符合调节系数所属类型的产品，其用水定额为表中所列的用水定额X调节系数，符合两个及两个以上调节系数所属类型的，其用水定额为表中所列的用水定额X[R1+R2+…+Rn-n+1]（n为调节系数个数），引自GB/T18916.65-2024。

- 表  烟草制品业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1620 | 卷烟制造 | 卷烟 | 立方米/标箱 | 0.14 | 0.10 | 1标箱即50条， 10000支 |
| C1690 | 其他烟草制 品制造 | 烟叶 | 立方米/吨 | 6 | 5 |  |

- 表  纺织业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1711 | 棉纺纱加工 | 棉纱 | 立方米/吨 | 30 | 10 | 棉、以及棉混纺纱 |
| C1712 | 棉织造加工 | 棉布 | 立方米/百米 | 2.5 | 0.5 | 棉、麻、化纤及混合织物 |
| C1713 | 棉印染精加 工 | 纱染 | 立方米/吨 | 80 | 40 | 筒子纱 |
|  |  |  |  | 65 | 20 | 绞纱 |
|  |  | 布染 | 立方米/百米 | 1.6 | 0.8 | 棉机织布 |
|  |  |  | 立方米/吨 | 80 | 15 | 棉针织布 |
|  |  | 灯芯绒 | 立方米/百米 | 3.0 | 1.6 | 灯芯绒布染色 |
|  |  | 色织提花布 | 立方米/百米 | 1.9 | 1.0 |  |
|  |  | 棉机织印染产品 | 立方米/百米 | 1.1 | 0.9 | 化纤机织物 |
|  |  | 棉针织印染产品 | 立方米/吨 | 72 | 65 | 化纤纱、针织物 |
| C1721 | 毛条和毛纱 线加工 | 洗净毛 | 立方米/吨原毛 | 16 | 12 | 原毛→洗净毛 |
|  |  | 炭化毛 | 立方米/吨原毛 | 22 | 15 | 原毛→炭化毛 |
|  |  | 化学处理毛条 | 立方米/吨 | 15 | 12 | 洗净毛→化学处理毛条 |
|  |  | 精梳毛纱 | 立方米/吨 | 80 | 70 | 羊毛纤维含量>30% |
|  |  | 精梳毛纱 | 立方米/吨 | 110 | 92 | 山羊绒或特种动物纤维含量>30% |
|  |  | 粗梳、半精梳毛纱 | 立方米/吨 | 75 | 65 | 羊毛纤维含量>30% |
|  |  | 粗梳、半精梳毛纱 | 立方米/吨 | 90 | 80 | 山羊绒或特种动物纤维含量>30% |
| C1722 | 毛织造加工 | 精梳毛织物* | 立方米/百米 | 14 | 12 | 羊毛纤维含量>30% |
|  |  | 精梳毛织物* | 立方米/百米 | 19 | 16 | 山羊绒或特种动物纤维含量>30% |
|  |  | 粗梳毛织物* | 立方米/百米 | 20 | 17 | 羊毛纤维含量>30% |
|  |  | 粗梳毛织物* | 立方米/百米 | 26 | 22 | 山羊绒或特种动物纤维含量>30% |
|  |  | 毛针织品 | 立方米/吨 | 70 | 60 | 羊毛纤维含量>30% |
|  |  | 毛针织品 | 立方米/吨 | 140 | 120 | 山羊绒或特种动物纤维含量>30% |
|  |  | 分梳绒 | 立方米/吨原绒 | 32 | 28 |  |
|  |  | 山羊绒针织品 | 立方米/吨 | 300 | 260 |  |
| C1723 | 毛染整精加 工 | 散毛染色 | 立方米/吨 | 90 | 70 |  |
|  |  | 精梳毛织物 | 立方米/百米 | 20 | 15 | 精梳毛织物印染 |
| C1731 | 麻纤维纺前 加工和纺纱 | 亚麻纱 | 立方米/吨 | 150 | 100 |  |
|  |  | 黄麻纱线 | 立方米/吨 | 4.5 | 3.5 |  |
|  |  | 亚麻布 | 立方米/百米 | 1.0 | 0.5 |  |
|  |  | 麻纱（干纺）* | 立方米/吨 | 150 | 50 | 麻纤维→干纺→麻 纱 |
|  |  | 麻纱（湿纺）* | 立方米/吨 | 300 | 150 | 麻纤维→湿纺→麻 纱 |
| C1732 | 麻织造加工 | 麻机织坯布* | 立方米/百米 | 0.8 | 0.5 | 麻纱→织造→麻机 织坯布 |
|  |  | 精干麻* | 立方米/吨 | 550 | 400 |  |
|  |  | 打成麻* | 立方米/吨 | 450 | 350 |  |
| C1733 | 麻染整精加 工 | 麻机织物* | 立方米/百米 | 3 | 1 | 麻机织物染色 |
|  |  | 麻针织物及* 纱线 | 立方米/吨 | 150 | 50 | 麻针织物及纱线染 色 |
| C1741 | 缫丝加工 | 白厂丝 | 立方米/吨 | 900 | 600 | 产量100吨以上 |
|  |  |  | 立方米/吨 | 1200 | 900 | 产量100吨以下 |
|  |  | 生丝* | 立方米/吨 | 700 | 240 | 桑蚕茧→生丝（含 双宫丝） |
|  |  | 绢丝* | 立方米/吨 | 1200 | 800 | 绢纺原料→绢丝 |
| C1742 | 绢纺和丝织 加工 | 绢纺 | 立方米/百米 | 0.3 | 0.2 | 绢纺布 |
|  |  | 真丝绸机织 物 | 立方米/百米 | 0.3 | 0.2 | 真丝绸机织布 |
|  |  | 真丝绸针织 物 | 立方米/吨 | 30 | 10 | 真丝绸针织布 |
| C1743 | 丝印染精加 工 | 色丝* | 立方米/吨 | 300 | 150 | 生丝、绢丝→染色 →色丝 |
|  |  | 坯绸* | 立方米/百米 | 0.30 | 0.25 |  |
|  |  | 印染真丝绸针织物* | 立方米/吨 | 300 | 100 | 坯绸→印染针织（含练白绸） |
|  |  | 印染真丝绸 机织物* | 立方米/百米 | 2.2 | 2.0 | 坯绸→印染机织 （含练白绸） |
| C1751 | 化纤织造加 工 | 喷水机织坯 布 | 立方米/百米 | 2.5 | 1.5 |  |
|  |  | 其他机织坯 布 | 立方米/百米 | 1.5 | 0.4 |  |
|  |  | 涤纶长丝织 物* | 立方米/百米 | 1.6 | 0.3 | 涤纶丝→浆丝（或 加捻）→织物 |
|  |  | 锦纶长丝织 物* | 立方米/百米 | 1.5 | 0.2 | 锦纶丝→浆丝→织 物 |
|  |  | 人造丝织物* | 立方米/百米 | 0.4 | 0.2 | 人造丝→浆丝（或 加捻）→织物 |
| C1752 | 化纤织物染 整精加工 | 化纤（涤纶） | 立方米/百米 | 1.5 | 0.3 | 机织布印染 |
|  |  | 印染布 | 立方米/吨 | 80 | 10 | 针织布印染 |
|  |  | 混纺针织印 染布 | 立方米/吨 | 80 | 12 | 针织布印染 |
|  |  | 混纺机织印 染布 | 立方米/百米 | 1.6 | 0.5 | 机织布印染 |
| C1761 | 针织或钩针 编织物织造 | 针织坯布 | 立方米/吨 | 30 | 10 | 经编、纬编、横编 及钩针编针织物 |
| C1763 | 针织或钩针 编织品制造 | 针织手套、 帽、巾 | 立方米/万件 | 30 | 10 |  |
|  |  | 针织羊毛衫 | 立方米/万件 | 100 | 50 |  |
|  |  | 袜子 | 立方米/万双 | 20 | 5 |  |
| C1771 | 床上用品制 造 | 阔幅床单 | 立方米/万条 | 2500 | 860 |  |
|  |  | 棉毯 | 立方米/万条 | 950 | 750 |  |
| C1772 | 毛巾类制品 制造 | 毛巾 | 立方米/万米 | 200 | 30 |  |
| C1773 | 窗帘、布艺类产品制造 | 窗帘、布艺 | 立方米/百米 | 0.50 | 0.25 | 窗帘、布艺织造 |
| C1779 | 其他家用纺织制成品制 造 | 丝光棉 | 立方米/吨 | 200 | 80 | 丝光棉线 |
|  |  |  | 立方米/百米 | 3.0 | 1.5 | 丝光棉布 |
| C1781 | 非织造布制 造 | 水刺无纺布 | 立方米/吨 | 30 | 10 |  |
|  |  | 针刺无纺布 | 立方米/百米 | 2.0 | 0.5 | 针刺无纺布 |
| C1789 | 其他产业用纺织制成品 制造 | 医用纱布 | 立方米/万米 | 45 | 35 |  |

备注：1、带*的精梳毛织物、粗梳毛织物在计算时应折算成标准品，折算方法按照GB/T18916.14-2023的规定执行。2、带*的麻及混纺机织物的基准产品为标准品，标准品布重（10.0kg～14.0kg）/100m、幅宽为152cm及以下。当企业产品不同时，参照计算参见GB/T18916.24-2016折算成标准品，标准品折算系数为基准值1.00。3、带*的坯绸、印染机织物的基准产品为标准品，标准品布重为6.0kg、幅宽为114cm。当产品不同时，参照GB/T18916.21-2016进行折算，标准品折合系数为基准值1.00。带*的生丝、绢丝、坯绸、色丝、真丝绸针织物、真丝绸机织物的取水量均为以桑蚕茧为原料时的定额值。当原料为柞蚕茧时，以上丝绸产品取水定额指标值按照比桑蚕茧为原料时增加10%计算，引自GB/T18916.21-2016。4、带*涤纶长丝织物、锦纶长丝织物、人造丝织物折标方法见GB/T18916.20-2016。

- 表  纺织服装、鞋、帽制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1810 | 机织服装制造 | 梭织服装 | 立方米/万件 | 120 | 80 |  |
| C1819 | 其他机织服装制造 | 机织服装 | 立方米/万件 | 600 | 150 |  |
| C1820 | 针织或钩针编织服装制造 | 针织服装 | 立方米/万件 | 200 | 150 |  |
| C1830 | 服饰制造 | 领带 | 立方米/万件 | 180 | 80 |  |
|  |  | 羽绒服（万件） | 立方米/万件 | 700 | 500 |  |
|  |  | 西服套装（万件） | 立方米/万件 | 300 | 150 |  |
|  |  | 衬衫（万件） | 立方米/万件 | 120 | 40 |  |
|  |  | 服装染色砂洗 | 立方米/万件 | 950 | 800 |  |

- 表  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1910 | 皮革鞣制加工 | 牛皮革 | 立方米/吨 | 60 | 48 | 生皮至成品革 |
|  |  | 牛皮革 | 立方米/吨 | 42 | 32 | 生皮至蓝湿革 |
|  |  | 牛皮革 | 立方米/吨蓝湿革 | 30 | 27 | 蓝湿革至成品革 |
|  |  | 羊皮革 | 立方米/吨 | 65 | 52 | 生皮至成品革 |
|  |  | 羊皮革 | 立方米/吨 | 47 | 36 | 生皮至蓝湿革 |
|  |  | 羊皮革 | 立方米/吨蓝湿革 | 65 | 58 | 蓝湿革至成品革 |
|  |  | 猪皮革 | 立方米/吨 | 65 | 52 | 生皮至成品革 |
|  |  | 猪皮革 | 立方米/吨 | 47 | 36 | 生皮至蓝湿革 |
|  |  | 猪皮革 | 立方米/吨蓝湿革 | 35 | 32 | 蓝湿革至成品革 |
| C1921 | 皮革服装制造 | 人造革服装 | 立方米/万件 | 20 | 5 |  |
| C1922 | 皮箱、包（袋）制造 | 箱包 | 立方米/万只 | 800 | 600 |  |
| C1931 | 毛皮鞣制加工 | 裘皮染毛 | 立方米/万张 | 80 | 60 |  |
|  |  | 生皮至成品毛皮* | 升/张 | 380 | 320 |  |
|  |  | 生皮到已鞣毛皮* | 升/张 | 225 | 190 |  |
|  |  | 已鞣毛皮至成品毛皮* | 升/张 | 155 | 130 |  |
| C1939 | 其他毛皮制品加工 | 麂皮绒 | 立方米/吨 | 150 | 50 |  |
| C1941 | 羽毛（绒）加工 | 水洗羽毛 | 立方米/吨 | 150 | 50 |  |
| C1951 | 纺织面料鞋制造 | 工艺鞋 | 立方米/万双 | 200 | 50 |  |
| C1952 | 皮鞋制造 | 皮鞋 | 立方米/万双 | 450 | 200 |  |

备注：带*的为标准张绵羊皮取水量，1标准张绵羊皮面积为8.0平方英尺。其他常见毛皮与标准张绵羊皮用水量换算系数应按GB/T18916.566-2021的折算系数进行折算。

- 表  木材加工及木、竹、藤、草制品业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2021 | 胶合板制造 | 装饰单板贴面胶合 板 | 立方米/立方米 | 3.8 | 2.5 |  |
|  |  | 中密度纤维板 | 立方米/立方米 | 2.3 | 1.5 |  |
| C2022 | 纤维板制造 | 木质纤维板 | 立方米/立方米 | 7 | 2 |  |
| C2023 | 刨花板制造 | 刨花板 | 立方米/立方米 | 0.9 | 0.7 |  |
| C2034 | 木地板制造 | 实木地板 | 立方米/平方米 | 0.6 | 0.4 |  |
|  |  | 复合木地板 | 立方米/平方米 | 0.5 | 0.2 |  |
| C2041 | 竹制品制造 | 竹胶板 | 立方米/立方米 | 4.5 | 2.5 |  |
|  |  | 竹木地板 | 立方米/平方米 | 0.6 | 0.4 |  |

- 表  家具制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2110 | 木质家具制造 | 木质家具（件） | 立方米/件 | 1.6 | 0.4 |  |
| C2130 | 金属家具制造 | 金属家具（件） | 立方米/件 | 0.3 | 0.2 |  |

- 表  造纸及纸制品业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 |  | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2211 | 木竹浆制造 | 漂白化学木浆 |  | 立方米/吨 | 54 | 25 |  |
|  |  | 溶解级木浆 |  | 立方米/吨 | 83 | 65 |  |
|  |  | 本色化学木浆 |  | 立方米/吨 | 60 | 48 |  |
|  |  | 化学机械木浆 |  | 立方米/吨 | 23 | 17 |  |
|  |  | 漂白化学竹浆 |  | 立方米/吨 | 85 | 65 |  |
|  |  | 溶解级竹浆 |  | 立方米/吨 | 93 | 70 |  |
|  |  | 本色化学竹浆 |  | 立方米/吨 | 60 | 50 |  |
|  |  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣等）浆 |  | 立方米/吨 | 110 | 90 |  |
| C2212 | 非木竹浆 制造 | 脱墨废纸浆 |  | 立方米/吨风干浆 | 25 | 13 |  |
|  |  | 漂白脱墨废纸浆 |  | 立方米/吨 | 35 | 30 |  |
|  |  | 未脱墨废纸浆 |  | 立方米/吨风 干浆 | 15 | 9 |  |
| C2221 | 机制纸及 纸板制造 | 新闻纸 |  | 立方米/吨 | 16 | 10 |  |
|  |  | 印刷书写纸 |  | 立方米/吨 | 25 | 15 |  |
|  |  | 生活用纸 |  | 立方米/吨 | 25 | 12 |  |
|  |  | 包装用纸 |  | 立方米/吨 | 25 | 12 |  |
|  |  | 箱纸板 |  | 立方米/吨 | 16 | 8 |  |
|  |  | 白纸板 |  | 立方米/吨 | 20 | 10 |  |
|  |  | 瓦楞原纸 |  | 立方米/吨 | 16 | 8 |  |
|  |  | 工业技 术配套 用纸 | 装饰原纸 | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |
|  |  |  | 烟用接装原纸 | 立方米/吨 | 25 | 20 |  |
|  |  |  | 纱管原纸 | 立方米/吨 | 10 | 5 |  |
|  |  |  | 电解电容器纸 | 立方米/吨 | 600 | 350 |  |
|  |  | 纤维类过滤纸及纸板（汽车用） |  | 立方米/吨 | 50 | 30 |  |
| C2223 | 加工纸制 造 | 加工纸 |  | 立方米/吨 | 9 | 2 | 对原纸及纸板进一步加工的生产活动 |
| C2231 | 纸和纸板 容器制造 | 纸和纸板制容器 |  | 立方米/吨 | 9 | 2 |  |

备注：半化学本色木浆及半化学草浆按本色化学木浆执行；机械木浆按化学机械木浆执行；经抄浆机生产浆板时，通用值在本定额纸浆的基础上增加5立方米/吨，先进值在本定额纸浆的基础上增加3立方米/吨；增加涂布工艺时，通用值在本定额相关产品的基础上增加5立方米/吨，通用值在本定额相关产品的基础上增加2立方米/吨，引自GB/T18916.5-2022。

- 表  印刷业和记录媒介的复制取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2311 | 书、报刊印刷 | 报刊印刷 | 立方米/万册 | 0.8 | 0.5 |  |
|  |  | 书印刷 | 立方米/万册 | 1.6 | 1.3 |  |
| C2330 | 记录媒介复制 | 光盘 | 立方米/万张 | 12 | 8 |  |

- 表  文教体育用品制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2411 | 文具制造 | 文件夹 | 立方米/万只 | 30 | 10 |  |
| C2412 | 笔的制造 | 铅笔 | 立方米/万支 | 20 | 15 |  |
|  |  | 水笔 | 立方米/万支 | 9 | 8 |  |
|  |  | 毛笔 | 立方米/万支 | 12 | 10 |  |

- 表  石油加工、炼焦及核燃料加工业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2511 | 原油加工及石油制品制造 | 原油加工 | 立方米/吨 | 0.56 | 0.41 |  |
|  |  | 油品* | 立方米/吨 | 10 | 7 | 煤间接液化 |
|  |  | 油品 | 立方米/吨 | 6.5 | 6.2 | 煤炭直接液化 |
| C2522 | 煤制合成气生产 | 煤制甲醇 | 立方米/吨 | 15 | 11 |  |
|  |  | 煤制乙二醇 | 立方米/吨 | 31 | 20 |  |
|  |  | 合成气制乙二醇 | 立方米/吨 | 16 | 12 |  |
|  |  | 煤制合成天然气 | 立方米/千立方米 | 8 | 7 |  |

备注：带*的煤间接液化中各种能源折算标准油系数参见计算参见GB/T18916.33-2018。

- 表  化学原料及化学制品制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2611 | 无机酸制造 | 浓盐酸 | 立方米/吨 | 1.9 | 1.0 |  |
|  |  | 浓硫酸 | 立方米/吨 | 4.3 | 3.8 | 硫铁矿制酸 |
|  |  | 浓硫酸 | 立方米/吨 | 3.0 | 2.4 | 硫磺制酸 |
|  |  | 稀硝酸（40%） | 立方米/吨 | 6 | 4 |  |
|  |  | 磷酸（二水物法） | 立方米/吨 | 7 | 6 | 湿法 |
|  |  | 磷酸（半水物法） | 立方米/吨 | 4 | 3 |  |
|  |  | 氢氟酸（液体） | 立方米/千升 | 3.5 | 3.0 |  |
|  |  | 电子级氢氟酸 | 立方米/千升 | 4 | 3 |  |
|  |  | 氯磺酸 | 立方米/吨 | 8 | 2 |  |
| C2612 | 无机碱制造 | 烧碱 | 立方米/吨 | 5.0 | 4.2 | 30%离子膜法 |
|  |  | 烧碱 | 立方米/吨 | 6.2 | 4.3 | 45%离子膜法 |
|  |  | 烧碱 | 立方米/吨 | 8.0 | 6.2 | 98%离子膜法 |
|  |  | 轻质纯碱 | 立方米/吨 | 5.5 | 3.0 | 联碱法 |
|  |  | 重质纯碱 | 立方米/吨 | 6.3 | 5.3 | 联碱法 |
|  |  | 轻质纯碱 | 立方米/吨 | 8 | 7 | 氨碱法 使用海水 |
|  |  | 轻质纯碱 | 立方米/吨 | 14 | 13 | 氨碱法 不用海水 |
|  |  | 重质纯碱 | 立方米/吨 | 8.8 | 7.8 | 氨碱法 使用海水 |
|  |  | 重质纯碱 | 立方米/吨 | 14.8 | 13.8 | 氨碱法 不用海水 |
| C2613 | 无机盐制造 | 硅酸钠 | 立方米/吨 | 3.0 | 2.5 |  |
|  |  | 碳酸钙 | 立方米/吨 | 80 | 65 |  |
|  |  | 硫酸铜 | 立方米/吨 | 150 | 120 |  |
|  |  | 碳酸钾 | 立方米/吨 | 400 | 300 |  |
|  |  | 氯化铵 | 立方米/吨 | 90 | 70 |  |
|  |  | 硫酸铝 | 立方米/吨 | 13 | 10 |  |
|  |  | 次氯酸钠 | 立方米/吨 | 1.0 | 0.6 |  |
| C2614 | 有机化学原料制造 | 精对苯二甲酸（PTA） | 立方米/吨 | 9.3 | 6.8 | 非海水冷却 |
|  |  | 精对苯二甲酸（PTA） | 立方米/吨 | 3.5 | 3.3 | 海水冷却 |
|  |  | 对二甲苯 | 立方米/吨 | 3.3 | 1.7 |  |
|  |  | 氯甲烷 | 立方米/吨 | 45 | 35 |  |
|  |  | 苯胺 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
|  |  | 硝基苯 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
|  |  | 苯甲酸 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
|  |  | 甲醇 | 立方米/吨 | 20 | 12 |  |
|  |  | 苯酐 | 立方米/吨 | 9 | 7 |  |
|  |  | 甲醛 | 立方米/吨 | 2 | 1 |  |
|  |  | 乙醇 | 立方米/吨 | 80 | 40 |  |
|  |  | 柠檬酸 | 立方米/吨 | 25 | 20 |  |
|  |  | 醋酸乙烯 | 立方米/吨 | 11.5 | 7.5 |  |
| C2619 | 其他基础化学原料制造 | 合成氨 | 立方米/吨 | 14 | 8 | 无烟块煤 |
|  |  | 合成氨 | 立方米/吨 | 14 | 8 | 烟煤 |
|  |  | 合成氨 | 立方米/吨 | 22 | 14 | 褐煤 |
|  |  | 合成氨 | 立方米/吨 | 12 | 7.5 | 天然气 |
|  |  | 乙烯和丙烯 | 立方米/吨 | 10 | 7.5 | 乙烷、石脑油和加氢尾油为原料 |
|  |  | 乙烯和丙烯 | 立方米/吨 | 6.2 | 4.5 | 丙烷为原料 |
|  |  | 乙烯和丙烯 | 立方米/吨 | 24 | 16 | 煤为原料 |
|  |  | 乙炔（气） | 立方米/吨 | 38 | 18 |  |
|  |  | 炭黑 | 立方米/吨 | 20 | 10 |  |
|  |  | 活性炭 | 立方米/吨 | 50 | 40 |  |
|  |  | 氧化铁 | 立方米/吨 | 12 | 9 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |
| C2621 | 氮肥制造 | 尿素 | 立方米/吨 | 3.0 | 2.6 | 汽提法 |
|  |  | 尿素 | 立方米/吨 | 3.3 | 2.6 | 水溶液全循环法 |
|  |  | 碳铵 | 立方米/吨 | 30 | 15 |  |
|  |  | 硫铵 | 立方米/吨 | 10 | 2 |  |
| C2622 | 磷肥制造 | 磷肥 | 立方米/吨 | 0.8 | 0.6 |  |
| C2631 | 化学农药制造 | 三唑磷 | 立方米/吨 | 450 | 200 |  |
|  |  | 草甘膦 | 立方米/吨 | 60 | 40 | 原药 |
|  |  | 草甘膦 | 立方米/吨 | 1.9 | 0.5 | 复配制剂 |
|  |  | 化学农药可湿性粉剂 | 立方米/吨 | 1.5 | 0.4 |  |
|  |  | 化学农药制剂水（油）悬浮剂 | 立方米/吨 | 1.50 | 0.65 |  |
|  |  | 化学农药制剂颗粒剂 | 立方米/吨 | 1.8 | 0.7 |  |
|  |  | 化学农药制剂水（油）乳剂 | 立方米/吨 | 1.0 | 0.3 |  |
| C2641 | 涂料制造 | 水性涂料（建筑） | 立方米/吨 | 1.50 | 0.15 |  |
|  |  | 粉末涂料 | 立方米/吨 | 0.055 | 0.040 |  |
| C2642 | 油墨及类似产品制造 | 溶剂型涂料 | 立方米/吨 | 1.2 | 0.1 |  |
|  |  | 水性涂料（工业） | 立方米/吨 | 1.2 | 0.3 |  |
|  |  | 油墨 | 立方米/吨 | 4.5 | 3.0 |  |
| C2643 | 工业颜料制造 | 颜料 | 立方米/吨 | 60 | 20 |  |
|  |  | 钛白粉 | 立方米/吨 | 70 | 52 |  |
| C2645 | 染料制造 | 分散染料 | 立方米/吨 | 150 | 130 |  |
|  |  | 活性染料 | 立方米/吨 | 60 | 20 |  |
| C2651 | 初级形态塑料及合成树 脂制造 | ABS工程塑料 | 立方米/吨 | 4.5 | 2.5 |  |
|  |  | 聚氯乙烯（电石法） | 立方米/吨 | 12 | 6 |  |
|  |  | 聚氯乙烯（乙烯氧氯化法） | 立方米/吨 | 9.5 | 7.5 |  |
|  |  | 酚醛树脂 | 立方米/吨 | 2.5 | 1.5 |  |
|  |  | 环氧树脂 | 立方米/吨 | 13 | 10 |  |
|  |  | 偏氟乙烯单体（VDF） | 立方米/吨 | 25 | 10 |  |
|  |  | 聚偏氯乙烯树脂（PVDC） | 立方米/吨 | 20 | 17 |  |
| C2652 | 合成橡胶制造 | 硅橡胶 | 立方米/吨 | 6 | 1.5 |  |
| C2659 | 其他合成材料制造 | 有机硅单体 | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |
|  |  | 多晶硅 | 立方米/吨 | 170 | 120 |  |
|  |  | 硅油 | 立方米/吨 | 1.5 | 1.2 |  |
| C2661 | 化学试剂和助剂制造 | 固化剂 | 立方米/吨 | 300 | 200 |  |
|  |  | 印染助剂 | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |
|  |  | 渗透剂 | 立方米/吨 | 35 | 25 |  |
|  |  | 消泡剂 | 立方米/吨 | 30 | 20 |  |
|  |  | 膨化剂 | 立方米/吨 | 30 | 25 |  |
|  |  | 柔软剂 | 立方米/吨 | 20 | 10 |  |
|  |  | 增塑剂 | 立方米/吨 | 10 | 7 |  |
|  |  | 增白剂 | 立方米/吨 | 25 | 15 |  |
| C2669 | 其他专用化学产品制造 | AHF（无水） | 立方米/吨 | 8.0 | 2.5 |  |
|  |  | 二氟一氯甲烷（R22） | 立方米/吨 | 15 | 3 |  |
|  |  | 二氟甲烷（R32） | 立方米/吨 | 25 | 10 |  |
|  |  | 五氟乙烷（R125） | 立方米/吨 | 25 | 10 |  |
|  |  | 三氟乙烷（R143a） | 立方米/吨 | 25 | 6 |  |
|  |  | 七氟丙烷（R227ea） | 立方米/吨 | 20 | 5 |  |
|  |  | 双氧水（原料氢气） | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |
|  |  | 氧气 | 立方米/吨 | 0.50 | 0.01 |  |
|  |  | 氮气 | 立方米/吨 | 6 | 3 |  |
|  |  | 液氯 | 立方米/吨 | 5.5 | 1.2 |  |
| C2671 | 炸药及火工产品制造 | 雷管 | 立方米/万发 | 17 | 13 |  |
|  |  | 炸药 | 立方米/吨 | 7.5 | 5.5 |  |
| C2681 | 肥皂及洗涤剂制造 | 洗衣粉 | 立方米/吨 | 10 | 3 |  |
|  |  | 泡花碱 | 立方米/吨 | 4.9 | 2.9 |  |
|  |  | 香（透）皂 | 立方米/吨 | 15 | 8 |  |
|  |  | 洗涤剂 | 立方米/吨 | 18 | 6 |  |
|  |  | 液洗皂 | 立方米/吨 | 4.9 | 2.9 |  |
| C2682 | 化妆品制造 | 日用化妆品 | 立方米/吨 | 15 | 12 |  |
| C2683 | 口腔清洁用品制造 | 牙膏 | 立方米/吨 | 2.5 | 1.5 | 每支240克 |
| C2684 | 香料、香精制 造 | 合成香料 | 立方米/吨 | 2400 | 300 |  |
|  |  | 香精 | 立方米/吨 | 25 | 15 |  |
| C2689 | 其他日用化学产品制造 | 甘油 | 立方米/吨 | 180 | 100 |  |

- 表  医药制品取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2710 | 化学药品原料药制造 | 麦芽糖醇 | 立方米/吨 | 120 | 60 |  |
|  |  | 麻黄碱 | 立方米/吨 | 500 | 200 |  |
|  |  | 制霉素 | 立方米/十亿单位 | 1.0 | 0.3 |  |
|  |  | 罗红霉素 | 立方米/吨 | 500 | 150 |  |
|  |  | 纤维素 | 立方米/吨 | 60 | 20 |  |
|  |  | 羟丙基纤维素 | 立方米/吨 | 160 | 80 |  |
|  |  | 维生素 C | 立方米/吨 | 140 | 110 |  |
|  |  | 维生素 E | 立方米/吨 | 200 | 150 |  |
|  |  | 维生素 K3 | 立方米/吨 | 100 | 25 |  |
|  |  | 维生素 B3 | 立方米/吨 | 50 | 15 |  |
|  |  | 盐酸环丙沙星 | 立方米/吨 | 800 | 250 |  |
|  |  | 安乃近 | 立方米/吨 | 180 | 120 |  |
|  |  | 头孢克肟中间体 | 立方米/吨 | 100 | 30 |  |
|  |  | 青霉素工业盐 | 立方米/吨 | 340 | 200 | 化学制药中间体 |
|  |  | 红霉素 | 立方米/吨 | 3800 | 1800 |  |
|  |  | 赖氨酸盐酸盐 | 立方米/吨 | 19 | 15 |  |
|  |  | 赖氨酸硫酸盐 | 立方米/吨 | 13 | 10 |  |
| C2720 | 化学药品制剂制造 | 片剂（西药） | 立方米/万片 | 6 | 3 |  |
|  |  | 胶囊（西药） | 立方米/万粒 | 2 | 1 |  |
|  |  | 针剂 | 立方米/万支 | 30 | 20 |  |
|  |  | 大输液 | 立方米/万瓶 | 50 | 30 | 500mL/ 瓶 |
|  |  | 注射剂 | 立方米/万瓶 | 200 | 160 |  |
|  |  | 粉针剂 | 立方米/万瓶 | 20 | 5 |  |
|  |  | 滴眼液 | 立方米/万支 | 25 | 8 |  |
| C2740 | 中成药生产 | 片剂 | 立方米/万片 | 2.0 | 0.5 |  |
|  |  | 冲剂 | 立方米/吨 | 300 | 200 |  |
|  |  | 丸剂 | 立方米/吨 | 200 | 150 |  |
|  |  | 散剂 | 立方米/吨 | 140 | 110 |  |
|  |  | 胶囊（中成药） | 立方米/万粒 | 3.5 | 2.0 |  |
|  |  | 急支糖浆 | 立方米/万瓶 | 130 | 100 |  |
|  |  | 口服液 | 立方米/万盒 | 200 | 150 |  |
|  |  | 中药针剂 | 立方米/万支 | 30 | 22 |  |
|  |  | 清凉膏药肉 | 立方米/吨 | 7.5 | 5.5 |  |
| C2762 | 基因工程药物和疫苗制造 | 菌疫苗 | 立方米/万头 | 3 | 2 |  |
|  |  | 卡介苗素 | 立方米/克 | 4.5 | 3.5 |  |

- 表  化学纤维制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2811 | 化纤浆粕制造 | 长丝棉浆粕 | 立方米/吨 | 100 | 90 |  |
|  |  | 短纤棉浆粕 | 立方米/吨 | 45 | 35 |  |
| C2812 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 粘胶长丝 | 立方米/吨 | 100 | 30 |  |
|  |  | 粘胶短纤维 | 立方米/吨 | 65 | 55 |  |
| C2821 | 锦纶纤维制造* | 切片 | 立方米/吨 | 3.5 | 3.1 | 民用 |
|  |  | 切片 | 立方米/吨 | 3.7 | 3.3 | 工业用 |
|  |  | 长丝 | 立方米/吨 | 2.7 | 2.4 | 民用 |
|  |  | 长丝 | 立方米/吨 | 2.8 | 2.5 | 工业用 |
| C2822 | 涤纶纤维制造 | 聚酯熔体或切片（PTA－PET） | 立方米/吨 | 1.2 | 0.8 |  |
|  |  | 熔体纺长丝 | 立方米/吨 | 1.6 | 1.3 | 熔体-长丝 |
|  |  | 切片纺长丝 | 立方米/吨 | 3.7 | 3.3 | 切片-长丝 |
|  |  | 工业长丝 | 立方米/吨 | 1.9 | 1.6 | 熔体或切片－工业长丝 |
|  |  | 短纤维 | 立方米/吨 | 2.2 | 1.6 | 熔体或切片-短纤维 |
|  |  | 再生涤纶 | 立方米/吨 | 0.8 | 0.6 | 聚酯泡料 |
|  |  | 再生涤纶 | 立方米/吨 | 2 | 1.5 | 聚酯瓶片 |
|  |  | 再生涤纶 | 立方米/吨 | 2.2 | 1.8 | POY 长丝 |
|  |  | 再生涤纶 | 立方米/吨 | 3 | 2.4 | FDY 长丝 |
|  |  | 再生涤纶 | 立方米/吨 | 2.2 | 1.8 | 短纤维 |
| C2823 | 腈纶纤维制造 | 腈纶纤维 | 立方米/吨 | 50 | 40 |  |
| C2824 | 维纶纤维制造 | 聚乙烯醇 | 立方米/吨 | 25 | 21 |  |
|  |  | 维纶纤维 | 立方米/吨 | 96 | 70 | 高强高模聚乙烯醇纤维 |
|  |  | 维纶纤维 | 立方米/吨 | 80 | 50 | 水溶性聚乙烯醇纤维 |
| C2825 | 丙纶纤维制造 | 丙纶纤维 | 立方米/吨 | 4.9 | 3.9 |  |
| C2826 | 氨纶纤维制造 | 氨纶 | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |

备注：带*的为锦纶6产品，主要包括锦纶6民用切片、锦纶6民用长丝、锦纶6工业用切片和锦纶6工业用长丝。锦纶6民用长丝及锦纶6工业用长丝产量应折算成统一的标准产品，锦纶6产品折标准产品计算方法参见计算参见GB/T18916.49-2020。

- 表  橡胶制品业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2911 | 轮胎制造 | 全钢轮胎 | 立方米/万套 | 1600 | 800 |  |
|  |  | 摩托胎 | 立方米/万只 | 180 | 160 |  |
|  |  | 电动胎 | 立方米/万只 | 180 | 160 |  |
|  |  | 力车胎 | 立方米/万套 | 180 | 160 | 自行车等小轮车胎 |
|  |  | 翻新胎 | 立方米/万只 | 500 | 300 |  |
| C2912 | 橡胶板、管、带制造 | 输送带 | 立方米/平方米 | 0.010 | 0.005 |  |
|  |  | 胶管 | 立方米/千米 | 90 | 70 |  |
|  |  | 传动带 | 立方米/万米 | 6 | 3 |  |
| C2913 | 橡胶零件制造 | 成型底 | 立方米/万双 | 200 | 150 |  |
|  |  | 胶鞋 | 立方米/万双 | 450 | 200 |  |
|  |  | 工作鞋 | 立方米/万双 | 140 | 110 |  |
|  |  | 橡胶油封 | 立方米/万支 | 2 | 1 |  |
| C2914 | 再生橡胶制造 | 再生橡胶 | 立方米/吨 | 0.20 | 0.15 |  |

- 表  塑料制品业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2921 | 塑料薄膜制造 | 农用薄膜 | 立方米/吨 | 10 | 5 |  |
|  |  | 包装薄膜 | 立方米/吨 | 9 | 5 |  |
|  |  | 食用薄膜 | 立方米/吨 | 9 | 5 |  |
| C2922 | 塑料板、管、型材制造 | 塑料软管 | 立方米/吨 | 11 | 4 |  |
|  |  | PVC硬板 | 立方米/吨 | 10.0 | 3.5 |  |
|  |  | PE板 | 立方米/吨 | 4 | 3 |  |
|  |  | 注塑件 | 立方米/吨 | 20 | 10 |  |
|  |  | PU复合板 | 立方米/吨 | 25 | 8 |  |
| C2923 | 塑料丝、绳及编织品制造 | PP编织产品 | 立方米/吨 | 5.0 | 1.5 |  |
| C2924 | 泡沫塑料制造 | 聚苯乙烯泡沫 | 立方米/吨 | 5.7 | 3.8 |  |
|  |  | 聚四氟乙烯 | 立方米/吨 | 23.8 | 19.0 |  |
| C2925 | 塑料人造革、合成革制造 | PU合成革 | 立方米/万米 | 150 | 50 |  |
| C2926 | 塑料包装箱及容器制造 | 塑料啤酒箱 | 立方米/吨 | 4.8 | 2.9 |  |
| C2927 | 日用塑料制品制造 | 塑料洁具 | 立方米/万只 | 14.3 | 4.8 |  |
| C2929 | 塑料零件及其他塑料制品制 造 | 汽车仪表台 | 立方米/吨 | 16 | 12 |  |
|  |  | 摩托车塑件 | 立方米/吨 | 7.5 | 5.5 |  |
|  |  | 汽车塑件 | 立方米/吨 | 9.5 | 6.5 |  |
|  |  | 空调塑件 | 立方米/吨 | 9 | 6 |  |

- 表  非金属矿物制品业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3011 | 水泥制造 | 熟料* | 立方米/吨 | 0.3 | 0.1 |  |
|  |  | 水泥* | 立方米/吨 | 0.460 | 0.195 | 为水泥熟料到水泥的生产过程 |
|  |  | 水泥粉磨站水泥* | 立方米/吨 | 0.08 | 0.05 |  |
|  |  | 白水泥 | 立方米/吨 | 2 | 0.5 |  |
| C3012 | 石灰和石膏制 造 | 石灰 | 立方米/吨 | 5 | 3 |  |
|  |  | 石膏 | 立方米/吨 | 3 | 1 |  |
| C3021 | 水泥制品制造 | 预拌混凝土 | 立方米/立方米 | 0.2 | 0.15 |  |
|  |  | 管 | 立方米/万米 | 1000 | 350 |  |
|  |  | 杆 | 立方米/万米 | 1000 | 350 |  |
|  |  | 桩 | 立方米/万米 | 400 | 200 |  |
|  |  | 纤维增强水泥板/硅钙板 | 立方米/立方米 | 1.11 | 0.98 |  |
|  |  | 混凝土桩 | 立方米/立方米 | 0.36 | 0.34 |  |
|  |  | 混凝土电杆 | 立方米/立方米 | 0.81 | 0.68 |  |
|  |  | 混凝土输水管 | 立方米/立方米 | 0.65 | 0.51 |  |
|  |  | 预制构件 | 立方米/立方米 | 1.17 | 0.82 |  |
| C3022 | 砼结构构件制 造 | 商品砼 | 立方米/万立方米 | 1700 | 1400 |  |
|  |  | 砼构件 | 立方米/万立方米 | 1800 | 1200 |  |
| C3031 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建筑砌块 | 立方米/立方 | 1.5 | 0.3 | 加气砖 |
| C3032 | 建筑用石加工 | 大理石板 | 立方米/万平方米 | 1100 | 300 |  |
|  |  | 花岗石 | 立方米/万平方米 | 1100 | 300 |  |
|  |  | 天然石材 | 立方米/平方米 | 0.240 | 0.080 |  |
|  |  | 合成石材 | 立方米/平方米 | 0.090 | 0.017 |  |
| C3041 | 平板玻璃制造 | 平板玻璃 | 立方米/重量箱 | 0.30 | 0.15 | 浮法 |
|  |  | 钢化玻璃 | 立方米/吨 | 1.5 | 0.3 |  |
| C3051 | 技术玻璃制品 制造 | 玻璃瓶 | 立方米/吨 | 2.0 | 0.5 |  |
|  |  | 玻璃管 | 立方米/吨 | 2.0 | 0.5 |  |
| C3055 | 玻璃包装容器 制造 | 日用玻璃制品 | 立方米/吨 | 3.5 | 0.8 |  |
|  |  | 器皿玻璃 | 立方米/吨 | 2.5 | 1.5 |  |
| C3061 | 玻璃纤维及制 品制造 | 玻璃纤维 | 立方米/吨 | 90 | 70 |  |
|  |  | 玻璃纤维纱 | 立方米/吨 | 14 | 10 |  |
| C3071 | 建筑陶瓷制品 制造 | 墙面砖 | 立方米/平方米 | 0.08 | 0.05 |  |
|  |  | 地砖 | 立方米/平方米 | 0.08 | 0.05 |  |
| C3072 | 卫生陶瓷制品制造 | 卫生洁具 | 立方米/只 | 3 | 1 |  |
|  |  | 卫生陶瓷 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
| C3073 | 特种陶瓷制品制造 | 电瓷 | 立方米/吨 | 20 | 15 |  |
| C3081 | 石棉制品制造 | 石棉 | 立方米/吨 | 2 | 1.2 |  |

备注：带*的对于配备湿法脱硫装置的生产企业，通用值指标增加0.08立方米/吨，引自GB/T18916.62-2022。

- 表  黑色金属冶炼及压延加工业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3120 | 炼钢 | 烧结 | 立方米/吨 | 0.27 | 0.22 |  |
|  |  | 球团 | 立方米/吨 | 0.17 | 0.10 |  |
|  |  | 普通钢厂产品 | 立方米/吨 | 4.9 | 4.5 |  |
|  |  | 特殊钢厂产品 | 立方米/吨 | 7.0 | 4.5 |  |
|  |  | 粗钢 | 立方米/吨 | 4.8 | 3.9 | 含焦化生产、含冷轧生产 |
|  |  | 粗钢 | 立方米/吨 | 4.5 | 3.2 | 含焦化生产、不含冷轧生产 |
|  |  | 粗钢 | 立方米/吨 | 4.2 | 2.8 | 不含焦化生产、含冷轧生产 |
|  |  | 粗钢 | 立方米/吨 | 3.6 | 2.3 | 不含焦化生产、不含冷轧生产 |
|  |  | 焦化－焦炭 | 立方米/吨 | 2.73 | 1.23 |  |
|  |  | 炼焦－常规焦炉 | 立方米/吨 | 1.9 | 1.4 |  |
|  |  | 炼焦－热回收焦炉 | 立方米/吨 | 1.1 | 0.6 |  |
|  |  | 炼焦一半焦炉 | 立方米/吨 | 0.9 | 0.7 |  |
|  |  | 炼铁－生铁 | 立方米/吨 | 1.09 | 0.42 |  |
|  |  | 转炉炼钢 | 立方米/吨 | 0.99 | 0.52 |  |
|  |  | 电炉炼钢 | 立方米/吨 | 1.74 | 1.05 |  |
|  |  | 轧钢－棒材 | 立方米/吨 | 0.70 | 0.38 |  |
|  |  | 轧钢－线材 | 立方米/吨 | 1.26 | 0.41 |  |
|  |  | 轧钢－型钢 | 立方米/吨 | 0.79 | 0.31 |  |
|  |  | 轧钢－中厚板 | 立方米/吨 | 0.74 | 0.38 |  |
|  |  | 轧钢－热轧板带 | 立方米/吨 | 0.91 | 0.45 |  |
|  |  | 轧钢－冷轧板带 | 立方米/吨 | 1.4 | 0.61 |  |
| C3130 | 钢压延加工 | 无缝钢管 | 立方米/吨 | 1.56 | 0.86 |  |
|  |  | 钢板 | 立方米/吨 | 4 | 2 |  |
|  |  | 包装（光亮）钢带 | 立方米/吨 | 20 | 16 |  |
| C3140 | 铁合金冶炼 | 铁合金 | 立方米/吨 | 10 | 5 |  |
|  |  | 硅铁 | 立方米/吨 | 3.0 | 1.2 |  |
|  |  | 锰硅合金 | 立方米/吨 | 2.1 | 1.1 |  |
|  |  | 铬铁 | 立方米/吨 | 2.4 | 1.2 |  |
|  |  | 锰铁 | 立方米/吨 | 3.0 | 1.3 |  |
|  |  | 镍铁 | 立方米/吨 | 5.6 | 3.1 |  |

- 表  有色金属冶炼及压延加工业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3211 | 铜冶炼 | 阴极铜 | 立方米/吨 | 20 | 18 | 铜精矿生产 |
|  |  | 阴极铜 | 立方米/吨 | 1.2 | 1 | 含铜二次资源生产 |
| C3212 | 铅锌冶炼 | 电解锌 | 立方米/吨 | 18 | 13 |  |
|  |  | 粗铅 | 立方米/吨 | 4.5 | 4.0 |  |
|  |  | 电解铅 | 立方米/吨 | 6.0 | 5.0 |  |
| C3216 | 铝冶炼 | 电解原铝液 | 立方米/吨 | 1.0 | 0.8 |  |
|  |  | 重熔用铝锭 | 立方米/吨 | 1.5 | 1.1 |  |
|  |  | 氧化铝 | 立方米/吨 | 1.4 | 1.1 | 拜耳法 |
|  |  |  | 立方米/吨 | 1.7 | 1.3 | 其他工艺 |
| C3251 | 铜压延加工 | 铜型材 | 立方米/吨 | 45 | 35 |  |
| C3252 | 铝压延加工 | 铝型材 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |

- 表  金属制品产业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3311 | 金属结构制造 | 钢结构件 | 立方米/吨 | 2.5 | 1.5 |  |
|  |  | 压力钢管 | 立方米/米 | 6 | 5 |  |
| C3312 | 金属门窗制造 | 铝合金 | 立方米/吨 | 15 | 10 |  |
| C3321 | 切削工具制造 | 金属切削工具 | 立方米/万件 | 68 | 54 |  |
| C3322 | 手工具制造 | 扳手、铁钳 | 立方米/万把 | 180 | 130 |  |
| C3324 | 刀剪及类似日用金属工具制造 | 剪刀、刀 | 立方米/万把 | 15 | 10 |  |
| C3332 | 金属压力容器制造 | 压力锅 | 立方米/万只 | 300 | 220 |  |
| C3333 | 金属包装容器及材料制造 | 印铁制罐 | 立方米/万只 | 0.8 | 0.6 |  |
| C3340 | 金属丝绳及其制品制造 | 钢丝绳 | 立方米/吨 | 15 | 5 |  |
| C3351 | 建筑、家具用金属配件制造 | 彩钢板 | 立方米/吨 | 5.9 | 4.9 |  |
|  |  | 铝塑板 | 立方米/万张 | 1600 | 1200 |  |
|  |  | 铁钉 | 立方米/吨 | 60 | 50 |  |
| C3359 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 户外工具 | 立方米/吨 | 450 | 350 |  |
| C3360 | 金属表面处理及热处理加工 | 金属配件电镀 | 立方米/吨 | 11 | 9 |  |
| C3391 | 黑色金属铸造 | 铸铁件 | 立方米/吨 | 15 | 10 |  |
|  |  | 铸钢件 | 立方米/吨 | 15 | 10 |  |
| C3393 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 锻件 | 立方米/吨 | 15 | 10 |  |
|  |  | 磁钢 | 立方米/吨 | 90 | 70 |  |
| C3394 | 交通及公共管理用金属标牌制造 | 标牌 | 立方米/万个 | 3.0 | 2.5 |  |
| C3399 | 其他未列明金属制品制造 | 电焊条 | 立方米/吨 | 1.9 | 1.5 |  |

- 表  通用设备制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3411 | 锅炉及辅助设备制造 | 锅炉 | 立方米/蒸吨 | 55 | 40 |  |
|  |  | 辅机和部件 | 立方米/吨 | 40 | 30 |  |
| C3412 | 内燃机及配件制造 | 单缸柴油机 | 立方米/吨 | 4 | 3 |  |
|  |  | 柴油机 | 立方米/台 | 5 | 2 |  |
|  |  | 汽油发动机 | 立方米/万台 | 200 | 150 |  |
| C3413 | 汽轮机及辅机制造 | 汽轮机 | 立方米/台 | 6 | 5 |  |
| C3414 | 水轮机及辅机制造 | 水轮机 | 立方米/台 | 130 | 100 |  |
| C3421 | 金属切削机床制造 | 仪表机床 | 立方米/吨 | 100 | 50 |  |
|  |  | 平面磨床 | 立方米/台 | 5 | 3 |  |
| C3422 | 金属成形机床制造 | 锻压设备 | 立方米/台 | 22 | 17 |  |
| C3424 | 金属切割及焊接设备制造 | 焊接管 | 立方米/吨 | 4.4 | 3.4 |  |
|  |  | 焊管 | 立方米/吨 | 30 | 22 |  |
|  |  | 电焊机 | 立方米/万台 | 600 | 300 |  |
| C3431 | 轻小型起重设备制造 | 手动（扳）葫芦 | 立方米/台 | 1.6 | 1.1 |  |
|  |  | 千斤顶 | 立方米/台 | 1.6 | 1.1 |  |
| C3432 | 生产专用起重机制造 | 叉车 | 立方米/台 | 4.4 | 3.5 |  |
|  |  | 吊车 | 立方米/台 | 50 | 35 |  |
| C3433 | 生产专用车辆制造 | 装载车 | 立方米/台 | 11 | 9 |  |
| C3435 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 电梯 | 立方米/台 | 4.5 | 3.6 |  |
|  |  | 自动扶梯 | 立方米/台 | 10 | 5 |  |
|  |  | 升降机 | 立方米/台 | 10 | 4 |  |
| C3441 | 泵及真空设备制造 | 水泵 | 立方米/台 | 3.0 | 0.5 | 中小型 |
|  |  | 泥浆泵 | 立方米/台 | 45 | 35 |  |
|  |  | 除灰泵 | 立方米/台 | 130 | 100 |  |
|  |  | 真空泵 | 立方米/台 | 30 | 15 |  |
| C3442 | 气体压缩机械制造 | 空压机 | 立方米/台 | 8 | 6 |  |
| C3443 | 阀门和旋塞制造 | 阀门、旋塞 | 立方米/台 | 3 | 2 |  |
| C3444 | 液压动力机械及元件 制造 | 液压机 | 立方米/台 | 10 | 5 |  |
| C3451 | 滚动轴承制造 | 微型轴承 | 立方米/万套 | 16 | 12 |  |
|  |  | 滑动轴承 | 立方米/万套 | 50 | 40 |  |
|  |  | 万向节十字轴总成 | 立方米/万套 | 35 | 25 |  |
|  |  | 轴承（锻、热、机） | 立方米/万套 | 200 | 100 |  |
| C3453 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 船用齿轮箱 | 立方米/台 | 10 | 8 |  |
|  |  | 工程变速箱 | 立方米/台 | 11 | 9 |  |
|  |  | 工业链条 | 立方米/吨 | 11 | 9 |  |
| C3463 | 气体、液体分离及纯净 设备制造 | 空分设备 | 立方米/台 | 40 | 30 |  |
| C3464 | 制冷、空调设备制造 | 空调机 | 立方米/台 | 15 | 8 |  |
| C3482 | 紧固件制造 | 紧固件 | 立方米/吨 | 8 | 6 |  |
| C3483 | 弹簧制造 | 弹簧 | 立方米/万件 | 10 | 9 |  |

- 表  专用设备制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3511 | 矿山机械制造 | 凿岩机 | 立方米/台 | 5 | 4 |  |
| C3514 | 建筑工程用机械制造 | 制浆机 | 立方米/台 | 37 | 29 |  |
|  |  | 搅拌机 | 立方米/台 | 40 | 30 |  |
| C3516 | 冶金专用设备制造 | 冶炼设备 | 立方米/台 | 55 | 45 |  |
| C3523 | 塑料加工专用设备制造 | 注塑机 | 立方米/台 | 50 | 40 |  |
| C3533 | 烟草生产专用设备制造 | 烟草机 | 立方米/台 | 600 | 400 |  |
| C3542 | 印刷专用设备制造 | 印包机械 | 立方米/台（套） | 150 | 120 |  |
| C3551 | 纺织专用设备制造 | 染色机 | 立方米/台 | 30 | 20 |  |
| C3553 | 缝制机械制造 | 缝纫机 | 立方米/万台 | 2500 | 500 |  |
| C3561 | 电工机械专用设备制造 | 机电专用设备 | 立方米/台 | 160 | 130 |  |
| C3571 | 拖拉机制造 | 小型拖拉机 | 立方米/台 | 4 | 3 |  |
| C3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 输液器 | 立方米/万套 | 0.8 | 0.6 |  |
|  |  | 注射器 | 立方米/万支 | 2.0 | 1.6 |  |
|  |  | 输液管 | 立方米/万根 | 70 | 55 |  |
| C3587 | 眼镜制造 | 眼镜 | 立方米/万副 | 30 | 25 |  |

- 表  交通运输设备制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3611 | 汽柴油车整车制造 | 大客车 | 立方米/辆 | 34 | 27 |  |
|  |  | 小轿车 | 立方米/辆 | 25 | 10 |  |
|  |  | 载货汽车 | 立方米/辆 | 40 | 28 | 5吨以 上 |
| C3670 | 汽车零部件及配件 制造 | 汽车变速箱 | 立方米/台 | 4.5 | 3.5 |  |
|  |  | 汽车离合器 | 立方米/万只 | 300 | 200 |  |
|  |  | 钢制车轮 | 立方米/万只 | 250 | 150 |  |
|  |  | 其他汽车配件 | 立方米/吨 | 4.5 | 3.5 |  |

- 表  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3731 | 金属船舶制造 | 金属船舶 | 立方米/吨 | 6 | 3 | 计算参见GB/T18916.40 |
| C3732 | 非金属船舶制造 | 民用木质船 | 立方米/艘 | 500 | 400 |  |
|  |  | 游艇 | 立方米/艘 | 4800 | 4000 |  |
| C3751 | 摩托车整车制造 | 摩托车 | 立方米/辆 | 0.9 | 0.7 |  |
| C3752 | 摩托车零部件及配件 制造 | 摩托车配件 | 立方米/万套 | 35 | 25 |  |
| C3761 | 自行车制造 | 自行车 | 立方米/万辆 | 1200 | 1000 |  |
|  |  | 自行车零配件 | 立方米/万件 | 80 | 60 |  |
| C3770 | 助动车制造 | 电动车 | 立方米/辆 | 0.2 | 0.1 |  |

- 表  电器机械及器材制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3811 | 发电机及发电机组制造 | 水轮发电机 | 立方米/千瓦 | 0.5 | 0.3 |  |
|  |  | 汽轮发电机 | 立方米/千瓦 | 1.2 | 0.8 |  |
| C3812 | 电动机制造 | 电动机 | 立方米/万台 | 600 | 300 |  |
| C3821 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器 | 立方米/万kVA | 550 | 350 |  |
| C3822 | 电容器及其配套设备制造 | 电力电容器 | 立方米/万千乏 | 3.0 | 1.5 |  |
| C3831 | 电线、电缆制造 | 全塑电力电缆 | 立方米/千米 | 8 | 2 |  |
|  |  | 化学交联电力电缆 | 立方米/千米 | 20 | 8 |  |
|  |  | 橡套电缆 | 立方米/千米 | 6.5 | 5.2 |  |
|  |  | 电缆附件 | 立方米/吨 | 6.5 | 4.5 |  |
| C3832 | 光纤制造 | 光纤 | 立方米/千米 | 5 | 1 |  |
| C3833 | 光缆制造 | 光缆 | 立方米/千米 | 2 | 1 |  |
| C3834 | 绝缘制品制造 | 瓷套管绝缘子 | 立方米/万台 | 2500 | 1500 |  |
| C3839 | 其他电工器材制造 | 钢芯铝纹线 | 立方米/吨 | 20 | 10 |  |
|  |  | 漆包线 | 立方米/吨 | 10 | 8 |  |
| C3841 | 锂离子电池制造 | 锂离子电池 | 立方米/万Ah | 15 | 13 |  |
| C3842 | 镍氢电池制造 | 镍氢电池 | 立方米/万Ah | 40 | 30 |  |
| C3844 | 锌锰电池制造 | 锌锰电池 | 立方米/万只 | 0.34 | 0.21 |  |
| C3849 | 其他电池制造 | 铅酸电池 | 立方米/kVAh | 0.5 | 0.1 |  |
|  |  | 太阳能电池组件 | 立方米/kW | 1.5 | 0.5 | 1、包括硅片→电池→组件生产全过程用水； 2、不含科研实验用水。 |
| C3851 | 家用制冷电器具制造 | 电冰箱 | 立方米/万台 | 4500 | 3500 |  |
|  |  | 家用冷柜 | 立方米/万台 | 3000 | 2500 |  |
| C3852 | 家用空气调节器制造 | 空调器 | 立方米/万套 | 2000 | 1500 |  |
| C3853 | 家用通风电器具制造 | 空气换气机 | 立方米/万台 | 1200 | 500 |  |
| C3854 | 家用厨房电器具制造 | 电饭锅 | 立方米/万台 | 1000 | 500 |  |
|  |  | 微波炉 | 立方米/万台 | 800 | 300 |  |
|  |  | 电炒锅 | 立方米/万台 | 1500 | 700 |  |
|  |  | 压力锅 | 立方米/万台 | 1000 | 500 |  |
|  |  | 电水壶 | 立方米/万台 | 500 | 200 |  |
| C3855 | 家用清洁卫生电器具制造 | 洗衣机 | 立方米/万台 | 1800 | 800 |  |
| C3859 | 其他家用电力器具制造 | 饮水机 | 立方米/万台 | 300 | 250 |  |
|  |  | 家用吸排油烟机 | 立方米/万台 | 1000 | 500 |  |
| C3871 | 电光源制造 | 普通照明灯泡 | 立方米/万只 | 35 | 25 |  |
|  |  | 普通照明管形荧光灯 | 立方米/万支 | 35 | 20 |  |
|  |  | 节能灯 | 立方米/万只 | 30 | 10 |  |
|  |  | LED 灯 | 立方米/万只 | 10 | 3 |  |
| C3879 | 灯用电器附件及其他照明器具制造 | 自镇流荧光灯/镇流器 | 立方米/万只 | 30 | 20 |  |
|  |  | 灯用玻管（壳） | 立方米/万只 | 10 | 5 |  |

- 表  计算机、通信及电子设备制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3911 | 计算机整机制造 | 计算机 | 立方米/万台 | 500 | 200 |  |
| C3912 | 计算机零部件制造 | 电脑主板 | 立方米/万片 | 30 | 10 |  |
|  |  | 液晶面板 | 立方米/万台 | 100 | 50 |  |
| C3921 | 通信系统设备制造 | 信息通讯及关联设备 | 立方米/万台 | 1.2 | 0.9 |  |
| C3922 | 通信终端设备制造 | 手机 | 立方米/万台 | 4.5 | 3.5 |  |
| C3951 | 电视机制造 | 电视机 | 立方米/万台 | 280 | 224 |  |
| C3953 | 影视录放设备制造 | 录像机数字激光音、视盘机 | 立方米/万台 | 1400 | 900 |  |
| C3971 | 电子真空器件制造 | 电工仪器仪表 | 立方米/万台 | 100 | 30 |  |
| C3973 | 集成电路制造 | 金属基板 | 立方米/万片 | 1.8 | 1.4 |  |
|  |  | 集成电路 | 立方米/万块 | 10 | 4 |  |
| C3980 | 电子元件及电子 专用材料制造 | 手机摄像头 | 立方米/万只 | 25 | 15 |  |
|  |  | 手机触摸屏 | 立方米/万个 | 10 | 5 |  |
|  |  | 数码相机精密零部件 | 立方米/万只 | 25 | 15 |  |
| C3982 | 电子电路制造 | 线路板 | 立方米/平方米 | 1.0 | 0.4 |  |
| C3985 | 电子专用材料制造 | 磁性材料 | 立方米/吨 | 30 | 11 |  |

- 表  仪器仪表制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4013 | 绘图、计算及测量仪器 制造 | 量具 | 立方米/万件 | 300 | 200 |  |
| C4030 | 钟表与计时仪器制造 | 手表 | 立方米/万只 | 600 | 500 |  |

- 表  其他制造业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4119 | 其他日用杂品制造 | 晴雨伞 | 立方米/万把 | 80 | 60 |  |
|  |  | 充电手电筒 | 立方米/万只 | 25 | 15 |  |

- 表  废弃资源综合利用业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4210 | 金属废料和碎屑加 工处理 | 废钢（铁）铸造 | 立方米/吨 | 1.2 | 0.8 | 废物再利用 |
| C4220 | 非金属废料和碎屑 加工处理 | 木塑门窗 | 立方米/吨 | 15 | 5 |  |

- 表  电力、热力的生产和供应业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4411 | 火力发电 | 燃煤发电，单机容量<300MW | 立方米/兆瓦时 | 3.20 | 1.85 | 循环冷却 |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 300MW，包括300MW≤单机容量＜500MW 的机组 | 立方米/兆瓦时 | 2.7 | 1.7 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 600MW 以上包括单机容量≥500MW的机组 | 立方米/兆瓦时 | 2.3 | 1.6 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 1000MW | 立方米/兆瓦时 | 2.0 | 1.6 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量<300MW） | 立方米/兆瓦时 | 0.72 | 0.30 | 直流冷却 |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 300MW，包括300MW≤单机容量＜500MW 的机组 | 立方米/兆瓦时 | 0.49 | 0.28 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 600MW 以上包括单机容量≥500MW的机组 | 立方米/兆瓦时 | 0.42 | 0.24 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 1000MW | 立方米/兆瓦时 | 0.35 | 0.22 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量<300MW） | 立方米/兆瓦时 | 0.80 | 0.32 | 空气冷却 |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 300MW，包括300MW≤单机容量＜500MW 的机组 | 立方米/兆瓦时 | 0.57 | 0.30 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 600MW 以上包括单机容量≥500MW的机组 | 立方米/兆瓦时 | 0.49 | 0.27 |  |
|  |  | 燃煤发电，单机容量 1000MW | 立方米/兆瓦时 | 0.42 | 0.24 |  |
|  |  | 燃气-蒸汽联合循环（<300MW） | 立方米/兆瓦时 | 2 | 1 | 循环冷却 |
|  |  | 燃气-蒸汽联合循环（300MW级及以上） | 立方米/兆瓦时 | 1.5 | 0.9 |  |
|  |  | 燃气－蒸汽联合循环 | 立方米/兆瓦时 | 0.4 | 0.2 | 直流与空气冷却 |
|  |  | 燃气机组 | 立方米/兆瓦时 | 1.4 | 1.1 | 循环冷却 |
|  |  | 背压式机组 | 立方米/兆瓦时 | 3 | 2 | 调查值 |
|  |  | 垃圾焚烧发电 | 立方米/兆瓦时 | 10 | 5 |  |
| D4414 | 核力发电 | 电（600MW级）设计单位装机容量取水 | 立方米/秒吉瓦 | 0.057 | / |  |
|  |  | 电（1000MW级）设计单位装机容量取水 | 立方米/秒吉瓦 | 0.036 | / |  |
|  |  | 电（600MW级） | 立方米/兆瓦时 | 0.20 | 0.18 |  |
|  |  | 电（1000MW级） | 立方米/兆瓦时 | 0.11 | 0.04 |  |
| D4430 | 热力生产 和供应 | 蒸汽 | 立方米/吨 | 1.5 | 1.2 | 外冷凝水 不回用 |

备注：当机组采用再生水时，再生水部分在本定额的基础上进行调整（表中的定额值与调整系数的乘积即为采用非常规水机组的定额值）：1、循环冷却机组调整系数为1.2；2、空气冷却机组调整系数为1.1；3、直流机组不予调整，引自GB/T18916.1-2021。

- 表  燃气生产和供应业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4512 | 液化石油气生产和 供应业 | 瓶装液化气 | 立方米/吨 | 0.5 | 0.3 |  |
| D4513 | 煤气生产和供应业 | 城市煤气 | 立方米/万立方米 | 105 | 85 |  |

- 表  水的生产和供应业取水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4610 | 自来水生产和供应 | 自来水 | 立方米/立方米 | 1.20 | 1.05 | 地表水 为水源 |

- 表  房屋建筑业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4700 | 房屋建筑业 | 框架结构 | 立方米/平方米 | 0.6 | 0.3 | 采用商品混凝土 |
|  |  |  | 立方米/平方米 | 1.2 | 0.8 | 采用现场拌制混凝土 |
|  |  | 砖混结构 | 立方米/平方米 | 0.75 | 0.50 |  |
|  |  | 其他结构 | 立方米/平方米 | 1.2 | 0.6 |  |
| E4720 | 体育场馆建筑 | 体育场 | 立方米/平方米 | / | 0.50 |  |
|  |  | 体育馆 | 立方米/平方米 | / | 0.60 |  |

备注：定额以建筑面积为计算基数，为综合定额值。建筑业主要是住宅房屋建筑，包括混凝土搅拌用水（采用商品混凝土除外）、混凝土养护用水和直接生产人员生活用水，以及清洁、除尘等用水，取用水量统计时按照完整施工期取用水量统计；通用值适用于涵盖废旧建筑拆除的施工过程用水。

- 表  建筑装饰、装修和其他建筑业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5000 | 建筑装饰、装修 | 建筑装饰、装修 | 立方米/平方米 | / | 0.06 |  |

备注：定额以建筑装饰、装修面积为计算基数，为综合定额值，包括施工、机械冲洗、降尘、施工现场生活等与建筑施工相关的用水量。

- 表  零售业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5210 | 综合零售 | 百货店 | 立方米/（平方米·年） | 1.7 | 1.0 |  |
|  |  | 大型超市 |  | 2.0 | 1.2 |  |
|  |  | 购物中心 |  | 2.2 | 1.4 |  |
| F5220 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 农贸市场 | 立方米/（平方米·年） | 3.6 | 2.2 |  |

备注：定额以营业面积为计算基数，为综合定额值。用水定额范围包括与服务有直接关系的零售、餐饮、娱乐、办公、清洁、景观绿化、附属设备等用水量，不包括游泳池、滑冰场、洗车等用水量。

- 表  交通运输业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G5330 | 铁路运输辅助活动 | 火车站 | 升/（人·次） | 25 | 15 |  |
| G5410 | 城市公共交通运输 | 城市公共交通 | 升/（人·次） | 0.8 | 0.5 |  |
|  |  | 地铁站 | 升/（人·次） | 0.8 | 0.5 |  |
| G5440 | 道路运输辅助活动 | 长途汽车站 | 升/（人·次） | 40 | 18 |  |
| G5630 | 航空运输辅助活动 | 机场 | 升/（人·次） | 60 | 50 |  |

备注：为综合定额值。用水定额范围包括办公区、售票区/候车/候机区、洗手间、餐厅、绿化、空调补水以及飞机上、火车上、汽车上等取用水；不包括酒店、宾馆、饭店等经营外供水。

- 表  住宿业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 产品名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6110 | 旅游饭店 | 四、五星级（含白金五星级或具有同等规模、质量、水平） | 立方米/（床·年） | 350 | 216 | 宾馆年用水量=定额值×宾馆床位数×宾馆入住率 |
|  |  | 三星级（或具有同等规模、质量、水平） |  | 256 | 146 |  |
|  |  | 一、二星级（或具有同等规模、质量、水平） |  | 180 | 110 |  |
| H6120 | 一般旅馆 | 星级以下 | 立方米/（床·年） | 125 | 70 |  |

备注：定额以床位为计算基数，为综合定额值。用水定额范围包括客房、餐饮、洗衣房、娱乐健身、景观绿化、附属设备等与宾馆服务相关的用水量，不包括对外经营的餐饮、游泳池及外租办公区、公寓、商场等用水量。

- 表  餐饮业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6210 | 正餐服务 | 大型 | 立方米/（平方米·年） | 11.0 | 3.6 | 面积 >500m2 |
|  |  | 中小型 | 立方米/（平方米·年） | 9.0 | 3.6 | 面积≤500m2 |
| H6220 | 快餐服务 | 盒饭、小吃、粥、粉、面之类店 | 立方米/（平方米·年） | 7.3 | 5.5 |  |
| H6230 | 饮料及冷饮服务 | 茶馆、咖啡馆、酒吧 | 立方米/（平方米·年） | 7.3 | 3.6 |  |
|  |  | 其他餐饮业服务 | 立方米/（平方米·年） | 10 | 7 |  |

备注：定额以营业面积为计算基数，为综合定额值。用水定额范围包括厨房、就餐场所、清洁卫生、洗手间、中央空调等用水。

- 表  信息传输、软件和信息技术服务业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 定额产品 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I6310 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.4 | 0.6 |  |
| I6410 | 互联网和相关服务业 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.4 | 0.6 |  |
| I6530 | 信息系统集成和物联网技术服务 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.4 | 0.6 |  |

备注：信息传输、软件和信息技术服务业用水定额以营业面积为计算基数，为综合定额值，用水定额范围包括办公楼、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与信息传输、软件和信息技术服务业相关的用水量。

- 表  金融业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 定额产品 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J6610 | 中央银行服务 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.20 | 0.5 |  |
| J6620 | 货币银行服务 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.20 | 0.5 |  |
| J6820 | 保险业 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.20 | 0.5 |  |

备注：金融业用水定额以营业面积为计算基数，为综合定额值，用水定额范围包括办公楼、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与金融业相关的用水量。

- 表  房地产业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 定额产品 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K7010 | 房地产开发经营 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.0 | 0.6 |  |
| K7020 | 物业管理 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.0 | 0.6 |  |
| K7030 | 房地产中介服务 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.0 | 0.6 |  |

备注：房地产业用水定额以营业面积为计算基数，为综合定额值，用水定额范围包括办公楼、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与房地产业相关的用水量。

- 表  租赁和商务业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 定额产品 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L7211 | 写字楼 | 无水冷中央空调 | 立方米/（平方米·年） | 1.85 | 1.15 |  |
|  |  | 有水冷中央空调 | 立方米/（平方米·年） | 3.0 | 1.5 |  |
| L7250 | 广告业 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.35 | 0.50 |  |
| L7260 | 人力资源服务 | 商业办公 | 立方米/（平方米·年） | 1.35 | 0.50 |  |

备注：租赁和商务业用水定额以营业面积为计算基数，为综合定额值，用水定额范围包括办公楼、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与租赁和商务业相关的用水量。

- 表  科学研究和技术服务业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 定额产品 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M7410 | 气象服务 | 行政办公 | 立方米/（人·年） | 40 | 20 |  |
| M7450 | 质检技术服务 | 行政办公 | 立方米/（人·年） | 40 | 20 |  |

备注：科学研究和技术服务业用水定额以营业面积为计算基数，为综合定额值，用水定额范围包括办公楼、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与科学研究和技术服务业相关的用水量。

- 表  公共设施管理业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N7710 | 生态保护 | 动物园、植物园 | 立方米/（平方米·年） | 0.55 | 0.14 |  |
| N7820 | 环境卫生管理 | 浇洒道路和场地 | 升/（平方米·天） | 1.83 | 1.23 |  |
|  |  | 市内公厕 | 立方米/（坑位·年） | 164 | 109 |  |
| N7840 | 绿化管理 | 绿化 | 升/（平方米·天） | 1.83 | 0.47 |  |
| N7850 | 城市公园管理 | 公园 | 立方米/（平方米·年） | 0.55 | 0.14 |  |

备注：定额除市内公厕以坑位数量为计算基数外，其他分项均以公共绿化面积为计算基数，为综合定额值。用水定额范围包括工作人员用水，如食堂、空调、洗车等。

- 表  居民服务业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O8030 | 洗染服务 | 中央洗衣工厂 | 升/千克 | 42 | 28 |  |
|  |  | 完整洗衣店 |  | 80 | 55 |  |
|  |  | 洗涤工厂公用纺织品（医疗类） |  | 30 | 15 |  |
|  |  | 洗涤工厂公用纺织品（非医疗类） |  | 23 | 12 |  |
| O8040 | 理发及美容 | 理发店 | 升/人次 | 20 | 15 |  |
|  |  | 美容院 | 升/人次 | 50 | 30 |  |
| O8051 | 洗浴服务 | 大型浴池（＞5000m2） | 立方米/（平方米·年） | 4.5 | 2.5 |  |
|  |  | 中型浴池（2000-5000m2） |  | 5.5 | 3.0 |  |
|  |  | 小型浴池（≤2000m2） |  | 7.5 | 4.0 |  |
| O8052 | 足浴服务 | 足疗 | 立方米/（平方米·年） | 22.0 | 7.3 |  |

备注：以营业面积为计算基数，为综合定额值。理发店用水定额范围包括营业用水、场地清洗、员工办公用水等。美容院用水量包括美容护理、皮肤保健、水疗等用水量，以及场地清洁卫生等用水量。洗浴场所年用水量包括淋浴、盆浴、池浴、桑拿、温泉、SPA、餐饮、住宿、冲厕、绿化、空调补水等各环节用水量。

- 表  其他服务业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 |  | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O8110 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 自动洗车 | 中型车 | 升/（车·次） | 36 | 28 |  |
|  |  |  | 小型车 |  | 33 | 24 |  |
|  |  | 手工洗车 | 中型车 |  | 38 | 30 |  |
|  |  |  | 小型车 |  | 35 | 26 |  |

备注：为综合定额值。洗车场所年用水量包括清洗车辆外部和内部、洗涤剂等稀释用水、洗车工具的清洁用水以及场地清洗用水，不包括附属生活用水和外供水。

- 表  教育用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P8310 | 学前教育 | 幼儿园、托儿所 | 立方米/（人·年） | 15 | 8 | 标准人数=走读生+教职工+2×住宿生 |
| P8320 | 初等教育 | 小学 | 立方米/（人·年） | 18 | 11 |  |
| P8330 | 中等教育 | 初中、高中、中等职业学校 | 立方米/（人·年） | 26 | 15 |  |
| P8340 | 高等教育 | 普通高等、成人高等 | 立方米/（人·年） | 85 | 45 | 标准人数=全日制统招人数+留学生+0.5×教职工 |
| P8390 | 技能培训、教育辅助及其他教育 | 教育培训 | 升/（人·日） | 10 | / |  |

备注：1.以标准人数为计算基数，为综合定额值；2.用水定额范围包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量，不包括学校附属的子弟学校、家属区、宾馆等用水量；3.学前、初等、中等及高等教育机构对外培训用水量可按P8390另计，实际培训人数和天数由学校提供有关证明材料。

- 表  卫生用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q8410 | 医院住院部 | 三级医院 | 升/ （床·日） | 820 | 600 |  |
|  |  | 一、二级医院 | 升/ （床·日） | 600 | 400 |  |
|  |  | 其他卫生机构 | 升/ （床·日） | 600 | 400 |  |
| Q8425 | 三级、二级及以下综合医院 | 急诊部、门诊部 | 升/（人·次） | 68 | 35 |  |

备注：1.以上各分项均为综合定额值；2.三级、二级及以下综合医院住院部年用水总量（包括住院部、医技部、教学科研、后勤、行政管理等用水量，不包括洗衣、制药、试验用水量和家属区、宿舍、幼儿园、招待所等外供水量）；3.急诊部、门诊部用水定额范围包括门诊医务室、门诊办公室、洗手间、场地清洁卫生等取用水。

- 表  社会工作用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q8514 | 老年人、残疾人养护服务 | 养老院 | 立方米/（床·年） | 43.8 | 40.0 |  |
| Q8519 | 其他提供住宿社会救助 | 福收容所利 | 立方米/（床·年） | 55.0 | 43.8 |  |

备注：以床位为计算基数，为综合定额值。用水定额范围包括后勤人员用水，包括食堂、洗车、空调、绿化等取用水。养老院用水定额不包括提供医疗服务所需用水。

- 表  文化艺术业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8760 | 电影放映 | 电影院 | 立方米/（平方米·年） | 3.65 | 0.73 |  |
| R8820 | 艺术表演场馆 | 剧院、大礼堂 | 立方米/（平方米·年） | 1.83 | 0.73 |  |
| R8831 | 图书馆 | 图书馆 | 立方米/（平方米·年） | 1.50 | 0.73 |  |
| R8832 | 档案馆 | 档案馆 | 立方米/（平方米·年） | 1.1 | 0.7 |  |
| R8840 | 文物及非物质文化遗产保护 | 堂、祠、碑等 | 立方米/（平方米·年） | 1.10 | 0.37 |  |
| R8850 | 博物馆 | 博物馆 | 立方米/（平方米·年） | 1.10 | 0.37 |  |
| R8860 | 烈士陵园、纪念馆 | 纪念馆 | 立方米/（平方米·年） | 1.10 | 0.37 |  |

备注：以建筑面积为计算基数，为综合定额值。用水定额范围主要包括办公、观众/读者、场地清洁卫生、洗手间、中央空调、景观绿化等取用水，不包括长期开设室外项目，科技文化场馆内其他餐饮、娱乐等用水量。

- 表  体育及娱乐业用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8920 | 体育场地设施管理 | 游泳池（室内） | 升/（立方米·日） | 90 | 60 |  |
|  |  | 游泳池（室外） |  | 110 | 90 |  |
|  |  | 淋浴 | 升/（人·场） | 40 | 25 |  |
|  |  | 综合性体育场馆 | 立方米/（平方米·年） | 0.73 | 0.5 |  |
| R8930 | 健身休闲活动 | 台球馆、保龄球馆、健身房等室内场所 | 立方米/（平方米·年） | 2.9 | 1.8 |  |
|  |  | 高尔夫球场 | 立方米/（平方米·年） | 0.32 | / | 不同功能区用水定额参考GB/T30684-201 4 |
|  |  | 人工造雪滑雪场 | 立方米/（平方米·年） | 0.55 | 0.45 |  |
| R9010 | 室内娱乐活动 | 夜总会、歌舞厅等 | 立方米/（平方米·年） | 2.9 | 1.8 |  |

备注：1.定额为综合定额值；2.游泳场馆用水包括游泳池补水及其他杂用水、淋浴用水。游泳池补水及其他杂用水的用水定额按游泳池单位容积补水量折算，淋浴的用水定额是单人单场的淋浴用水量；3.综合性体育场馆用水定额范围包括办公区、空调、绿化、（运动员）洗浴等用于场馆的运营、维护和管理的水量，不包括游泳池及附属设施、潜水场地及附属设施、冰雪项目场地外租商户和全民健身用的设备设施用水量；4.高尔夫球场用水定额范围包括果岭、发球台、球道、高草区、自然区等区域的草地灌溉用水，以及直接服务于高尔夫运动的餐饮、住宿、保洁等生活用水量，不包括球场内酒店、写字楼等非灌溉用水；5.人工造雪滑雪场用水定额包括造雪用水、雪道植被灌溉用水、绿化用水、生活用水等；6.室内娱乐活动用水定额范围包括饮食、场地清洁卫生、洗手间、绿化等取用水。

- 表  国家机构用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 通用值 | 先进值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9200 | 国家机构 | 机关办公 | 立方米/（人·年） | 38 | 15 |  |
|  |  | 消防部队 |  | 219 | 109 |  |
|  |  | 男子监狱 |  | 54.8 | 43.8 |  |
|  |  | 女子监狱 |  | 65.7 | 54.8 |  |
|  |  | 看守所 |  | 58.4 | 54.8 |  |

备注：1.定额以单位内总人数为计算基数，为综合定额值；2.机关办公用水定额范围包括办公楼、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与机关服务相关的用水量，不包括对外服务的政务大厅等用水量；3.消防部队用水定额范围还包括消防演练用水。

- 表  居民生活用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分项名称 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ED101 | 城市居民 | 城市居民生活用水 | 升/（人·日） | 120-180 | 根据本地水资源条件和经济发展水平在相应的范围内确定用水定额 |
| ED102 | 农村居民 | 农村居民生活用水 | 升/（人·日） | 60-180 | 根据本地水资源条件和经济发展水平在相应的范围内确定用水定额 |

# 附录 A （规范性附录）用水行业分类代码表

- A.1 用水行业分类代码见表A.1

- 表A.1 用水行业分类代码

| 门 类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类 别 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  | 农、林、牧、渔业 |
|  | 01 |  |  | 农业 |
|  |  | 011 | 0110 | 谷物种植 |
|  |  |  | 0111 | 稻谷种植 |
|  |  |  | 0112 | 小麦种植 |
|  |  |  | 0113 | 玉米种植 |
|  |  |  | 0119 | 其他谷物种植 |
|  |  | 012 | 0120 | 豆类、油料和薯类种植 |
|  |  |  | 0121 | 豆类种植 |
|  |  |  | 0122 | 油料种植 |
|  |  |  | 0123 | 薯类种植 |
|  |  | 013 | 0130 | 棉、麻、糖、烟草种植 |
|  |  |  | 0131 | 棉花种植 |
|  |  |  | 0132 | 麻类种植 |
|  |  |  | 0133 | 糖料种植 |
|  |  |  | 0134 | 烟草种植 |
|  |  | 014 | 0140 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
|  |  |  | 0141 | 蔬菜种植 |
|  |  |  | 0142 | 食用菌种植 |
|  |  |  | 0143 | 花卉种植 |
|  |  |  | 0149 | 其他园艺作物种植 |
|  |  | 015 | 0150 | 水果种植 |
|  |  |  | 0151 | 仁果类和核果类水果种植 |
|  |  |  | 0152 | 葡萄种植 |
|  |  |  | 0153 | 柑橘类种植 |
|  |  |  | 0154 | 香蕉等亚热带水果种植 |
|  |  |  | 0159 | 其他水果种植 |
|  |  | 016 | 0160 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 |
|  |  |  | 0161 | 坚果种植 |
|  |  |  | 0162 | 含油果种植 |
|  |  |  | 0163 | 香料作物种植 |
|  |  |  | 0164 | 茶叶种植 |
|  |  |  | 0169 | 其他饮料作物种植 |
|  |  | 017 | 0170 | 中药材种植 |
|  |  |  | 0171 | 中草药种植 |
|  |  |  | 0179 | 其他中药材种植 |
|  |  | 018 | 0180 | 草种植及割草 |
|  |  |  | 0181 | 草种植 |
|  |  |  | 0182 | 天然草原割草 |
|  |  | 019 | 0190 | 其他农业 |
|  | 02 |  |  | 林业 |
|  |  | 021 | 0210 | 林木育种和育苗 |
|  |  |  | 0211 | 林木育种 |
|  |  |  | 0212 | 林木育苗 |
|  | 03 |  |  | 畜牧业 |
|  |  | 031 | 0310 | 牲畜饲养 |
|  |  |  | 0311 | 牛的饲养 |
|  |  |  | 0312 | 马的饲养 |
|  |  |  | 0313 | 猪的饲养 |
|  |  |  | 0314 | 羊的饲养 |
|  |  |  | 0315 | 骆驼饲养 |
|  |  |  | 0319 | 其他牲畜的饲养 |
|  |  | 032 | 0320 | 家禽饲养 |
|  |  |  | 0321 | 鸡的饲养 |
|  |  |  | 0322 | 鸭的饲养 |
|  |  |  | 0323 | 鹅的饲养 |
|  |  |  | 0329 | 其他家禽的饲养 |
|  |  | 039 | 0390 | 其他畜牧 |
|  |  |  | 0391 | 兔的饲养 |
|  |  |  | 0392 | 蜜蜂饲养 |
|  |  |  | 0399 | 其他未列明畜牧业 |
|  | 04 |  |  | 渔业 |
|  |  | 041 | 0410 | 水产养殖 |
|  |  |  | 0411 | 海水养殖 |
|  |  |  | 0412 | 内陆养殖 |
| B | 06 |  |  | 煤炭开采和洗选业 |
|  |  | 061 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 |
|  | 08 |  |  | 采矿业 |
|  |  |  |  | 黑色金属矿采选业 |
|  |  | 081 | 0810 | 铁矿采选 |
|  | 09 |  |  | 有色金属矿采选业 |
|  |  | 091 |  | 常用有色金属矿采选 |
|  |  |  | 0911 | 铜矿采选 |
|  |  |  | 0912 | 铅锌矿采选 |
|  |  | 092 |  | 贵金属矿采选 |
|  |  |  | 0921 | 金矿采选 |
|  | 10 |  |  | 非金属矿采选业 |
|  |  | 101 |  | 土砂石开采 |
|  |  |  | 1011 | 石灰石、石膏开采 |
|  |  |  | 1012 | 建筑装饰用石开采 |
|  |  | 109 |  | 石棉及其他非金属矿采选 |
|  |  |  | 1099 | 其他未列明非金属矿采选 |
|  | 12 |  |  | 其他采矿业 |
|  |  | 120 | 1200 | 其他采矿业 |
| C |  |  |  | 制造业 |
|  | 13 |  |  | 农副食品加工业 |
|  |  | 131 |  | 谷物磨制 |
|  |  |  | 1311 | 稻谷加工 |
|  |  |  | 1312 | 小麦加工 |
|  |  | 132 | 1320 | 饲料加工 |
|  |  | 133 |  | 植物油加工 |
|  |  |  | 1331 | 食用植物油加工 |
|  |  | 134 | 1340 | 制糖业 |
|  |  | 135 |  | 屠宰及肉类加工 |
|  |  |  | 1351 | 牲畜屠宰 |
|  |  |  | 1352 | 禽类屠宰 |
|  |  |  | 1353 | 肉制品及副产品加工 |
|  |  | 136 |  | 水产品加工 |
|  |  |  | 1361 | 水产品冷冻加工 |
|  |  | 137 |  | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 |
|  |  |  | 1371 | 蔬菜加工 |
|  |  | 139 |  | 其他农副食品加工 |
|  |  |  | 1391 | 淀粉及淀粉制品制造 |
|  |  |  | 1392 | 豆制品制造 |
|  |  |  | 1393 | 蛋品加工 |
|  | 14 |  |  | 食品制造业 |
|  |  | 142 |  | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
|  |  |  | 1421 | 糖果、巧克力制造 |
|  |  | 143 |  | 方便食品制造 |
|  |  |  | 1432 | 速冻食品制造 |
|  |  |  | 1433 | 方便面制造 |
|  |  | 144 |  | 乳制品制造 |
|  |  |  | 1441 | 液体乳制造 |
|  |  |  | 1442 | 乳粉制造 |
|  |  |  | 1449 | 其他乳制品制造 |
|  |  | 145 |  | 罐头食品制造 |
|  |  |  | 1453 | 蔬菜、水果罐头制造 |
|  |  | 146 |  | 调味品、发酵制品制造 |
|  |  |  | 1461 | 味精制造 |
|  |  |  | 1462 | 酱油、食醋及类似制品制造 |
|  |  |  | 1469 | 其他调味品、发酵制品制造 |
|  |  | 149 |  | 其他食品制造 |
|  |  |  | 1491 | 营养食品制造 |
|  |  |  | 1493 | 冷冻饮品及食用冰制造 |
|  |  |  | 1494 | 盐加工 |
|  | 15 |  |  | 酒、饮料和精制茶制造业 |
|  |  | 151 |  | 酒的制造 |
|  |  |  | 1511 | 酒精制造 |
|  |  |  | 1512 | 白酒制造 |
|  |  |  | 1513 | 啤酒制造 |
|  |  |  | 1514 | 黄酒制造 |
|  |  | 152 |  | 饮料制造 |
|  |  |  | 1521 | 碳酸饮料制造 |
|  |  |  | 1522 | 瓶（罐）装饮用水制造 |
|  |  |  | 1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
|  |  |  | 1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
|  |  |  | 1525 | 固体饮料制造 |
|  |  |  | 1529 | 茶饮料及其他饮料制造 |
|  | 16 |  |  | 烟草制品业 |
|  |  | 162 | 1620 | 卷烟制造 |
|  |  | 169 | 1690 | 其他烟草制品制造 |
|  | 17 |  |  | 纺织业 |
|  |  | 171 |  | 棉纺织及印染精加工 |
|  |  |  | 1711 | 棉纺纱加工 |
|  |  |  | 1712 | 棉织造加工 |
|  |  |  | 1713 | 棉印染精加工 |
|  |  | 172 |  | 毛纺织及染整精加工 |
|  |  |  | 1721 | 毛条和毛纱线加工 |
|  |  |  | 1722 | 毛织造加工 |
|  |  |  | 1723 | 毛染整精加工 |
|  |  | 173 |  | 麻纺织及染整精加工 |
|  |  |  | 1731 | 麻纤维纺前加工和纺纱 |
|  |  |  | 1732 | 麻织造加工 |
|  |  |  | 1733 | 麻染整精加工 |
|  |  | 174 |  | 丝绢纺织及印染精加工 |
|  |  |  | 1741 | 缫丝加工 |
|  |  |  | 1742 | 绢纺和丝织加工 |
|  |  |  | 1743 | 丝印染精加工 |
|  |  | 175 |  | 化纤织造及印染精加工 |
|  |  |  | 1751 | 化纤织造加工 |
|  |  |  | 1752 | 化纤织物染整精加工 |
|  |  | 176 |  | 针织或钩针编织物及其制品制造 |
|  |  |  | 1761 | 针织或钩针编织物织造 |
|  |  |  | 1763 | 针织或钩针编织品制造 |
|  |  | 177 |  | 家用纺织制成品制造 |
|  |  |  | 1771 | 床上用品制造 |
|  |  |  | 1772 | 毛巾类制品制造 |
|  |  |  | 1773 | 窗帘、布艺类产品制造 |
|  |  |  | 1779 | 其他家用纺织制成品制造 |
|  |  | 178 |  | 产业用纺织制成品制造 |
|  |  |  | 1781 | 非织造布制造 |
|  |  |  | 1789 | 其他产业用纺织制成品制造 |
|  | 18 |  |  | 纺织服装、服饰业 |
|  |  | 181 | 1810 | 机织服装制造 |
|  |  | 182 | 1820 | 针织或钩针编织服装制造 |
|  |  | 183 | 1830 | 服饰制造 |
|  | 19 |  |  | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
|  |  | 191 | 1910 | 皮革鞣制加工 |
|  |  | 192 |  | 皮革制品制造 |
|  |  |  | 1921 | 皮革服装制造 |
|  |  |  | 1922 | 皮箱、包（袋）制造 |
|  |  | 193 |  | 毛皮鞣制及制品加工 |
|  |  |  | 1931 | 毛皮鞣制加工 |
|  |  |  | 1939 | 其他毛皮制品加工 |
|  |  | 194 |  | 羽毛（绒）加工及制品制造 |
|  |  |  | 1941 | 羽毛（绒）加工 |
|  |  | 195 |  | 制鞋业 |
|  |  |  | 1951 | 纺织面料鞋制造 |
|  |  |  | 1952 | 皮鞋制造 |
|  | 20 |  |  | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
|  |  | 202 |  | 人造板制造 |
|  |  |  | 2021 | 胶合板制造 |
|  |  |  | 2022 | 纤维板制造 |
|  |  |  | 2023 | 刨花板制造 |
|  |  | 203 |  | 木质制品制造 |
|  |  |  | 2034 | 木地板制造 |
|  |  | 204 |  | 竹、藤、棕、草等制品制造 |
|  |  |  | 2041 | 竹制品制造 |
|  | 21 |  |  | 家具制造业 |
|  |  | 211 | 2110 | 木质家具制造 |
|  |  | 213 | 2130 | 金属家具制造 |
|  | 22 |  |  | 造纸和纸制品业 |
|  |  | 221 |  | 纸浆制造 |
|  |  |  | 2211 | 木竹浆制造 |
|  |  |  | 2212 | 非木竹浆制造 |
|  |  | 222 |  | 造纸 |
|  |  |  | 2221 | 机制纸及纸板制造 |
|  |  |  | 2223 | 加工纸制造 |
|  |  | 223 |  | 纸制品制造 |
|  |  |  | 2231 | 纸和纸板容器制造 |
|  | 23 |  |  | 印刷和记录媒介复制业 |
|  |  | 231 |  | 印刷 |
|  |  |  | 2311 | 书、报刊印刷 |
|  |  | 233 | 2330 | 记录媒介复制 |
|  | 24 |  |  | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
|  |  | 241 |  | 文教办公用品制造 |
|  |  |  | 2411 | 文具制造 |
|  |  |  | 2412 | 笔的制造 |
|  | 25 |  |  | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
|  |  | 251 |  | 精炼石油产品制造 |
|  |  |  | 2511 | 原油加工及石油制品制造 |
|  | 26 |  |  | 化学原料和化学制品制造业 |
|  |  | 261 |  | 基础化学原料制造 |
|  |  |  | 2611 | 无机酸制造 |
|  |  |  | 2612 | 无机碱制造 |
|  |  |  | 2613 | 无机盐制造 |
|  |  |  | 2614 | 有机化学原料制造 |
|  |  |  | 2619 | 其他基础化学原料制造 |
|  |  | 262 |  | 肥料制造 |
|  |  |  | 2621 | 氮肥制造 |
|  |  |  | 2622 | 磷肥制造 |
|  |  | 263 |  | 农药制造 |
|  |  |  | 2631 | 化学农药制造 |
|  |  | 264 |  | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
|  |  |  | 2641 | 涂料制造 |
|  |  |  | 2642 | 油墨及类似产品制造 |
|  |  |  | 2643 | 工业颜料制造 |
|  |  |  | 2645 | 染料制造 |
|  |  | 265 |  | 合成材料制造 |
|  |  |  | 2651 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
|  |  |  | 2652 | 合成橡胶制造 |
|  |  |  | 2653 | 合成纤维单（聚合）体制造 |
|  |  |  | 2659 | 其他合成材料制造 |
|  |  | 266 |  | 专用化学产品制造 |
|  |  |  | 2661 | 化学试剂和助剂制造 |
|  |  |  | 2669 | 其他专用化学产品制造 |
|  |  | 267 |  | 炸药、火工及焰火产品制造 |
|  |  |  | 2671 | 炸药及火工产品制造 |
|  |  | 268 |  | 日用化学产品制造 |
|  |  |  | 2681 | 肥皂及洗涤剂制造 |
|  |  |  | 2682 | 化妆品制造 |
|  |  |  | 2683 | 口腔清洁用品制造 |
|  |  |  | 2684 | 香料、香精制造 |
|  |  |  | 2689 | 其他日用化学产品制造 |
|  | 27 |  |  | 医药制造业 |
|  |  | 271 | 2710 | 化学药品原料药制造 |
|  |  | 272 | 2720 | 化学药品制剂制造 |
|  |  | 274 | 2740 | 中成药生产 |
|  |  | 276 |  | 生物药品制品制造 |
|  |  |  | 2762 | 基因工程药物和疫苗制造 |
|  | 28 |  |  | 化学纤维制造业 |
|  |  | 281 |  | 纤维素纤维原料及纤维制造 |
|  |  |  | 2811 | 化纤浆粕制造 |
|  |  |  | 2812 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 |
|  |  | 282 |  | 合成纤维制造 |
|  |  |  | 2821 | 锦纶纤维制造 |
|  |  |  | 2822 | 涤纶纤维制造 |
|  |  |  | 2823 | 腈纶纤维制造 |
|  |  |  | 2824 | 维纶纤维制造 |
|  |  |  | 2825 | 丙纶纤维制造 |
|  |  |  | 2826 | 氨纶纤维制造 |
|  | 29 |  |  | 橡胶和塑料制品业 |
|  |  | 291 |  | 橡胶制品业 |
|  |  |  | 2911 | 轮胎制造 |
|  |  |  | 2912 | 橡胶板、管、带制造 |
|  |  |  | 2913 | 橡胶零件制造 |
|  |  |  | 2914 | 再生橡胶制造 |
|  |  | 292 |  | 塑料制品业 |
|  |  |  | 2921 | 塑料薄膜制造 |
|  |  |  | 2922 | 塑料板、管、型材制造 |
|  |  |  | 2923 | 塑料丝、绳及编织品制造 |
|  |  |  | 2924 | 泡沫塑料制造 |
|  |  |  | 2925 | 塑料人造革、合成革制造 |
|  |  |  | 2926 | 塑料包装箱及容器制造 |
|  |  |  | 2927 | 日用塑料制品制造 |
|  |  |  | 2929 | 塑料零件及其他塑料制品制造 |
|  | 30 |  |  | 非金属矿物制品业 |
|  |  | 301 |  | 水泥、石灰和石膏制造 |
|  |  |  | 3011 | 水泥制造 |
|  |  |  | 3012 | 石灰和石膏制造 |
|  |  | 302 |  | 石膏、水泥制品及类似制品制造 |
|  |  |  | 3021 | 水泥制品制造 |
|  |  |  | 3022 | 砼结构构件制造 |
|  |  | 303 |  | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
|  |  |  | 3031 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
|  |  |  | 3032 | 建筑用石加工 |
|  |  | 304 |  | 玻璃制造 |
|  |  |  | 3041 | 平板玻璃制造 |
|  |  | 305 |  | 玻璃制品制造 |
|  |  |  | 3051 | 技术玻璃制品制造 |
|  |  |  | 3055 | 玻璃包装容器制造 |
|  |  | 306 |  | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
|  |  |  | 3061 | 玻璃纤维及制品制造 |
|  |  | 307 |  | 陶瓷制品制造 |
|  |  |  | 3071 | 建筑陶瓷制品制造 |
|  |  |  | 3072 | 卫生陶瓷制品制造 |
|  |  |  | 3073 | 特种陶瓷制品制造 |
|  |  | 308 |  | 耐火材料制品制造 |
|  |  |  | 3081 | 石棉制品制造 |
|  | 31 |  |  | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
|  |  | 312 | 3120 | 炼钢 |
|  |  | 313 | 3130 | 钢压延加工 |
|  |  | 314 | 3140 | 铁合金冶炼 |
|  | 32 |  |  | 有色金属冶炼和压延加工业 |
|  |  | 321 |  | 常用有色金属冶炼 |
|  |  |  | 3211 | 铜冶炼 |
|  |  |  | 3212 | 铅锌冶炼 |
|  |  |  | 3216 | 铝冶炼 |
|  |  | 325 |  | 有色金属压延加工 |
|  |  |  | 3251 | 铜压延加工 |
|  |  |  | 3252 | 铝压延加工 |
|  | 33 |  |  | 金属制品业 |
|  |  | 331 |  | 结构性金属制品制造 |
|  |  |  | 3311 | 金属结构制造 |
|  |  |  | 3312 | 金属门窗制造 |
|  |  | 332 |  | 金属工具制造 |
|  |  |  | 3321 | 切削工具制造 |
|  |  |  | 3322 | 手工具制造 |
|  |  |  | 3324 | 刀剪及类似日用金属工具制造 |
|  |  | 333 |  | 集装箱及金属包装容器制造 |
|  |  |  | 3332 | 金属压力容器制造 |
|  |  |  | 3333 | 金属包装容器及材料制造 |
|  |  | 334 | 3340 | 金属丝绳及其制品制造 |
|  |  | 335 |  | 建筑、安全用金属制品制造 |
|  |  |  | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 |
|  |  |  | 3359 | 其他建筑、安全用金属制品制造 |
|  |  | 336 | 3360 | 金属表面处理及热处理加工 |
|  |  | 339 |  | 铸造及其他金属制品制造 |
|  |  |  | 3391 | 黑色金属铸造 |
|  |  |  | 3393 | 锻件及粉末冶金制品制造 |
|  |  |  | 3394 | 交通及公共管理用金属标牌制造 |
|  |  |  | 3399 | 其他未列明金属制品制造 |
|  | 34 |  |  | 通用设备制造业 |
|  |  | 341 |  | 锅炉及原动设备制造 |
|  |  |  | 3411 | 锅炉及辅助设备制造 |
|  |  |  | 3412 | 内燃机及配件制造 |
|  |  |  | 3413 | 汽轮机及辅机制造 |
|  |  |  | 3414 | 水轮机及辅机制造 |
|  |  | 342 |  | 金属加工机械制造 |
|  |  |  | 3421 | 金属切削机床制造 |
|  |  |  | 3422 | 金属成形机床制造 |
|  |  |  | 3424 | 金属切割及焊接设备制造 |
|  |  | 343 |  | 物料搬运设备制造 |
|  |  |  | 3431 | 轻小型起重设备制造 |
|  |  |  | 3432 | 生产专用起重机制造 |
|  |  |  | 3433 | 生产专用车辆制造 |
|  |  |  | 3435 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 |
|  |  | 344 |  | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
|  |  |  | 3441 | 泵及真空设备制造 |
|  |  |  | 3442 | 气体压缩机械制造 |
|  |  |  | 3443 | 阀门和旋塞制造 |
|  |  |  | 3444 | 液压动力机械及元件制造 |
|  |  | 345 |  | 轴承、齿轮和传动部件制造 |
|  |  |  | 3451 | 滚动轴承制造 |
|  |  |  | 3453 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 |
|  |  | 346 |  | 烘炉、风机、包装等设备制造 |
|  |  |  | 3463 | 气体、液体分离及纯净设备制造 |
|  |  |  | 3464 | 制冷、空调设备制造 |
|  |  | 348 |  | 通用零部件制造 |
|  |  |  | 3482 | 紧固件制造 |
|  |  |  | 3483 | 弹簧制造 |
|  | 35 |  |  | 专用设备制造业 |
|  |  | 351 |  | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
|  |  |  | 3511 | 矿山机械制造 |
|  |  |  | 3514 | 建筑工程用机械制造 |
|  |  |  | 3516 | 冶金专用设备制造 |
|  |  | 352 |  | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 |
|  |  |  | 3523 | 塑料加工专用设备制造 |
|  |  | 353 |  | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 |
|  |  |  | 3533 | 烟草生产专用设备制造 |
|  |  | 354 |  | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 |
|  |  |  | 3542 | 印刷专用设备制造 |
|  |  | 355 |  | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 |
|  |  |  | 3551 | 纺织专用设备制造 |
|  |  |  | 3553 | 缝制机械制造 |
|  |  | 356 |  | 电子和电工机械专用设备制造 |
|  |  |  | 3561 | 电工机械专用设备制造 |
|  |  | 357 |  | 农、林、牧、渔专用机械制造 |
|  |  |  | 3571 | 拖拉机制造 |
|  |  | 358 |  | 医疗仪器设备及器械制造 |
|  |  |  | 3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 |
|  |  |  | 3587 | 眼镜制造 |
|  | 36 |  |  | 汽车制造业 |
|  |  | 361 |  | 汽车整车制造 |
|  |  |  | 3611 | 汽柴油车整车制造 |
|  |  | 367 | 3670 | 汽车零部件及配件制造 |
|  | 37 |  |  | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
|  |  | 373 |  | 船舶及相关装置制造 |
|  |  |  | 3731 | 金属船舶制造 |
|  |  |  | 3732 | 非金属船舶制造 |
|  |  | 375 |  | 摩托车制造 |
|  |  |  | 3751 | 摩托车整车制造 |
|  |  |  | 3752 | 摩托车零部件及配件制造 |
|  |  | 376 |  | 自行车和残疾人座车制造 |
|  |  |  | 3761 | 自行车制造 |
|  |  | 377 | 3770 | 助动车制造 |
|  | 38 |  |  | 电气机械和器材制造业 |
|  |  | 381 |  | 电机制造 |
|  |  |  | 3811 | 发电机及发电机组制造 |
|  |  |  | 3812 | 电动机制造 |
|  |  | 382 |  | 输配电及控制设备制造 |
|  |  |  | 3821 | 变压器、整流器和电感器制造 |
|  |  |  | 3822 | 电容器及其配套设备制造 |
|  |  | 383 |  | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 |
|  |  |  | 3831 | 电线、电缆制造 |
|  |  |  | 3832 | 光纤制造 |
|  |  |  | 3833 | 光缆制造 |
|  |  |  | 3834 | 绝缘制品制造 |
|  |  |  | 3839 | 其他电工器材制造 |
|  |  | 384 |  | 电池制造 |
|  |  |  | 3841 | 锂离子电池制造 |
|  |  |  | 3842 | 镍氢电池制造 |
|  |  |  | 3849 | 其他电池制造 |
|  |  | 385 |  | 家用电力器具制造 |
|  |  |  | 3851 | 家用制冷电器具制造 |
|  |  |  | 3852 | 家用空气调节器制造 |
|  |  |  | 3853 | 家用通风电器具制造 |
|  |  |  | 3854 | 家用厨房电器具制造 |
|  |  |  | 3855 | 家用清洁卫生电器具制造 |
|  |  |  | 3859 | 其他家用电力器具制造 |
|  |  | 387 |  | 照明器具制造 |
|  |  |  | 3871 | 电光源制造 |
|  |  |  | 3879 | 灯用电器附件及其他照明器具制造 |
|  | 39 |  |  | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  |  | 391 |  | 计算机制造 |
|  |  |  | 3911 | 计算机整机制造 |
|  |  |  | 3912 | 计算机零部件制造 |
|  |  | 392 |  | 通信设备制造 |
|  |  |  | 3921 | 通信系统设备制造 |
|  |  |  | 3922 | 通信终端设备制造 |
|  |  | 395 |  | 非专业视听设备制造 |
|  |  |  | 3951 | 电视机制造 |
|  |  |  | 3953 | 影视录放设备制造 |
|  |  | 397 |  | 电子器件制造 |
|  |  |  | 3971 | 电子真空器件制造 |
|  |  |  | 3973 | 集成电路制造 |
|  |  | 398 | 3980 | 电子元件及电子专用材料制造 |
|  | 40 |  |  | 仪器仪表制造业 |
|  |  | 401 |  | 通用仪器仪表制造 |
|  |  |  | 4013 | 绘图、计算及测量仪器制造 |
|  |  | 403 | 4030 | 钟表与计时仪器制造 |
|  | 41 |  |  | 其他制造业 |
|  |  | 411 |  | 日用杂品制造 |
|  |  |  | 4119 | 其他日用杂品制造 |
|  | 42 |  |  | 废弃资源综合利用业 |
|  |  | 421 | 4210 | 金属废料和碎屑加工处理 |
|  |  | 422 | 4220 | 非金属废料和碎屑加工处理 |
| D |  |  |  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|  | 44 |  |  | 电力、热力生产和供应业 |
|  |  | 441 |  | 电力生产 |
|  |  |  | 4411 | 火力发电 |
|  |  |  | 4414 | 核力发电 |
|  |  | 443 | 4430 | 热力生产和供应 |
|  | 45 |  |  | 燃气生产和供应业 |
|  |  | 451 |  | 燃气生产和供应业 |
|  |  |  | 4512 | 液化石油气生产和供应业 |
|  |  |  | 4513 | 煤气生产和供应业 |
|  | 46 |  |  | 水的生产和供应业 |
|  |  | 461 | 4610 | 自来水生产和供应 |
| E |  |  |  | 建筑业 |
|  | 47 |  |  | 房屋建筑业 |
|  |  | 471 | 4710 | 住宅房屋建筑 |
|  |  | 472 | 4720 | 体育场馆建筑 |
|  |  | 479 | 4790 |  |
|  |  |  |  | 其他房屋建筑业 |
| F |  |  |  | 批发零售业 |
|  | 52 |  |  | 零售业 |
|  |  | 521 |  | 综合零售 |
|  |  |  | 5211 | 百货零售 |
|  |  |  | 5212 | 超级市场零售 |
|  |  |  | 5213 | 便利店零售 |
|  |  |  | 5219 | 其他综合零售 |
|  |  | 522 |  | 食品、饮料及烟草制品专门零售 |
|  |  |  | 5221 | 粮油零售 |
|  |  |  | 5222 | 糕点、面包零售 |
|  |  |  | 5223 | 果品、蔬菜零售 |
|  |  |  | 5224 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
|  |  |  | 5225 | 营养和保健品零售 |
|  |  |  | 5226 | 酒、饮料和茶叶零售 |
|  |  |  | 5227 | 烟草制品零售 |
|  |  |  | 5229 | 其他食品零售 |
| G |  |  |  | 交通运输、仓储和邮政业 |
|  | 53 |  |  | 铁路运输业 |
|  |  | 533 |  | 铁路运输辅助活动 |
|  |  |  | 5311 | 高速铁路旅客运输 |
|  |  |  | 5312 | 城际铁路旅客运输 |
|  |  |  | 5313 | 普通铁路旅客运输 |
|  | 54 |  |  | 道路运输业 |
|  |  | 541 |  | 城市公共交通运输 |
|  |  |  | 5411 | 公共电汽车客运 |
|  |  |  | 5412 | 城市轨道交通 |
|  |  |  | 5413 | 出租车客运 |
|  |  |  | 5415 | 公共自行车服务 |
|  |  |  | 5419 | 其他城市公共交通运输 |
|  |  | 544 |  | 道路运输辅助活动 |
|  |  |  | 5441 | 客运汽车站 |
|  |  |  | 5442 | 货运枢纽（站） |
|  |  |  | 5443 | 公路管理与养护 |
|  |  |  | 5449 | 其他道路运输辅助活动 |
|  |  | 563 |  | 航空运输辅助活动 |
|  |  |  | 5631 | 机场 |
|  |  |  | 5632 | 空中交通管理 |
|  |  |  | 5639 | 其他航空运输辅助活动 |
| H |  |  |  | 住宿和餐饮业 |
|  | 61 |  |  | 住宿业 |
|  |  | 611 | 6110 | 旅游饭店 |
|  |  | 612 |  | 一般旅馆 |
|  |  |  | 6121 | 经济型连锁酒店 |
|  |  |  | 6129 | 其他一般旅馆 |
|  | 62 |  |  | 餐饮业 |
|  |  | 621 | 6210 | 正餐服务 |
|  |  | 622 | 6220 | 快餐服务 |
|  |  | 623 |  | 饮料及冷饮服务 |
|  |  |  | 6231 | 茶馆服务 |
|  |  |  | 6232 | 咖啡馆服务 |
|  |  |  | 6233 | 酒吧服务 |
|  |  |  | 6239 | 其他饮料机冷饮服务 |
| N |  |  |  | 水利、环境和公共设施管理业 |
|  | 77 |  |  | 生态保护和环境治理业 |
|  |  | 771 |  | 生态保护 |
|  |  |  | 7711 | 自然生态系统保护管理 |
|  |  |  | 7712 | 自然遗迹保护管理 |
|  |  |  | 7713 | 野生动物保护 |
|  |  |  | 7714 | 野生植物保护 |
|  |  |  | 7715 | 动物园、水族馆管理服务 |
|  |  |  | 7716 | 植物园管理服务 |
|  |  |  | 7719 | 其他自然保护 |
|  | 78 |  |  | 公共设施管理业 |
|  |  | 782 | 7820 | 环境卫生管理 |
|  |  | 784 | 7840 | 绿化管理 |
|  |  | 785 | 7850 | 城市公园管理 |
| O |  |  |  | 居民服务、修理和其他服务业 |
|  | 80 |  |  | 居民服务业 |
|  |  | 803 | 8030 | 洗染服务 |
|  |  | 804 | 8040 | 理发及美容服务 |
|  |  | 805 |  | 洗浴和保健养生服务 |
|  |  |  | 8051 | 洗浴服务 |
|  |  |  | 8052 | 足浴服务 |
|  |  | 811 |  | 汽车、摩托车等修理与维护 |
|  |  |  | 8111 | 汽车修理与维护 |
|  |  |  | 8112 | 大型车辆装备修理与维护 |
|  |  |  | 8113 | 摩托车修理与维护 |
|  |  |  | 8114 | 助动车等修理与维护 |
| P |  |  |  | 教育 |
|  | 83 |  |  | 教育 |
|  |  | 831 | 8310 | 学前教育 |
|  |  | 832 |  | 初等教育 |
|  |  |  | 8321 | 普通小学教育 |
|  |  |  | 8322 | 成人小学教育 |
|  |  | 833 |  | 中等教育 |
|  |  |  | 8331 | 普通初中教育 |
|  |  |  | 8332 | 职业初中教育 |
|  |  |  | 8333 | 成人初中教育 |
|  |  |  | 8334 | 普通高中教育 |
|  |  |  | 8335 | 成人高中教育 |
|  |  |  | 8336 | 中等职业学校教育 |
|  |  | 834 |  | 高等教育 |
|  |  |  | 8341 | 普通高等教育 |
|  |  |  | 8342 | 成人高等教育 |
|  |  | 839 |  | 技能培训、教育辅助及其他教育 |
|  |  |  | 8391 | 职业技能培训 |
|  |  |  | 8392 | 体校及体育培训 |
|  |  |  | 8393 | 文化艺术培训 |
|  |  |  | 8394 | 教育辅助服务 |
|  |  |  | 8399 | 其他未列明教育 |
| Q |  |  |  | 卫生和社会工作 |
|  | 84 |  |  | 卫生 |
|  |  | 841 |  | 医院 |
|  |  |  | 8411 | 综合医院 |
|  |  |  | 8412 | 中医医院 |
|  |  |  | 8413 | 中西医结合医院 |
|  |  |  | 8414 | 民族医院 |
|  |  |  | 8415 | 专科医院 |
|  |  |  | 8416 | 疗养院 |
|  |  | 842 | 8425 | 门诊部（所） |
|  | 85 |  |  | 社会工作 |
|  |  | 851 |  | 提供住宿社会工作 |
|  |  |  | 8514 | 老年人、残疾人养护服务 |
|  |  |  | 8519 | 其他提供住宿社会工作 |
| R |  |  |  | 文化、体育和娱乐业 |
|  | 87 |  |  | 广播、电视、电影和录音制作业 |
|  |  | 876 | 8760 | 电影放映 |
|  | 88 |  |  | 文化艺术也 |
|  |  | 882 | 8820 | 艺术表演场馆 |
|  |  | 883 |  | 图书馆与档案馆 |
|  |  |  | 8831 | 图书馆 |
|  |  |  | 8832 | 档案馆 |
|  |  | 884 | 8840 | 文物及非物质文化遗产保护 |
|  |  | 885 | 8850 | 博物馆 |
|  |  | 886 | 8860 | 烈士陵园、纪念馆 |
|  | 89 |  |  | 体育 |
|  |  | 892 |  | 体育场地设施管理 |
|  |  |  | 8921 | 体育场馆管理 |
|  |  |  | 8929 | 其他体育场地设施管理 |
|  |  | 893 | 8930 | 健身休闲活动 |
|  | 90 |  |  | 娱乐业 |
|  |  | 901 |  | 室内娱乐活动 |
|  |  |  | 9011 | 歌舞厅娱乐活动 |
|  |  |  | 9012 | 电子游艺厅娱乐活动 |
|  |  |  | 9013 | 网吧活动 |
|  |  |  | 9019 | 其他室内娱乐活动 |
| S |  |  |  | 公共管理、社会保障和社会组织 |
|  | 92 |  |  | 国家机构 |
|  |  | 921 | 9210 | 国家权力机构 |
|  |  | 922 |  | 国家行政机构 |
|  |  |  | 9221 | 综合事务管理机构 |
|  |  |  | 9222 | 对外事务管理机构 |
|  |  |  | 9223 | 公共安全管理机构 |
|  |  |  | 9224 | 社会事务管理机构 |
|  |  |  | 9225 | 经济事务管理机构 |
|  |  |  | 9226 | 行政监督检查机构 |
|  |  | 923 |  | 监察委员会、人民法院和人民检察院 |
|  |  |  | 9231 | 监察委员会 |
|  |  |  | 9232 | 人民法院 |
|  |  |  | 9233 | 人民检察院 |
|  |  | 929 |  | 其他国家机构 |
|  |  |  | 9291 | 消防管理机构 |
|  |  |  | 9299 | 其他未列明的国家机构 |

# 附录 B（资料性附录）农业灌溉分区

（资料性附录）

农业灌溉分区

- B.1农业灌溉分区见表B.1

- 表B.1  农业灌溉分区

| 省级分区号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级分区名称 | 浙北平原区 | 浙东沿海平原区 | 山区 | 海岛地区 | 浙中丘陵盆地区 |
| 县（市、区） 名称 | 上城区、拱墅区、 西湖区、滨江区、 萧山区#、余杭区、 临平区、钱塘区*、 海曙区、江北区、 北仑区、镇海区、 鄞州区、奉化区、 余姚市*、慈溪市、 南湖区、秀洲区、 海宁市、平湖市*、 桐乡市、嘉善县#、 海盐县、吴兴区、 南浔区、德清县#、 长兴县、越城区、 柯桥区、上虞区 | 象山县、宁海县、 鹿城区、龙湾区、 瓯海区、瑞安市、 乐清市、龙港市、 平阳县、苍南县、 椒江区、黄岩区、 路桥区*、温岭市、 临海市、三门县 | 富阳区、临安区、 建德市、桐庐县、 淳安县、永嘉县、 文成县、泰顺县、 安吉县、嵊州市、 新昌县、磐安县、 常山县、开化县、 天台县、仙居县、 莲都区、龙泉市、 青田县、缙云县#、 遂昌县、松阳县、 云和县、庆元县、 景宁县 | 洞头区、定海区、 普陀区、岱山县、 嵊泗县、玉环市 | 诸暨市#、婺城区#、 金东区、兰溪市、 义乌市、东阳市、 永康市*、武义县、 浦江县、柯城区、 衢江区#、江山市、 龙游县 |
| 注1：标注*号的为浙江省灌溉试验站所在位置； 注2：标注#号的为浙江省灌溉试验观测点所在位置。 |  |  |  |  |  |