台州市建筑工程施工高处作业吊篮安全管理规定（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为进一步加强全市建筑工程施工高处作业吊篮（以下简称“吊篮”）的安全管理，规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为，防止和减少吊篮生产安全事故的发生，做好建筑工地内吊篮施工安全管理和安全监督检查工作，特制定本规定。

第二条 全市建筑工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理，适用本规定。

全市建筑工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理除应符合本规定外，同时应符合《高处作业吊篮》（GB19155-2017）、《浙江建筑施工高处作业吊篮安全技术规程》(DBJ33T1271-2022)等标准的有关规定。

第三条 台州市住房和城乡建设局负责全市高处作业吊篮的指导管理工作。各县（市、区）建设行政主管部门负责对各辖区内高处作业吊篮实施具体监督管理。

第二章  基本规定

第四条 出租吊篮时，出租单位应当取得营业执照，并与使用单位签订租赁合同、安全管理协议，明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确每月保养的具体时间以及使用单位不得转租吊篮等内容。

第五条 进入施工现场的吊篮应与产品质量证明文件一致，吊篮进场时应提供以下资料：

1 产品型式检验报告；

2产品合格证；

3产品使用说明书。

第六条  存在下列情况之一的吊篮，不得出租、使用：

（一）属于国家、省、市明令淘汰或禁止使用的；

（二）超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的；

（三）经检验达不到国家和行业安全技术标准规定的；

（四）没有齐全有效的安全保护装置的。

第七条  施工单位应当履行下列安全生产管理职责：

（一）施工单位应建立、健全吊篮的安全技术档案，制定安全生产管理制度和吊篮使用的操作规程，并严格实施；

（二）审查出租单位的营业执照，吊篮的产品合格证及产品型式检验报告，审查安装、拆卸专项施工方案，审查操作人员的培训证明，审查安装、拆卸人员的资格证书；

（三）组织专业安装单位和监理单位对安装后的吊篮进行验收；

（四）监督专业安装单位对吊篮做好安全防护措施，并定期对吊篮进行检查和维修保养；

（五）设置专职安全监管人员对吊篮进行巡查，发现问题立即整改或要求相关单位整改。

第八条  专业安装单位应当履行下列安全生产管理职责：

（一）专业安装单位应建立、健全吊篮的安全技术档案，制定安全生产管理制度和吊篮使用的操作规程，并严格实施；

（二）专业安装单位应具备吊篮安装与拆卸能力；

（三）专业安装单位负责对吊篮进行日常检查、定期检查和维修保养，确保吊篮的状况完好，其安全性能符合国家、行业及本市有关标准规范的要求；

（四）专业安装单位负责对本单位职工进行安全生产教育，并配备齐全、有效的安全防护用品。

第三章  安装、位移和拆卸

第九条  吊篮的安装、移位和拆卸工作应当由专业安装单位负责。严禁施工单位擅自安装、拆卸吊篮。

吊篮安装、移位和拆卸前，专业安装单位应当制定安装、移位和拆卸专项方案，并应按相关规定履行审批手续，同时应对安装工人进行安全技术交底。施工现场应设置指挥人员和专职安全监管人员，确保施工现场达到吊篮安装、拆卸所需的车辆进出场条件，并提供临时用电电源。以下情形之一的专项施工方案应组织技术论证：

（一）施工高度50m以上的幕墙安装工程；

（二）施工高度80m以上的外立面的涂刷、整修、灯光安装等工程；

（三）特殊安装形式和加设副篮的吊篮施工。

吊篮安装和拆卸作业时，施工单位应在施工现场显著位置公告高处作业吊篮的施工部位、施工时间和具体负责人员，并在危险区域设置警戒隔离区和安全警示标志，指派专人负责统一指挥和监督，禁止无关人员进入。

从事吊篮安装、拆卸的人员（搬运人员除外）应持有有效的高处作业吊篮安装拆卸工特种作业证书，方可上岗作业。

第四章  检查与验收

第十条 吊篮安装前，应由施工单位组织，专业安装单位和监理单位参加，按照吊篮主要构配件进场核查表（附件1）对进场吊篮主要构配件进行核查。核查合格后方可进行安装。

吊篮安装完毕自检合格后、停用3个月以上的吊篮重新启用前，应委托检验机构对吊篮进行安装检验。

第十一条 检验机构现场检查检验项目存在不合格项时，专业安装单位应进行整改。整改完成后报施工单位和监理单位符合，并书面回复检验机构。经检验机构审核确定整改合格后，出具检验合格报告；经检验机构审核确定仍不合格时，出具检验不合格报告，并上报工程所在地建设行政主管部门。

第十二条 检验合格后，应由施工单位组织，专业安装单位和监理单位参加，按照吊篮安装验收表（附件2）对进场吊篮进行验收。吊篮验收合格后方可投入使用。

吊篮验收合格后应悬挂验收合格牌和核定载重量标识牌，并应按专项施工方案吊篮平面布置编号在悬挂装置和悬挂平台上设置吊篮编号牌。

第十三条 吊篮安装验收时应具备以下资料：

1 施工单位与专业安装单位签订的安全生产管理协议；

2 专项施工方案；

3 产品型式检验报告、产品合格证和产品使用说明书；

4 特殊安装形式或加设副篮的吊篮，制造企业的设计计算书和构配件制作加工质量证明文件；

5 维护保养资料；

6 防坠落装置标定报告；

7 吊篮进场核查记录或修理后特殊检查记录；

8 安装或位移自检报告；

9 检验机构出具的安装检验合格报告；

10 特种作业人员上岗证书；

11 其他规定的资料。

第十四条 对于使用吊篮的每个施工现场，专业安装单位均应派驻专业人员负责设备的维修保养和检查工作，应每六个月进行一次定期维护保养。施工单位应组织专业安装单位和监理单位对吊篮进行月度安全检查，每月不应少于2次。

第五章  使用

第十五条 施工作业时，严禁超过吊篮的额定载荷。作业时，吊篮下方严禁站人，严禁交叉作业。

第十六条 吊篮的安全锁，必须按照国家标准或规范的规定，送具有相应资质的检测机构或原生产厂家校验，合格后方可使用。校验的有效期限不大于1年。

校验标识应粘贴在安全锁的明显位置处，同时应在安全管理资料中存档。

第十七条 吊篮内应2人同时作业，操作人员应当配备独立于悬吊平台的安全绳及安全带或其它安全装置，安全带与安全绳应通过锁绳器连接。

安全绳应当固定于有足够强度的建筑物结构上，严禁安全绳接长使用，严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。

第十八条 吊篮悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或悬挑结构边缘。

第十九条 有架空输电线场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的有关规定，且不小于10m。如果条件限制，应当与有关部门协商，并采取安全防护措施后方可使用吊篮。

第二十条 利用吊篮进行电焊作业时，严禁用吊篮做电焊接线回路。吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。严禁从吊篮的电气控制箱连接其他用电设备。

第二十一条 严禁将吊篮用作垂直运输设备。严禁作业人员从窗口上下吊篮。遇有雨雪、大雾、风沙及五级以上大风等恶劣天气时，应停止吊篮作业。

对未严格按照建筑业安全作业规程或者标准进行施工，造成事故隐患的，由市县两级建设行政主管部门责令责任单位进行整改，并依据对相关责任单位和责任人员进行处理。造成安全事故的，依法追究有关责任单位和人员的法律责任。

附件1：

吊篮主要构配件进场核查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 吊篮型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业安装单位 |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 核查日期 |  |
| 进场套数 | 安全锁： 把；钢丝绳： m/根数 根；提升机： 台；特殊安装形式或副篮 套。 |  |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  | 核查数量 | 核查结果 |
| 安全锁 | 1 | 经标定合格，具备注明工程名称且可查询的标定证书；锁体上标定合格证清晰与标定证书一致。 |  |  |  | 抽查20% |  |
|  | 2 | 锁体上有清晰的产品铭牌。出厂未满三年，且三年内包括本工程施工工期。 |  |  |  | 抽查10% |  |
|  | 3 | 锁体无明显锈蚀，摆臂轮无明显磨损。 |  |  |  | 抽查10% |  |
|  | 4 | 手压摆臂转动无阻卡，对比法检查弹簧力基本一致。 |  |  |  | 抽查10% |  |
| 钢丝绳 | 5 | 进场钢丝绳应为整改的盘圈状态，应无明显断丝、断股、熔伤、压扁、折弯、锈蚀。 |  |  |  | 抽查100% |  |
|  | 6 | 拆除绳卡后的明显受压痕的钢丝绳不应再作为使用段。 |  |  |  | 抽查50% |  |
|  | 7 | 用手来回折弯钢丝段三次，不得有脆性断裂现象。 |  |  |  | 抽查5% |  |
| 提升机 | 8 | 通电空运行无异常响声 |  |  |  | 抽查10% |  |
|  | 9 | 机体上有清晰的产品铭牌 |  |  |  | 抽查20% |  |
|  | 10 | 润滑油量符合要求 |  |  |  | 抽查10% |  |
| 特殊安装形式或加设副篮构配件 | 11 | 结构形式、安装尺寸与设计相符。 |  |  |  | 抽查20% |  |
|  | 12 | 焊接尺寸与外观质量符合设计要求 |  |  |  | 抽查20% |  |
| 检验结果 | 安全锁（把） |  | 钢丝绳（根） | 提升机（台） | 特殊安装形式或加设副篮（套） | 其他说明 |  |
| 进场数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退回数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查人员 | 施工单位 |  |  |  | 专业安装单位 |  |  |

注：1 进场套数填写本次核查三种零部件件数。每批核查数量不大于30台，核查结果填写一张表。

2 抽查比例按表中规定，抽查数量最少不小于5台，进场数量小于5台的全数核查。

3 核查过程中，发现不符合要求的，应退回不准进场，不得安装。本核查表作为吊篮安装验收的依据。

附件2：

高处作业吊篮验收表

| 工程名称 |  |  |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  | 验收数量 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 安装高度 |  |
| 制造单位 |  |  |  | 安装形式 |  |
| 专业安装单位 |  |  |  | 首装/移位 |  |
| 验收项目 | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 技术资料 | 经过审批合格的安装拆卸专项方案 |  |  |  |  |
|  | 出租单位的营业执照，吊篮的产品合格证和型式检验报告齐全 |  |  |  |  |
|  | 安全锁的标定证书 |  |  |  |  |
|  | 安装、拆卸的人员的“建筑施工特种作业操作资格证书”，操作人员的“高处作业吊篮操作证” |  |  |  |  |
|  | 产品标牌内容是否齐全（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称） |  |  |  |  |
| 吊篮平台防护 | 吊篮主结构有无开焊或明显腐蚀，螺栓有无松动、缺损，外框有无明显变形、锈蚀 |  |  |  |  |
|  | 吊篮平台使用所需的长度不能超过厂家使用说明书所规定长度 |  |  |  |  |
|  | 吊篮平台底板四周是否装有标准高度的踢脚板、吊篮平台底板是否有防滑措施 |  |  |  |  |
| 提升机构 | 提升机构的所有装置外露部分是否装防护装置 |  |  |  |  |
|  | 提升机的连接螺母是否紧固 |  |  |  |  |
|  | 电磁制动器和机械制动器是否灵敏有效 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 行程限位装置是否灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 超高限位器止挡安装在距顶端不小于80cm处固定 |  |  |  |  |
|  | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内 |  |  |  |  |
|  | 保险绳及锁绳器符合要求 |  |  |  |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀、无沙砾、灰尘附着，符合吊篮安全使用要求 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳的固定是否符合要求 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳坠重应距地15cm垂直绷紧 |  |  |  |  |
| 悬挂机构 | 悬挂机构的零部件是否齐全正确，安装是否符合要求，钢结构有无开焊、变形、裂纹、破损 |  |  |  |  |
|  | 配重应固定牢固，重量及块数 （是否符合要求） |  |  |  |  |
|  | 悬挂机构挑梁外伸长度及两根挑梁之间的距离是否符合标准,悬挂机构设置及抗倾覆系数是否符合要求 |  |  |  |  |
| 电气系统 | 电动吊篮专用箱必须达到一机、一闸、一漏 |  |  |  |  |
|  | 带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ |  |  |  |  |
|  | 电线、电缆有无破损，供电电压380±5% |  |  |  |  |
|  | 电气系统各种安全保护装置是否齐全、可靠 |  |  |  |  |
|  | 电气元件是否灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 总包单位 | 施工单位 | 专业安装单位 |  | 监理单位 |
|  | （盖章） 日期： | （盖章） 日期： | （盖章） 日期： |  | （盖章） 日期： |

注：1 同楼层、同安装形式的吊篮可以成批验收填表，每批不大于30台，抽查台数不少于5台，每批台数少于5台时全数检查。存在问题需写明具体情况和处理意见

2 存在问题的应整改后经各方确认后方可通过验收。