台州市安全帽产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽样数量详见表1。

- 表1 安全帽抽样数量

| 抽样领域 |  | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流通领域 |  | 8顶 | 4顶 | 4顶 |
| 生产领域 | 普通型 | 15顶 | 8顶 | 7顶 |
|  | 特殊型（耐低温性能、阻燃性能） | 15顶 | 8顶 | 7顶 |
|  | 特殊型（防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性） | 21顶 | 11顶 | 10顶 |

- 2 检验依据

流通领域抽样产品，检验项目按表2执行；生产领域产品检验项目按表3执行。

- 表2 流通领域抽样：明示执行标准为GB 2811-2019的安全帽

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质 量 |  | GB 2811-2019 | B | / |
| 2 | 垂直间距 |  | GB/T 2812-2006 | B | / |
| 3 | 下颏带强度 |  | GB/T 2812-2006 | B | / |
| 4 | 冲击吸收性能 | 高温 | GB/T 2812-2006 | A | 不适用于特殊型 （耐极高温性能） |
|  |  | 低温 |  |  | 不适用于特殊型 （耐低温性能） |
| 5 | 耐穿刺性能 | 高温 | GB/T 2812-2006 | A | 不适用于特殊型 （耐极高温性能） |
|  |  | 低温 |  |  | 不适用于特殊型 （耐低温性能） |

表3 生产领域抽样：明示执行标准为GB 2811-2019的安全帽

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 |  | GB 2811-2019 | A | / |
| 2 | 质 量 |  | GB 2811-2019 | B | / |
| 3 | 垂直间距 |  | GB/T 2812-2006 | B | / |
| 4 | 下颏带强度 |  | GB/T 2812-2006 | B | / |
| 5 | 冲击吸 收性能 | 高温 | GB/T 2812-2006 | A | 不适用于特殊型 （耐极高温性能） |
|  |  | 低温 |  |  | 不适用于特殊型 （耐低温性能） |
|  |  | 浸水 |  |  | / |
| 6 | 耐穿刺 性能 | 高温 | GB/T 2812-2006 | A | 不适用于特殊型 （耐极高温性能） |
|  |  | 低温 |  |  | 不适用于特殊型 （耐低温性能） |
|  |  | 浸水 |  |  | / |
| 7 | 阻燃性能 |  | GB/T 2812-2006 | A | 适用特殊型 |
| 8 | 侧向刚性 |  | GB/T 2812-2006 | A | 适用特殊型 |
| 9 | 耐低温性能 |  | GB/T 2812-2006 | A | 适用特殊型 |
| 10 | 电绝缘性能 |  | GB/T 2812-2006 | A | 适用特殊型 |
| 11 | 防静电性能 |  | GB/T 2812-2006 | A | 适用特殊型 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 2811-2019《头部防护 安全帽》

现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准要求；

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

4 附则

本细则首次发布。