台州市工业缝纫机产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2台作为检验样品。

- 2 检验依据

表1 明示执行标准为QB/T2256-2006的高速平缝缝纫机机头

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装件表面 |  | QB/T2256-2006 | B |
| 2 | 机头表面 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 3 | 外露件表面 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 4 | 发黑件质量 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 5 | 电镀件质量 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 6 | 塑料件表面 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 7 | 附件及备件 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 8 | 松线作用 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 9 | 压脚提升高度 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 10 | 倒送扳手始动作用力和自由复位 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 11 | 润滑 |  | QB/T2256-2006 | A |
| 12 | 倒、顺线迹长度相对误差 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 13 | 最大线迹长度 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 14 | 普通缝纫 |  | QB/T2256-2006 | A |
| 15 | 层缝缝纫 |  | QB/T2256-2006 | B |
| 16 | 连续缝纫 |  | QB/T2256-2006 | B |
| 17 | 高、低速缝纫相对误差 |  | QB/T2256-2006 | B |
| 18 | 线迹歪斜 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 19 | 线缝皱缩 （薄料机头） | 上层皱缩率 | QB/T2256-2006 | C |
| 20 |  | 下层皱缩率 | QB/T2256-2006 | C |
| 21 | 缝料层潜移率 （薄料、中厚料机头） |  | QB/T2256-2006 | C |
| 22 | 机构调节 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 23 | 振动位移 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 24 | 异常杂声 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 25 | 噪声声压级 |  | QB/T2256-2006 | B |
| 26 | 启动转矩 |  | QB/T2256-2006 | C |
| 27 | 密封 |  | QB/T2256-2006 | A |

注：当样品损坏，不能进行后续项目的检验时，不再进行后续项目的检验。

表2 明示执行标准为QB/T 1515-2005的高速包缝缝纫机机头

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装件表面质量 | QB/T1515-2005 | B |
| 2 | 机头表面质量 | QB/T1515-2005 | C |
| 3 | 外露件表面质量 | QB/T1515-2005 | C |
| 4 | 电镀件表面质量 | QB/T1515-2005 | C |
| 5 | 发黑件表面质量 | QB/T1515-2005 | C |
| 6 | 附件与备件 | QB/T1515-2005 | C |
| 7 | 压脚提升高度 | QB/T1515-2005 | C |
| 8 | 差动比 | QB/T1515-2005 | C |
| 9 | 普通缝纫 | QB/T1515-2005 | A |
| 10 | 切刀锋利、切边整齐 | QB/T1515-2005 | B |
| 11 | 包边宽度 | QB/T1515-2005 | C |
| 12 | 线辫缝纫 | QB/T1515-2005 | B |
| 13 | 线迹长度 | QB/T1515-2005 | C |
| 14 | 薄料缝纫 | QB/T1515-2005 | B |
| 15 | 中厚料缝纫 | QB/T1515-2005 | B |
| 16 | 层缝缝纫 | QB/T1515-2005 | A |
| 17 | 连续缝纫 | QB/T1515-2005 | B |
| 18 | 机构调节 | QB/T1515-2005 | C |
| 19 | 振动位移 | QB/T1515-2005 | C |
| 20 | 异常杂声 | QB/T1515-2005 | C |
| 21 | 噪声声压级 | QB/T1515-2005 | B |
| 22 | 启动转矩 | QB/T1515-2005 | C |
| 23 | 润滑及密封 | QB/T1515-2005 | B |
| 24 | 运转正常 | QB/T1515-2005 | A |

注：当样品损坏，不能进行后续项目的检验时，不再进行后续项目的检验。

表3 明示执行标准为QB/T 2321-2004的直刀裁剪机

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | QB/T 2321-2004 | C |
| 2 | 附件与备件 | QB/T 2321-2004 | C |
| 3 | 绝缘电阻 | QB/T 2321-2004 | A |
| 4 | 泄漏电流 | QB/T 2321-2004 | A |
| 5 | 接地电阻 | QB/T 2321-2004 | B |
| 6 | 电压波动 | QB/T 2321-2004 | B |
| 7 | 底板装配 | QB/T 2321-2004 | C |
| 8 | 水平推动力 | QB/T 2321-2004 | B |
| 9 | 垂直度 | QB/T 2321-2004 | B |
| 10 | 转动扭矩 | QB/T 2321-2004 | B |
| 11 | 噪声 | QB/T 2321-2004 | B |
| 12 | 振动 | QB/T 2321-2004 | B |
| 13 | 表面温升 | QB/T 2321-2004 | B |
| 14 | 磨刀 | QB/T 2321-2004 | B |
| 15 | 刀刃 | QB/T 2321-2004 | B |
| 16 | 电气强度 | QB/T 2321-2004 | A |

注：当样品损坏，不能进行后续项目的检验时，不再进行后续项目的检验。

表4 明示执行标准为QB/T 2380-2013的计算机控制高速平缝缝纫机

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 标准条款 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装件表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 2 | 平缝机表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 3 | 外露件表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 4 | 电镀件表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 5 | 发黑件表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 6 | 塑料件表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 7 | 控制箱表面 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 8 | 附件与备件 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 9 | 压脚提升高度 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 10 | 倒送扳手始动作用力 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 11 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 12 | 信号中断保护 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 13 | 倾倒保护 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 14 | 自动调速 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 15 | 润滑 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 16 | 自动停针位 |  |  | 开机停针位 |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 17 |  |  |  | 针位选择 |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 18 | 脚踏板控制功能 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 19 | 倒、顺缝线迹长度相对误差 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 20 | 最大线迹长度 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 21 | 普通缝纫 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 22 | 自动剪线 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 23 | 层缝缝纫 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 24 | 连续缝纫 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 25 | 高、低速缝纫线迹长度相对误差 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 26 | 线迹歪斜数 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 27 | 线缝皱缩（薄料机） |  |  |  | 上层皱缩率 | QB/T 2380-2013 | C |
| 28 |  |  |  |  | 下层皱缩率 | QB/T 2380-2013 | C |
| 29 | 缝料层潜移率（薄料、中厚料） |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 30 | 机构调节 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 31 | 松线作用 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 32 | 振动位移值 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 33 | 噪声 |  | 异常杂声 |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 34 |  |  | 噪声声压级 |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 35 | 启动转矩 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 36 | 同步器故障保护 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 37 | 标志 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 38 | 连接和布线 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | C |
| 39 | 保护接地 | 保护接地电路 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 40 |  | 保护导线 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 41 |  | 禁止开关电路接入 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 42 |  | 保护接地的连续性 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 43 |  | 保护导线连接点 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 44 | 温升 | 电动机、控制箱和机壳部位 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 45 |  | 电磁铁外表面部位 |  |  |  | QB/T 2380-2013 | B |
| 46 | 耐压强度 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |
| 47 | 密封 |  |  |  |  | QB/T 2380-2013 | A |

注：当样品损坏，不能进行后续项目的检验时，不再进行后续项目的检验。

表5 明示执行标准为QB/T 4388-2012的计算机控制高速包缝缝纫机

| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准条款 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装件表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 2 | 产品表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 3 | 外露件表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 4 | 电镀件表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 5 | 发黑件表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 6 | 塑料件表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 7 | 控制箱表面 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 8 | 电气线路和接插件 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 9 | 附件与备件 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 10 | 压脚提升高度 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 11 | 差动比 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 12 | 绝缘电阻 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 13 | 信号中断保护 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 14 | 自动调速 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 15 | 润滑 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 16 | 自动停针位 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 17 | 速度控制 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 18 | 脚踏板控制 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 19 | 普通缝纫 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 20 | 切刀 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 21 | 包边宽度 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 22 | 线辫缝纫 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 23 | 线迹长度 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 24 | 薄料缝纫 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 25 | 中厚料缝纫 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 26 | 层缝缝纫 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 27 | 连续缝纫 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 28 | 机构调节 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 29 | 密封 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 30 | 振动位移 |  | 无明显振动 | QB/T 4388-2012 | C |
| 31 |  |  | 振动位移值 | QB/T 4388-2012 | C |
| 32 | 噪声 |  | 异常杂声 | QB/T 4388-2012 | C |
| 33 |  |  | 噪声声压级 | QB/T 4388-2012 | B |
| 34 | 启动转矩 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 35 | 同步器故障保护 |  |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 36 | 连接和布线 |  |  | QB/T 4388-2012 | C |
| 37 | 保护联接 | 保护联接电路 |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 38 |  | 保护导线 |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 39 |  | 禁止开关电路接入 |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 40 |  | 保护联接的连续性 |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 41 |  | 保护导线连接点 |  | QB/T 4388-2012 | A |
| 42 | 温升 | 电动机和控制箱部位 |  | QB/T 4388-2012 | B |
| 43 | 耐电压强度 |  |  | QB/T 4388-2012 | A |

注：当样品损坏，不能进行后续项目的检验时，不再进行后续项目的检验。

表6 明示执行标准为QB/T 4389-2012的计算机控制高速绷缝缝纫机

| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准条款 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装件表面 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 2 | 产品表面 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 3 | 产品外露件 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 4 | 电镀件表面 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 5 | 发黑件表面 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 6 | 塑料件表面 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 7 | 控制箱表面 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 8 | 电气线路和接插件 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 9 | 附件与备件 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 10 | 压脚提升高度 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 11 | 压脚提升松线作用 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 12 | 罩板灵活 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 13 | 绝缘电阻 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 14 | 自动调速 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 15 | 润滑 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 16 | 自动停针位 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 17 | 速度控制 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 18 | 脚踏板控制 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 19 | 普通缝纫 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 20 | 线辫缝纫 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 21 | 薄料连续缝纫 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 22 | 中厚料连续缝纫 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 23 | 厚料缝纫 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 24 | 层缝缝纫 |  |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 25 | 机构调节 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 26 | 密封 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 27 | 振动位移 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 28 | 噪声 |  | 异常杂声 | QB/T 4389-2012 | C |
| 29 |  |  | 噪声声压级 | QB/T 4389-2012 | B |
| 30 | 启动转矩 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 31 | 连接和布线 |  |  | QB/T 4389-2012 | C |
| 32 | 保护联接 | 保护联接电路 |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 33 |  | 保护导线 |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 34 |  | 禁止开关电路接入 |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 35 |  | 保护联接的连续性 |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 36 |  | 保护导线连接点 |  | QB/T 4389-2012 | A |
| 37 | 温升 | 电动机和控制箱部位 |  | QB/T 4389-2012 | B |
| 38 | 耐电压强度 |  |  | QB/T 4389-2012 | A |

注：当样品损坏，不能进行后续项目的检验时，不再进行后续项目的检验。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为检验样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2256-2006    工业用缝纫机  高速平缝缝纫机机头

QB/T 1515-2005    工业用缝纫机  高速包缝缝纫机机头

QB/T 2321-2004    直刀裁剪机

QB/T 2380-2013    工业用缝纫机 计算机控制高速平缝缝纫机

QB/T 4388-2012    工业用缝纫机 计算机控制高速包缝缝纫机

QB/T 4389-2012    工业用缝纫机 计算机控制高速绷缝缝纫机

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情况之一时，检验结论为“不合格”：

（1）A类不合格品数大于或等于对应的不合格判定数Re；

（2）B类或C类不合格数大于或等于对应的不合格判定数Re。

2．同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”：

（1）A类不合格品数小于对应的不合格判定数Re；

（2）B类或C类不合格数小于对应的不合格判定数Re。

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.3．同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）A类不合格品数小于对应的不合格判定数Re；

（2）B类或C类不合格数小于对应的不合格判定数Re。

（3）所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

样本单位为每台缝纫机机头，A类的Ac、Re以不合格品计，B 、C类的Ac、Re以不合格数计。样品的判定数表如下：

：

表7 高速平缝缝纫机机头判定数表

| 不合格类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 2 | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

表8 高速包缝缝纫机机头判定数表

| 不合格类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 2 | 0 1 | 1 2 | 3 4 |

表9 直刀裁剪机判定数表

| 不合格类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 2 | 0 1 | 2 3 | 2 3 |

表10 计算机控制高速平缝缝纫机判定数表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 2 | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

表11  计算机控制高速包缝缝纫机判定数表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 2 | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

表12  计算机控制高速绷缝缝纫机判定数表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 2 | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

4 附则

本细则首次发布。