台州市橡胶手套产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取20副，其中10副为检验样品，另10副为备用样品。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为HG/T 2888-2010的橡胶家用手套

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 不合格 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 |  | HG/T 2888-2010 | B | / |
| 2 | 规格尺寸 | 掌宽 | HG/T 2888-2010 | B | / |
| 3 |  | 长度 | HG/T 2888-2010 | B | / |
| 4 | 不漏水性 |  | HG/T 2888-2010 | A | / |
| 5 | 拉伸负荷 | 老化前 | GB/T 528-2009 | A | / |
| 6 |  | 老化后 | GB/T 528-2009 | A | / |
| 7 | 拉断伸长率 | 老化前 | GB/T 528-2009 | A | / |
| 8 |  | 老化后 | GB/T 528-2009 | A | / |
| 9 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 | A | / |
| 10 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 | A | / |
| 11 | 染色牢度 |  | GB/T 5713-2013 | A | / |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 | A | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

HG/T 2888-2010  橡胶家用手套

GB 18401-2010   国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现二项或者二项以上B类项目不符合执行标准要求；

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于二项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。