台州市电焊机产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1明示执行标准为GB/T 15579.1-2013的电弧焊机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 | GB/T 15579.1-2013 | A | 具体检验项目见表4 |
| 2 | 热性能要求 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 3 | 空载电流 | GB/T 8118-2010 | B | / |
| 4 | 输出 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 5 | 热保护 | GB/T 15579.1-2013 | A | 仅适用于带有热保护装置的电弧焊机 |
| 6 | 输出调节 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 7 | 噪声 | GB/T 8118-2010 | B | / |
| 8 | 机械要求 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 9 | 防触电保护 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 10 | 供电电源的连接 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 11 | 控制回路 | GB/T 15579.1-2013 | A | 仅适用于带有控制回路的电弧焊机 |
| 12 | 防触电装置 | GB/T 15579.1-2013 | A | 仅适用于带有防触电装置的电弧焊机 |
| 13 | 非常规运行 | GB/T 15579.1-2013 | A | / |
| 14 | 使用说明书和标识 | GB/T 15579.1-2013 | A | 具体检验项目见表5 |

表2 电弧焊机铭牌检验内容

| 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铭牌 | GB/T 15579.1-2013 | A | 制造厂、销售商或进口商的名称和地址 |
|  |  |  | 产品型号 |
|  |  |  | 焊接电源符号 |
|  |  |  | 焊接工艺符号 |
|  |  |  | 焊接电流符号 |
|  |  |  | 额定输入电压 |
|  |  |  | 输出范围 |
|  |  |  | 能量输入符号 |
|  |  |  | 防护等级 |
|  |  |  | 执行产品标准编号 |
|  |  |  | 额定最大焊接电流及约定负载电压值 |
|  |  |  | 环境温度20℃时，在额定最大焊接电流下，以连续模式运行时的额定最长焊接时间 |
|  |  |  | 环境温度20℃时，在额定最大焊接电流下，以间歇模式连续运行60min时的额定最长焊接时间 |
|  |  |  | 耐久性试验 |
|  |  |  | 允差 |
|  |  | B | 符合在触电危险性大的环境下进行焊接操作的符号 |
|  |  |  | 额定空载电压 |
|  |  |  | 负载持续率下的技术参数 |
|  |  |  | 额定最大输入电流 |
|  |  |  | 最大有效值输入电流 |
|  |  |  | 辅助电源输出（如需标注） |
|  |  |  | 设计序号及制造日期 |
|  |  |  | 额定最大焊接电流 |
|  |  |  | 避免雨水符号 |
|  |  |  | Ⅱ类保护符号 |
|  |  |  | 机械驱动的焊接电源技术参数 |
|  |  |  | 旋转方向 |

表3 电弧焊机使用说明书和标识使用检验内容

| 检验项目 | 检验方法 | 不合格分类 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 和标识 | GB/T 15579.1-2013 | A | 各种指示标记和图示符号 |
|  |  |  | 输入电源的选择和连接的有关信息 |
|  |  |  | 焊接电源的有关说明及安全警告标志 |
|  |  |  | 绝缘等级 |
|  |  |  | 人员人身防护要点 |
|  |  |  | 标识 |
|  |  | B | 概述 |
|  |  |  | 缺少焊机及附件的重量 |
|  |  |  | 送丝装置、气瓶和气体减压器的防护措施 |
|  |  |  | 焊接能力、静外特性和有关热保护说明 |
|  |  |  | 焊接电源的维护须知 |
|  |  |  | 特殊防护措施的焊接环境说明 |
|  |  |  | 有关线路及电路备件清单 |
|  |  |  | 辅助电源的供电电路说明 |
|  |  |  | 倾斜平面的说明 |
|  |  |  | 与焊接电源配套使用的辅助装置的型号 |
|  |  |  | 禁止使用说明 |
|  |  |  | 压力、流速、气体的类型、有关的冷却气体或冷却液体的信息 |
|  |  |  | 等离子割炬的型号 |
|  |  |  | 防护等级限制的说明 |
|  |  |  | 输出电流的调节档 |
|  |  |  | 确定设备的电磁兼容分类 |
|  |  |  | 环境温度40℃条件下负载持续率的确定/环境温度20℃时的额定输出和焊接时间随着温度的增高可能会减小。 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15579.1-2013弧焊设备 第1部分：焊接电源

GB/T 8118-2010电弧焊机通用技术条件

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3单项质量判定

1.铭牌项目判定

所检项目存在下列情况时，判该项目为不符合执行标准要求。

（1）存在一项或一项以上A类检查内容不符合执行标准要求；

（2）存在三项或三项以上B类检查内容不符合执行标准要求。

否则判该项目符合执行标准要求。

2.使用说明书和标识项目判定

所检项目存在下列情况时，判该项目为不符合执行标准要求。

（1）存在一项或一项以上A类检查内容不符合执行标准要求；

（2）存在四项或四项以上B类检查内容不符合执行标准要求。

否则判该项目符合执行标准要求。

3.除铭牌、使用说明书和标识项目外，当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

3.4 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。