台州市摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽样数量详见表1。

- 表1 摩托车、电动自行车乘员头盔抽样数量

| 抽样领域 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流通领域 | 2顶 | 1顶 | 1顶 |
| 生产领域 | 14顶 | 7顶 | 7顶 |

- 2 检验依据

- 检验项目表2

- 流通领域抽样：生产日期2023年7月1日以前且明示执行标准为GB 811-2010的摩托车乘员头盔

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 |  | GB 811-2010 |
| 2 | 视野 |  | GB 811-2010 |
| 3 | 头盔佩戴装置强度性能 |  | GB 811-2010 |
| 4 | 头盔吸收碰撞能量性能 | 低温 | GB 811-2010 |
| 5 | 头盔耐穿透性能 |  | GB 811-2010 |

- 检验项目表3

- 流通领域抽样：生产日期2023年7月1日以后的摩托车、电动自行车乘员头盔

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 |  | GB 811-2022 |
| 2 | 视野 |  | GB 811-2022 |
| 3 | 头盔佩戴装置强度性能 |  | GB 811-2022 |
| 4 | 头盔吸收碰撞能量性能 | 低温 | GB 811-2022 |
| 5 | 头盔耐穿透性能 |  | GB 811-2022 |

- 检验项目表4

- 生产领域抽样：生产日期2023年7月1日以前且明示执行标准为GB 811-2010的摩托车乘员头盔

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 |  | GB 811-2010 | / |
| 2 | 视野 |  | GB 811-2010 | / |
| 3 | 护目镜 |  | GB 811-2010 | 仅适用于有护目镜的头盔 |
| 4 | 刚度性能 |  | GB 811-2010 | 仅适用于A类头盔 |
| 5 | 固定装置稳定性 |  | GB 811-2010 | / |
| 6 | 头盔佩戴装置强度性能 |  | GB 811-2010 | / |
| 7 | 头盔吸收碰撞能量性能 | 高温 | GB 811-2010 | / |
|  |  | 低温 |  |  |
|  |  | 水浸 |  |  |
| 8 | 头盔耐穿透性能 |  | GB 811-2010 | / |

- 检验项目表5

- 生产领域抽样：生产日期2023年7月1日以后的摩托车、电动自行车乘员头盔

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 |  | GB 811-2022 | / |
| 2 | 视野 |  | GB 811-2022 | / |
| 3 | 护目镜 |  | GB 811-2022 | 仅适用于有护目镜的头盔 |
| 4 | 刚度性能 |  | GB 811-2022 | 仅适用于A1、 A2、B1、 B2类头盔 |
| 5 | 固定装置稳定性 |  | GB 811-2022 | / |
| 6 | 头盔佩戴装置强度性能 |  | GB 811-2022 | / |
| 7 | 头盔吸收碰撞能量性能 | 高温 | GB 811-2022 | / |
|  |  | 低温 |  |  |
|  |  | 水浸 |  |  |
| 8 | 头盔耐穿透性 |  | GB 811-2022 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

当流通领域抽样产品生产日期为2023年7月1日以前且明示标准为GB 811-2010时，检验项目按表2执行，否则产品的检验项目按表3执行；当生产领域产品生产日期为2023年7月1日以前且明示标准为GB 811-2010时，检验项目按表4执行，否则产品的检验项目按表5执行。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 811-2010   摩托车乘员头盔

GB 811-2022   摩托车、电动自行车乘员头盔

现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求.

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。