台州市毛发护理器具产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取4台，其中3台为检验样品，另1台为备用样品。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为GB 4706.15-2008、QB/T 1876-2010的毛发护理器具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 6 | 瞬态过电压 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 7 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 8 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 9 | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 10 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | （不测19.11.4） |
| 11 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 12 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 13 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 14 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 15 | 元件 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 16 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 17 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 18 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 19 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 21 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | A | / |
| 22 | 出风温度 | QB/T 1876-2010 | B | 适用于电吹风及带热风的毛发成型器具 |
| 23 | 最高温度 | QB/T 1876-2010 | B | 适用于电热卷发器（或直发器） |
| 24 | 温升时间 | QB/T 1876-2010 | B | 适用于电热卷发器（或直发器） |
| 25 | 噪声 | QB/T 1876-2010 | B | 适用于电吹风 |
| 26 | 电吹风的干燥速率 | QB/T 1876-2010 | B | 适用于电吹风 |
| 27 | 电源线长度 | QB/T 1876-2010 | B | / |
| 28 | 外观 | QB/T 1876-2010 | B | / |
| 29 | 电镀层的防锈 | QB/T 1876-2010 | B | / |
| 30 | 电吹风的无故障工作时间 | QB/T 1876-2010 | B | 适用于电吹风 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1876-2010   家用和类似用途的毛发护理器具

GB 4706.1-2005   家用和类似用途电器的安全  第1部分:通用要求

GB 4706.15-2008  家用和类似用途电器的安全  皮肤及毛发护理器具的特殊要求

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

(1)发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

(2)发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准要求。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

(1)未发现A类项目不符合执行标准要求；

(2)发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项。

(3)所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。