台州市电动自行车用充电器产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

- 样品应在受检单位的待销产品中随机抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取3只，其中2只为检验样品，1只为备用样品

- 2 检验依据

明示执行标准为GB/T36944-2018电动自行车用充电器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电流 | GB/T36944-2018 |
| 2 | 电源适应性 | GB/T36944-2018 |
| 3 | 泄漏电流 | GB/T36944-2018 |
| 4 | 电气强度 | GB/T36944-2018 |
| 5 | 防触电保护 | GB/T36944-2018 |
| 6 | 发热 | GB/T36944-2018 |
| 7 | 非正常工作 | GB/T36944-2018 |
| 8 | 接地有效性 | GB/T36944-2018 |
| 9 | 低温 | GB/T36944-2018 |
| 10 | 高温 | GB/T36944-2018 |
| 11 | 恒定湿热 | GB/T36944-2018 |
| 12 | 振动 | GB/T36944-2018 |
| 13 | 耐热 | GB/T36944-2018 |
| 14 | 热失控 | GB/T36944-2018 |
| 15 | 延时切断 | GB/T36944-2018 |
| 16 | 爬电距离和电气间隙 | GB/T36944-2018 |
| 17 | 外观 | GB/T36944-2018 |
| 18 | 机械强度 | GB/T36944-2018 |
| 19 | 结构 | GB/T36944-2018 |
| 20 | 内部布线 | GB/T36944-2018 |
| 21 | 电源软线 | GB/T36944-2018 |
| 22 | 元件 | GB/T36944-2018 |
| 23 | 熔断器 | GB/T36944-2018 |
| 24 | 发射 | GB/T36944-2018 |
| 25 | 抗扰度 | GB/T36944-2018 |

注：如出现样品损坏导致顺序试验中后续的检验项目不能继续进行的，终止该样品的后续检验。

明示执行标准为QB/T2947.1-2008 、QB/T2947.3-2008的电动自行车用充电器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 3 | 发热 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 4 | 布线 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 5 | 输入、输出线及插头 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 6 | 安全标志 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 7 | 说明书 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 8 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 9 | 过载保护 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |
| 10 | 机械强度 | QB/T2947.1-2008 QB/T2947.3-2008 |

如出现样品损坏导致顺序试验中后续的检验项目不能继续进行的，终止该样品的后续检验。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 36944-2018电动自行车用充电器技术要求

QB/T 2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

QB/T 2947.3-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。