台州市微型泵产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取4台，其中2台为检验样品，另2台为备用样品。

- 2 检验依据

明示执行标准为JB/T 9804-2014的微型泵

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书安全内容 | GB 10395.8-2006 GB/T 9969-2008 | A | / |
| 2 | 产品标志 | JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | B | / |
| 3 | 安全标志 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | A | / |
| 4 | 接地措施 | GB 10395.8-2006 JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | A | / |
| 5 | 绝缘电阻 | GB 10395.8-2006 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | A | 只测冷态绝缘电阻 |
| 6 | 运转试验 （转动检查） | JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | A | / |
| 7 | 规定点效率 | JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | A | / |
| 8 | 电泵规定流量、扬程 | JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | B | / |
| 9 | 电泵输入功率 | JB/T 9804-2014 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | B | / |
| 10 | 功率因数 | JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | B | / |
| 11 | 电动机定子的温升限值（温升） | JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | B | / |
| 12 | 水（气）压试验 | JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | B | / |
| 13 | 定子绕组耐电压试验 | GB 10395.8-2006 JB/T 4376-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 5415-2013 JB/T 10601-2017 JB/T 10604-2017 | A | / |
| 14 | 过载保护 | GB 10395.8-2006 | A | 需外配过载保护装置的产品必须在使用说明书中写明 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 9804-2014    微型泵

JB/T 5415-2013    微型离心电泵

JB/T 10601-2017   旋涡式自吸电泵

JB/T 10604-2017   园艺电泵

GB 10395.8-2006   农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组

GB 10396-2006     农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 9969-2008    工业产品使用说明书 总则

JB/T 4376-2013    水泵用小功率异步电动机 技术条件

GB/T 13006-2013   离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。