2023台州市干混砂浆产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽取散装产品时应在出料口连续取样。抽取袋装样品时，应从包装完整的袋装砂浆中随机抽取。

从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一品种和强度等级的产品中随机抽取样品数量不得少于40kg，将样品均分为两份，每份至少20kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

检验、备样应分别封样，并加以标注。

- 样品应密封完好，不得受潮、破损。

- 2 检验项目及依据

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆和干混普通防水砂浆 | 保水率 | GB/T 25181-2019 | / |
|  |  | 2h稠度损失率 | GB/T 25181-2019 | / |
|  |  | 14d拉伸粘结强度 | GB/T 25181-2019 | 适用于干混抹灰砂浆、干混普通防水砂浆 |
|  |  | 抗压强度 | GB/T 25181-2019 | / |

执行企业标准、团体标准、地方标准等其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3判定规则

3.1依据标准

GB/T 25181-2019     预拌砂浆

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。