台州市安全鞋产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号鞋号的多功能安全鞋（靴）产品10双，其中7双为检样，另3双为备样。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号鞋号的保护足趾安全鞋（靴）产品9双，其中6双为检样，另3双为备样。

- 2 检验依据

- 检验项目表1

- 多功能安全鞋（靴）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB 21148-2020 | / |
| 2 | 成鞋鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007 | 不适用于全橡胶、全聚合材料类鞋（靴）和采用缝合底类鞋（靴） |
| 3 | 成鞋防漏性 | GB/T 20991-2007 | 适用于全橡胶、全 聚合材料类鞋（靴) |
| 4 | 成鞋防滑性 | GB/T 28287-2012 | / |
| 5 | 鞋帮撕裂性能 | GB/T 20991-2007 | 适用于使用 皮革的鞋帮 |
| 6 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 | 适用于使用皮革、橡胶、聚合材料的鞋帮 |
| 7 | 鞋帮耐折性 | GB/T 20991-2007 | 适用于全橡胶、全聚合材料类鞋（靴） |
| 8 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 9 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 10 | 成鞋抗冲击性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 11 | 成鞋耐压力性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 12 | 刺穿力 | GB/T 20991-2007 | 适用于防刺穿 性能产品 |
| 13 | 导电性能 | GB/T 20991-2007 | 适用于导电性能产品 |
| 14 | 防静电性能 | GB/T 20991-2007 | 适用于防静电 性能产品 |
| 15 | 电绝缘性能 | GB 21148-2020 | 适用于绝缘性能产品 |
| 16 | 隔热性 | GB/T 20991-2007 | 适用于隔热性能产品 |
| 17 | 防寒性 | GB/T 20991-2007 | 适用于防寒性能产品 |

- 检验项目表2

- 保护足趾安全鞋（靴）

| 序号（靴）序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB 21148-2020 | / |
| 2 | 成鞋鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007 | 不适用于全橡胶、全聚合材料类鞋（靴）和采用缝合底类鞋（靴） |
| 3 | 成鞋防漏性 | GB/T 20991-2007 | 适用于全橡胶、全 聚合材料类鞋（靴) |
| 4 | 成鞋防滑性 | GB/T 28287-2012 | / |
| 5 | 鞋帮撕裂性能 | GB/T 20991-2007 | 适用于使用皮革的鞋帮 |
| 6 | 鞋帮拉伸性能 | GB/T 20991-2007 | 适用于使用皮革、橡胶、 聚合材料的鞋帮 |
| 7 | 鞋帮耐折性 | GB/T 20991-2007 | 适用于全橡胶、全聚合材料类鞋（靴） |
| 8 | 外底耐磨性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 9 | 外底耐折性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 10 | 成鞋抗冲击性 | GB/T 20991-2007 | / |
| 11 | 成鞋耐压力性 | GB/T 20991-2007 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

多功能安全鞋（靴）产品复检时标识、鞋帮耐折性、外底耐磨性项目所检测的样品为原样，电绝缘性能不予复检，其余项目所检测的样品为备用样品。

保护足趾安全鞋（靴）产品复检时标识、鞋帮耐折性、外底耐磨性所检测的样品为原样，其余项目所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 21148-2020     足部防护 安全鞋

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

检验样本中一个或一个以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。反之，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。