台州市电容器产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的成品库内或生产线末端抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的抽查范围内的产品。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 抽样数量：

（1）交流电动机电容器

每批次产品抽取85只，其中55只为检验样品，30只为备用样品。

（2）电动机起动用电解电容器

每批次产品抽取75只，其中45只为检验样品，30只为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1明示执行标准为GB/T 3667.1-2016交流电动机电容器

| 序号 | 分组 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温 性能 | 外观检查 | GB/T 3667.1-2016 |
| 2 |  | 电容测量 | GB/T 3667.1-2016 |
| 3 |  | 损耗角正切 | GB/T 3667.1-2016 |
| 4 |  | 引出端间电压试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 5 |  | 引出端与外壳间的电压试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 6 | 第一组 | 外观检查 | GB/T 3667.1-2016 |
| 7 |  | 标志检查 | GB/T 3667.1-2016 |
| 8 |  | 密封性试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 9 | 第二组 | 耐久性试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 10 | 第三组 | 湿热试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 11 |  | 引出端间电压试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 12 |  | 引出端与外壳间的电压试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 13 | 第四组 | 自愈性试验 | GB/T 3667.1-2016 |
| 14 | 第五组 | 破坏性试验 | GB/T 3667.1-2016 |

表2明示执行标准为GB/T 3667.2-2016电动机起动电容器

| 序号 | 分组 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温 性能 | 外观检查 | GB/T 3667.2-2016 |
| 2 |  | 电容测量 | GB/T 3667.2-2016 |
| 3 |  | 引出端子间的电压试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 4 |  | 引出端子与外壳间的电压试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 6 | 第一组 | 外观检查 | GB/T 3667.2-2016 |
|  |  | 标志检查 | GB/T 3667.2-2016 |
| 7 |  | 密封性试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 8 | 第二组 | 耐久性试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 9 | 第三组 | 湿热试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 10 |  | 引出端子间电压试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 11 |  | 引出端子与外壳间的电压试验 | GB/T 3667.2-2016 |
| 12 | 第四组 | 耐热、耐火、耐起痕 | GB/T 3667.2-2016 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3667.1-2016   交流电动机电容器 第1部分:总则-性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则

GB/T 3667.2-2016   交流电动机电容器 第2部分:电动机起动电容器

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。