2023年台州市纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 最小销售包装≤10片/包，每批次产品抽取样品8包，其中检验样品6包，备用样品2包；

- 最小销售包装11～20片/包，每批次产品抽取样品6包，其中检验样品4包，备用样品2包；

- 最小销售包装≥21片/包，每批次产品抽取样品4包，其中检验样品3包，备用样品1包.

- 2 检验依据

- 检验项目表1

- （适用于明示执行标准为GB/T 28004-2011的纸尿裤）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗透性能（滑渗量） | GB/T 28004-2011 |
| 2 | 渗透性能（回渗量） | GB/T 28004-2011 |
| 3 | 渗透性能（渗漏量） | GB/T 28004-2011 |
| 4 | pH | GB/T 28004-2011 |
| 5 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 7 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 8 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 9 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 10 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

检验项目表2

（适用于明示执行标准为GB/T 28004.1-2021的纸尿裤）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗透性能（第一次吸收速度、第二次吸收速度、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004.1-2021 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004.1-2021 |
| 3 | 重金属含量（铅、砷、汞、镉） | GB/T 28004.1-2021 |
| 4 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1-2021 |
| 5 | 丙烯酰胺含量 | GB/T 37859-2019 |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量(邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯) | GB/T 37860-2019 |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 28004.1-2021 |
| 9 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 11 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 12 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 13 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 14 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

检验项目表3

（明示执行标准为GB/T 28004.2-2021的纸尿裤）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗透性能（第一次吸收速度、第二次吸收速度、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 吸收倍率 | GB/T 28004.2-2021 |
| 4 | 饱和吸收量 | GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 6 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.2-2021 |
| 7 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 10 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 11 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 12 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准等其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002        一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 28004-2011      纸尿裤（片、垫）

GB/T 28004.1-2021    纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021    纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

GB/T 37859-2019     纸、纸板和纸制品 丙烯酰胺的测定

GB/T 34448-2017     生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定

GB/T 37860-2019     纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸酯的测定

现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。