台州市容积式空气压缩机产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的成品库内或生产线末端抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的抽查范围内的产品。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为GB/T 13928-2015、JB/T 8934-2013、JB/T 8933-2008容积式空气压缩机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 容积流量 | GB/T 15487-2015 |
| - 2 | 机组比功率 | GB 19153-2019 |
| - 3 | 排气温度 | GB/T 3853-2017 |
| - 4 | 电动机绝缘电阻 | GB 22207-2008 |
| - 5 | 电气绝缘电阻 | GB 22207-2008 |
| - 6 | 电气耐电压试验 | GB 22207-2008 |
| - 7 | 安全阀灵敏性 | GB 22207-2008 |
| - 8 | 防护装置 | GB 22207-2008 |
| - 9 | 润滑油温度 | GB/T 13928-2015、JB/T 8934-2013 |
| - 10 | 噪声 | GB/T 13928-2015、JB/T 8934-2013、JB/T 8933-2008 |
| - 11 | 机械振动 | GB/T 13928-2015、JB/T 8934-2013、JB/T 8933-2008 |
| - 12 | 标志 | GB/T 13928-2015、JB/T 8934-2013、JB/T 8933-2008 |
| - 13 | 能效标志 | 能源效率标识管理办法 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13928-2015     微型往复活塞空气压缩机

JB/T 8934-2013       直联便携式往复活塞空气压缩机

JB/T 8933-2008     全无油润滑往复活塞空气压缩机

GB 22207-2008     容积式空气压缩机 安全要求

GB 19153-2019     容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

《能源效率标识管理办法》

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。