台州市延长线插座（带电源适配器）产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取28只，其中14只作为检验样品，14只作为备用样品。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015的延长线插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB/T 1002—2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 5 | 端子和端头 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 6 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 9 | 接地触头的工作 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 10 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 11 | 分断容量 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 12 | 正常操作 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 13 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 14 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 15 | 机械强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 16 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 17 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 18 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 19 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2099.1-2008    家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015    家用和类似用途插头插座  第2-7部分：延长线插座的特殊要求

GB/T 1002-2008      家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。