台州市电风扇产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2台，其中1台为检验样品，另1台为备用样品。

- 2 检验依据

- 明示执行标准为GB 4706.27-2008、GB/T 13380-2018的电风扇

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 6 | 瞬态过电压 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 7 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 8 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 9 | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 10 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | 不测19.11.4 |
| 11 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 12 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 13 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 14 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 15 | 元件 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 16 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 17 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 18 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 19 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 21 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | / |
| 22 | 噪声试验 | GB/T 13380-2018 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005   家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 4706.27-2008  家用和类似用途电器的安全　第2部分：风扇的特殊要求

GB/T 13380-2018  交流电风扇和调速器

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。