台州市摩托车车灯产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

发射对称近光和/或远光的机动车前照灯：每批次产品抽取6只整灯，其中4只整灯为检验样品，另2只整灯为备用样品；塑料配光镜26块，其中13块配光镜为检验样品，另13块配光镜为备用样品；不带最外层配光镜的整灯2只（包括反射镜），其中1只为检验样品，另1只为备用样品。

其余类型车灯:每批次产品抽取4只整灯，其中2只整灯为检验样品，另2只为备用样品。

注意事：

1.生产领域抽取样品时，需要获取CCC证书复印件、图纸、参数表（若有），并盖章确认。

2.当抽取的样品为组合灯、复合灯、混合灯时，仅对组合灯内任一类型的灯进行检测，并在抽样单“产品名称”栏中注明该类型灯的名称。

3.生产领域抽样时，塑料配光镜要求：其中6块配光镜，可以用最小尺寸为60 mm×80 mm的6块材料试样替代，其外表面的曲率半径不小于300 mm，中间有一个供测量用的尺寸至少为15 mm×15 mm的足够平的区域；且每块配光镜或材料试样应是利用批量生产方法制造的。

- 2 检验依据

- 表1：明示执行标准为 GB 5948-1998 摩托车白炽丝光源前照灯

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般规定 | 一般要求 | GB 5948-1998 |
|  |  | 光色和色度特性 | GB 5948-1998 |
| 2 | 前照灯、灯泡及其灯座 |  | GB 5948-1998 |
| 3 | 配光要求 |  | GB 5948-1998 |

- 表2：明示执行标准为GB 19152-2016 发射对称近光和/或远光的机动车前照灯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB 19152-2016 |
| 2 | 前照灯光色 | GB 19152-2016 |
| 3 | 前照灯光源 | GB 19152-2016 |
| 4 | 前照灯配光性能 稳定性 | GB 19152-2016 |
| 5 | 配光性能 | GB 19152-2016 |
| 6 | 使用塑料材料配光镜的前照灯 | GB 19152-2016 |
| 7 | 前照灯的电磁兼容 | GB 19152-2016 |

表3：明示执行标准为 GB 17510-2008摩托车光信号装置

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 装置及光源模块要求 | GB 17510-2008 |
|  |  | 光源的光电性能 | GB 17510-2008 |
| 2 | 光色 |  | GB 17510-2008 |
| 3 | 配光性能 |  | GB 17510-2008 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 5948-1998  摩托车白炽丝光源前照灯配光性能

GB 19152-2016 发射对称近光和/或远光的机动车前照灯

GB 17510-2008 摩托车光信号装置配光性能

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。