附件

宁波市排水户分级分类管理办法

第一章 总则

第一条 为加强城镇排水户管理，按照排水行为影响城镇排水与污水处理设施安全运行的程度，对排水户进行分级分类管理，根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称排水户，是指本市行政区域内向城镇市政排水管网排放污水的企事业单位、个体工商户（以下称排水户）。污水纳入工业污水处理厂处理的排水户不适用于本办法。

第三条 本市排水户管理遵循市级指导、属地负责、部门协同、分级分类的原则。

市级排水行业主管部门负责指导全市排水户分级分类管理工作。

区（县、市）排水行业主管部门具体负责辖区内排水户分级分类管理工作。

第二章 排水户分级分类

第四条 排水户实行分级分类管理，按照排水行为对水环境及城镇排水与污水处理设施影响程度分为一级排水户、二级排水户和三级排水户；按照行业性质分为工业类、建筑类、餐饮类、医疗类、机关事业单位类、教育类、洗涤类、汽车服务类、楼宇酒店类、农贸市场类、垃圾中转类等十一类。

第五条 一级排水户是指每年度经市级排水行业主管部门审定后统一公布的重点排水户名录中的排水户。

满足以下条件之一的排水户，应当列入重点排水户名录：

（一）列入市生态环境局当年度水环境重点排污单位名录，且纳入城镇排水管网的排水户。

（二）近两年内曾发生过危害城镇排水与污水处理设施行为的排水户。

（三）排水行业主管部门认为对城镇排水与污水处理设施安全运行影响较大的其他排水户。

区（县、市）排水行业主管部门应当按照标准，每年更新一次属地重点排水户名录，报送市级排水行业主管部门。市级排水行业主管部门审定后，每年统一公布全市重点排水户名录。

二级排水户是指日常排水量较多或者营业面积较大，且排放污水污染物浓度较高，对城镇排水与污水处理设施生产运行可能造成一定影响的排放各类水污染物的排水户。

三级排水户是指排水量较少或者营业面积较小，且排放污水污染物浓度较低，对城镇排水与污水处理设施生产运行影响轻微的排水户。

排水户的分级详见附录1《宁波市排水户分级分类管理名录》。市级排水行业主管部门可以根据管理实际，对本市排水户分级分类管理名录进行调整。

第六条 按照排水类型，排水户主要分为以下十一类：

（一）工业类，是指从事工业生产及加工等经营性活动的排水户。

（二）建筑类，是指在建工地排水户。

（三）餐饮类，是指从事各类型餐饮经营性活动的排水户。

（四）医疗类，是指综合医院、专科医院、卫生防疫机构、健康体检或保健机构、检验化验机构、医疗美容机构、宠物医院、诊所、卫生院等从事医疗行业的排水户。

（五）机关事业单位类，是指机关单位、事业单位等排水户。

（六）教育类，指各级学校（含民办学校）、培训机构等从事教育行业的排水户。

（七）洗涤类，是指从事综合洗浴、足浴、美容美发服务等经营性活动的排水户。

（八）汽车服务类，是指从事机动车维护修理及洗车等经营性活动的排水户。

（九）楼宇酒店类，是指综合体、楼宇等从事经营性活动或宾馆酒店等提供商业住宿的排水户。

（十）农贸市场类，是指从事农副产品、畜禽、水产品交易或加工等活动的排水户。

（十一）垃圾中转类，是指垃圾、污泥中转场站等排水户。

第三章 排水许可申请审查要求

第七条 一级排水户和二级排水户应当向排水行为发生地的区（县、市）排水行业主管部门申领排水许可证。排水行业主管部门应当自受理申请之日起10个工作日内作出决定。其中，适用承诺制方式申领排水许可证的不超过5个工作日。各区（县、市）可根据实际进一步压缩办理时限。

集中管理的区域内有多个排水户的，可以由产权单位（承租人）或者其委托的物业服务人或排水户代表统一申领排水许可证，并由申领单位对集中管理区域内排水户的排水行为负责。集中管理区域排水许可证统一申领应参照区域内排水户最高等级要求办理（排水户级别一级高于二级、二级高于三级、非承诺制高于承诺制），排水类型参照区域内主要排水类型办理。排水行业主管部门认为不能集中申领排水许可证的，应当单独申领。

因施工作业需要向城镇排水设施排入污水的，由建设单位申领排水许可证。工程建设疏干排水应当经处理后优先利用和补给自然水体。

第八条 申领排水许可证的，应当如实提交下列材料：

（一）污水排入排水管网申请表；

（二）营业执照；

（三）法人代表身份证；

（四）不动产权证（或建设用地规划许可证、土地证）或者有关部门出具的凭证材料；

（五）排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

（六）排水隐蔽工程竣工证明材料，或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书；

（七）排水水质符合相关标准的检测报告（检测报告日期有效期30日）或者排水水质符合相关标准的书面承诺书；

（八）按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料；

（九）如委托办理，须提供委托书和经办人身份证；

（十）租赁协议或物业服务合同（如需要）；

（十一）提供符合有关国家规定的排水量证明材料；

（十二）列入本市最新重点排水户名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

（十三）集中管理区域内有多个排水户的，应当提供区域内全部排水户清单及基本信息。

第九条 所有一级排水户不适用承诺制申领排水许可证。二级排水户中的医疗类（综合医院、专科医院、卫生防疫机构、健康体检或保健机构、检验化验机构、医疗美容机构等）、建筑类、餐饮类（特大、大型）、垃圾中转类不适用承诺制申领排水许可证。

其他二级排水户可以通过承诺制的方式申领排水许可证，其中：

（一）以排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接、错接、雨污混排的书面承诺书代替排水隐蔽工程竣工证明材料；

（二）以排水水质符合相关标准的书面承诺书代替排水水质符合相关标准的检测报告。

第十条 排水许可证可通过浙江政务服务网或者行政服务大厅现场办理等方式申请，排水户应当对申请资料的真实性负责。区（县、市）排水行业主管部门在作出排水许可决定前，应当按照排水户分级分类管理要求，对不适用承诺制的排水户进行现场核查，对适用承诺制的排水户可采取抽查方式进行现场核查。

第十一条 排水许可证的有效期为5年。排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为，以及国家、行业或地方其他排水相关规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经排水许可机关同意，不再进行审查，排水许可证有效期延期5年。

在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、主要污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。原排水许可证应当及时注销。

排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在变更之日起30日内向所在地的排水行业主管部门申请办理变更。

排水户终止向排水管网排水的，应当主动向所在地的排水行业主管部门申请注销排水许可证。

排水户主体发生变更的，区（县、市）排水行业主管部门应当在办理新的排水许可证前注销原排水许可证。

第十二条 排水户应当遵守以下规定：

（一）排水户应当按雨污分流的要求建设内部排水设施，并按雨污分流的方式接驳市政排水管网。内部排水设施的设计、施工、验收应当符合国家和地方有关标准及规范要求。

（二）排放污水水质应符合最新修订的《污水综合排放标准》（GB8978）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）以及国家、行业或者地方有关的最新排放标准。

第十三条 一级排水户应安装主要水污染物排放自动监测设备、检查井、闸门等设施。

第十四条 区（县、市）排水行业主管部门应当依法对预处理设施进行审查。各类排水户预处理设施设置应当符合下列条件：

（一）建筑类排水户应当设置必要的排水沟、集水井、多级沉淀池和洗车池等，生活区开设食堂的，应当设置油水分离装置。

（二）工业、医疗类排水户应当按相关要求建设专业的污水处理设施，医疗类应当增设消毒设施。

（三）餐饮类以及开设食堂（餐饮）的机关事业单位、教育类、楼宇酒店等排水户，应当设置油水分离装置。

（四）洗涤类排水户应当设置格栅、毛发收集装置等。

（五）汽车服务类排水户应当设置隔油池、沉砂池等。

（六）农贸市场类排水户应当设置格栅、排水沟、隔油池、沉砂池等。

（七）垃圾中转类排水户应当设置格栅、排水沟、隔油池、沉砂池以及专业污水预处理设施等。

第四章 排水信息登记审查要求

第十五条 三级排水户应当向排水行为发生地的区（县、市）排水行业主管部门办理排水信息登记。

第十六条 办理排水信息登记，应当如实提交下列材料：

（一）污水排入排水管网申请表；

（二）营业执照；

（三）法人代表身份证；

排水户应当对排水信息登记的真实性负责。

- 第十七条 排水信息登记的有效期为5年。排水户在排水信息登记有效期内，严格按照登记内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为，以及国家、行业或地方其他排水相关规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出排水信息重新登记。已进行排水信息登记的排水户排水信息发生变动的，排水户应当自发生变动之日起30日内重新办理排水信息登记。排水信息重新登记后，有效期延期5年。

第五章 监督检查

第十八条 市、区（县、市）排水行业主管部门要按照监管与服务相结合的原则，对全市排水户排水行为开展监督检查。

市级排水行业主管部门采取抽查方式，对全市排水户进行监督检查，重点检查一级排水户。

区（县、市）排水行业主管部门应当结合排水户排水情况，开展日常监督检查，并制定年度批后监管计划，批后监管计划应当涉及一级排水户、二级排水户和三级排水户，并报送市级排水行业主管部门。水质检测频次原则上，一级排水户每年不少于1次；二级排水户由区（县、市）排水行业主管部门结合实际情况，按照每年不少于上年度新发证排水户数量10%、历年发证排水户数量1%的比例开展；三级排水户可由区（县、市）排水行业主管部门结合实际情况开展巡查。

发现排水户违法排水的，应当增加监督检查频次。

- 第十九条 重污染行业排放的污水应当同时符合相关行业的排放标准。纺织染整类工业企业排放的污水应符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287），电镀企业排放的污水应符合《电镀污染物排放标准》（GB21900），医疗类排放的污水应当符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）；生活垃圾填埋场污水排放至城市污水处理厂的应符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889）。

第二十条 排水户的水质检测项目按不同行业分类如下：

（一）低浓度生活类（含机关事业单位类、教育类、洗涤类、楼宇酒店类、汽车服务类等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD等；

（二）高浓度生活类（含垃圾中转类、农贸市场类等）检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、氨氮、动植物油等；

（三）餐饮类检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、氨氮、动植物油等；

（四）医疗类检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、粪大肠菌群数等；

（五）建筑类检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、易沉固体等；

（六）工业类检测项目为酸碱度pH值、悬浮物SS、化学需氧量COD、石油类、挥发酚、色度、氨氮、总磷等；

（七）含食堂（餐饮）的单位须加测动植物油指标。汽车维修、清洗行业须加测石油类指标。

第二十一条 区（县、市）排水行业主管部门应当建立排水水质监测档案，可以通过政府购买服务等方式，委托第三方专业单位对排水户排放污水的水质、水量进行监测。

排水水质监测单位开展有关抽检活动时，不得向排水户收取费用。

第二十二条 区（县、市）排水行业主管部门应当建立健全排水户档案管理制度，按照“一户一档”原则建立排水户信息档案，对档案进行分级分类管理。一级排水户除排水行业主管部门建立排水户信息档案外，也应当自行建立排水信息档案。电子档案和传统载体档案具有同等效力。

排水户信息档案应当包括排水户污水预处理设施、内部排水管网、与市政管网的连接管、专用检测井运行维护情况、发生异常的原因和采取的措施等。

第二十三条 区（县、市）排水行业主管部门应当将属地排水户的名称、统一社会信用代码、类型、地址、联系人、联系电话、主要污染物指标、排放水量、污水排放走向和排水许可证办理情况等基本信息录入排水户管理系统，实时更新排水户信息，实行排水户数字化管理。

第二十四条 市、区（县、市）排水行业主管部门应当加强与相关行业部门的沟通配合，依照各自行业职责分工，协同做好排水户分级分类管理相关工作。

第二十五条 排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可证或进行虚假排水信息登记的，排水行业主管部门依法予以撤销。

第六章 附则

第二十六条 本办法由宁波市水利局负责解释。

第二十七条 本办法自印发之日起施行。原《宁波市排水户分级分类管理办法》（甬水排〔2023〕11号）同时废止。

附录1

宁波市排水户分级分类管理名录

| 排水户类别 |  | 定义 | 一级排水户 | 二级排水户 | 三级排水户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业类 | 指从事工业生产及加工制造等经营性活动的排水户。 | 被列入重点排水户名录的工业类排水户。 | 未被列入重点排水户名录的工业类排水户。主要包括： A类：生产过程产生的废水向市政排水管网排放的工业类排水户； B类：不产生生产废水或生产废水外运处理，只排放生活污水的工业类排水户。 | / |  |
| 2 | 建筑类 | 指在建工地排户。 | / | 在建工地排水户。主要包括： A类：施工临时设施内生活污水（设有食堂）向市政排水管网排放的； B类：施工临时设施内生活污水（未设食堂）向市政排水管网排放的。 | / |  |
| 3 | 餐饮类 | 指从事各类型餐饮经营性活动的排水户。 | 被列入重点排水户名录的餐饮类排水户。 | 未被列入重点排水户名录的餐饮类排水户。主要包括： 特大型、大型、中型餐馆（含酒家、酒楼、酒店、饭庄等），以及火锅店、烧烤店等。 | 主要包括以下排水户： A类：小食品经营店、小餐馆、卤食店、糕点、冷饮等小型餐饮店； B类：小歌舞厅等小型娱乐场所。 |  |
| 4 | 医疗类 | 指综合医院、专科医院、卫生防疫机构、健康体检或保健机构、检验（化验）机构、医疗美容机构、诊所、卫生院等从事医疗行业的排水户。 | 被列入重点排水户名录的医疗类排水户。 | 未被列入重点排水户名录的医疗类排水户。主要包括： A类：排放医疗污水的综合医院、专科医院、检验（化验）中心、疾病预防控制中心、卫生防疫站、疗养保健院、医学美容整形医院等； B类：独立的诊所、社康医院、口腔诊所、宠物医院（店）等小型医疗机构。 | / |  |
| 5 | 机关事业单位类 | 指机关单位、事业单位等排水户。 | / | / | 机关单位、事业单位等排水户。主要包括： A类：设有食堂的机关事业单位类排水户； B类：未设食堂，仅排放生活污水的机关事业单位类排水户。 |  |
| 6 | 洗涤类 | 指从事综合洗浴、足浴、美容美发服务等经营性活动的排水户。 | / | / | 从事洗涤行业的排水户。主要包括： A类：综合洗浴、桑拿、足浴场所； B类：理发、美容美发服务场所、沿街干洗店等。 |  |
| 7 | 教育类 | 指各级学校（含民办学校）、培训机构等从事教育行业的排水户。 | / | 设有食堂的教育类排水户。 | 未设食堂，仅排放生活污水的教育类排水户。 |  |
| 8 | 汽车服务类 | 指从事机动车维护修理及洗车等经营性活动的排水户。 | / | 汽车4S服务商、汽车维修、洗车等服务类排水户。 | / |  |
| 9 | 楼宇酒店类 | 指综合体、楼宇等从事经营性活动或宾馆酒店民宿等提供商业住宿的排水户。 | / | 主要包括以下排水户： A类：商业综合体、商业中心、办公楼等； B类：按照国家有关规定评定星级的宾馆等。 | 不具备评定星级的宾馆等。 |  |
| 10 | 农贸市场类 | 指从事农副产品、畜禽、水产品交易或加工等活动的排水户。 | / | 主要包括以下排水户： A类：经营面积大于等于200平方米的农贸市场； B类：提供宰杀服务的农贸市场或生鲜超市。 | 经营面积小于200平方米且不提供宰杀服务的农贸市场及生鲜超市。 |  |
| 11 | 垃圾中转类 | 指从事垃圾、污泥中转场站等排水户。 | / | 生活垃圾（含餐厨废弃物）中转站、通沟污泥处理站等。 | / |  |