2025年路桥区电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

1、抽样要求

样品应当由抽样人员在本次质量抽查涉及的路桥辖区内生产流通领域销售的产品中随机抽样。

抽样时应当购买样品，购买样品的价格以销售产品的标价为准。

样品在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损、端头受潮等情况。

抽样时，应当通过录像、拍照等方式对告知、抽样、封样、签章、样品封存状态，以及被抽样者的营业执照等关键环节和内容进行记录。

- 抽样产品种类

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆产品；额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆产品。

3、抽样数量

随机抽取一整段（或一卷）不少于30米的样品作为检验样品，同时抽取同一批次、同一型号规格一整段（或一卷）不少于30米的样品作为备用样品。

4、判定依据

依据GZ383105塑料电线电缆188-2020《浙江省塑料电线电缆产品质量监督抽查评价规则》、GZ383106橡皮绝缘电缆188-2020《浙江省橡皮绝缘电缆产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目

a. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

（1）固定布线用无护套电缆（GB/T 5023.3-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签检查 |  | GB/T 5023.1-2008 3.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 3.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5023.1-2008 3.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5023.1-2008 4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 结构检查 |  | GB/T 5023.1-2008 5.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 平均外径 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |

（2）固定布线用护套电缆（GB/T 5023.4-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签检查 |  | GB/T 5023.1-2008 3.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 3.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5023.1-2008 3.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5023.1-2008 4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 结构检查 |  | GB/T 5023.1-2008 5.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 平均外径 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 椭圆度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |

（3）软电缆（软线） （GB/T 5023.5-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签检查 |  | GB/T 5023.1-2008 3.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 3.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5023.1-2008 3.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5023.1-2008 4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 结构检查 |  | GB/T 5023.1-2008 5.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套平均厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 椭圆度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.1-2008 5.6.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |

b. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

（1）固定布线用电缆电线（JB/T 8734.2-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签检查 |  | JB/T 8734.1-2016 9.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.5 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 结构检查 |  | JB/T 8734.1-2016 5.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 导体电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8734.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 椭圆度 |  | JB/T 8734.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 不延燃试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.9 | A | 主要项目 | 备样 | / |

（2）连接用软电线和软电缆（JB/T 8734.3-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签检查 |  | JB/T 8734.1-2016 9.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.5 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 结构检查 |  | JB/T 8734.1-2016 5.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 导体电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8734.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 椭圆度 |  | JB/T 8734.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 不延燃试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.9 | A | 主要项目 | 备样 | / |

（3）安装用电线（JB/T 8734.4-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标签检查 |  | JB/T 8734.1-2016 9.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.5 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 结构检查 |  | JB/T 8734.1-2016 5.1.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  | 导体电阻 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套平均厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8734.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 椭圆度 |  | JB/T 8734.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | 仅适用于圆形护套电缆。 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
|  | 不延燃试验 |  | JB/T 8734.1-2016 6.9 | A | 主要项目 | 备样 | / |

c、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

（1）耐热硅橡胶绝缘电缆（GB/T 5013.3-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5013.1-2008 3.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5013.1-2008 3.1.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5013.1-2008 3.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5013.1-2008 3.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 2 | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5013.1-2008 4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 3 | 结构检查 |  | GB/T 5013.1-2008 5.1.4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 5 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 6 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 7 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 8 | 平均外径 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 9 | 椭圆度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 10 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 11 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |

（2）软线和软电缆（GB/T 5013.4-2008）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5013.1-2008 3.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | GB/T 5013.1-2008 3.1.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | GB/T 5013.1-2008 3.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | GB/T 5013.1-2008 3.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 2 | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 5013.1-2008 4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 3 | 结构检查 |  | GB/T 5013.1-2008 5.1.4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 5 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 6 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 7 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 8 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 9 | 护套平均厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 10 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 11 | 平均外径或外形尺寸 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / / |
| 12 | 椭圆度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.6.2 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 13 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 14 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 5013.1-2008 5.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |

d、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆

通用橡套软电缆（JB/T 8735.2-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签检查 |  | JB/T 8735.1-2016 8.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 2 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8735.1-2016 5.6.1 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 标志连续性 | JB/T 8735.1-2016 5.6.2 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 耐擦性 | JB/T 8735.1-2016 5.6.3 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 清晰度 | JB/T 8735.1-2016 5.6.4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 3 | 绝缘线芯识别 |  | JB/T 8735.1-2016 5.2.5 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 4 | 结构检查 |  | JB/T 8735.1-2016 5.1.4 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 5 | 导体电阻 |  | JB/T 8735.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 6 | 成品电缆电压试验 |  | JB/T 8735.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 7 | 绝缘线芯电压试验 |  | JB/T 8735.1-2016 6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 8 | 绝缘平均厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 9 | 绝缘最薄处厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 5.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 10 | 护套平均厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 11 | 护套最薄处厚度 |  | JB/T 8735.1-2016 5.5.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 12 | 平均外径或外形尺寸 |  | JB/T 8735.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / / |
| 13 | 椭圆度 |  | JB/T 8735.1-2016 6.2 | A | 主要项目 | 备样 |  |
| 14 | 绝缘老化前抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 5.2.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 5.2.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 16 | 护套老化前抗张强度 |  | JB/T 8735.1-2016 5.5.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 17 | 护套老化前断裂伸长率 |  | JB/T 8735.1-2016 5.5.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |

6、注意事项

抽样时应认真核对合格证上的产品名称、型号规格、执行标准等信息，若企业未标识，或标识名称用的是俗称、简称，或标识不准确的，应由被抽样销售者确认。

- 抽样单位

台州市路桥区产品质量检验所（台州市路桥区珠光街199号）；0576-82908088。